- 政府采购

- 招 标 文 件

- 项   目   号：20A01080

- 招标项目编号：1708-BZ2000400977AHS

- 招标项目名称：重庆市大田湾全民健身中心安防系统改造

- 采购人：重庆市大田湾全民健身中心

- 采购代理机构：重庆市政府采购中心

二○二○年八月

目  录

第一篇 投标邀请书	- 3 -

一、招标项目内容	- 3 -

二、资金来源	- 3 -

三、投标人资格要求	- 3 -

四、投标、开标有关说明	- 3 -

五、投标保证金	- 4 -

六、采购项目需落实的政府采购政策	- 5 -

七、投标有关规定	- 5 -

八、联系方式	- 6 -

九、现场踏勘	- 6 -

十、项目监督电话	- 6 -

第二篇 项目技术规格、数量及质量要求	- 8 -

一、招标项目一览表	- 8 -

二、招标项目技术需求	- 12 -

三、综合安防管理系统点位	- 41 -

第三篇  项目商务要求	- 42 -

一、交货期、交货地点及验收方式	- 42 -

二、报价要求	- 42 -

三、质量保证及售后服务	- 42 -

四、付款方式	- 43 -

五、知识产权	- 43 -

六、培训	- 44 -

七、附件、图纸及包装要求	- 44 -

八、其他商务要求内容	- 44 -

第四篇  资格审查及评标办法	- 45 -

一、资格审查	- 45 -

二、评标方法	- 45 -

三、评标标准	- 47 -

四、无效投标条款	- 49 -

五、废标条款	- 49 -

第五篇  投标人须知	- 50 -

一、投标人	- 50 -

二、招标文件	- 50 -

三、投标文件	- 50 -

四、开标	- 52 -

五、评标	- 53 -

六、定标	- 53 -

七、中标通知书	- 53 -

八、询问、质疑和投诉	- 53 -

九、采购代理服务费	- 55 -

十、交易服务费	- 55 -

十一、签订合同	- 55 -

十二、政府采购信用融资	- 56 -

第六篇  合同主要条款和格式合同（样本）	- 57 -

一、合同主要条款	- 57 -

二、政府采购合同（格式）	- 60 -

第七篇  投标文件格式	- 62 -

二、技术文件	- 66 -

三、商务文件	- 68 -

四、其他	- 71 -

五、资格文件	- 76 -

# 第一篇 投标邀请书

重庆市政府采购中心（以下简称：采购代理机构）受重庆市大田湾全民健身中心（以下简称：采购人）的委托，对安防系统改造项目进行公开招标，欢迎有资格的投标人参加投标。

## 一、招标项目内容

| - 项目名称 | - 最高限价 - （万元） | - 投标保证金 - （万元） | - 中标人数量（名） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 重庆市大田湾全民健身中心安防系统改造 | - 446.5 | - 8 | - 1 | - 投标产品必须为中国关境内生产 |

## 二、资金来源

财政预算资金，预算金额为446.5万元。

## 三、投标人资格要求

合格投标人应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件。

（一）基本资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

具备电子与智能化工程专业承包二级及以上资质。（提供证书复印件）

## 四、投标、开标有关说明

（一）根据《重庆市财政局关于印发〈重庆市政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法〉的通知》（渝财采购〔2015〕45号）规定，投标人应按要求进行注册，通过重庆市政府采购网（www.ccgp-chongqing.gov.cn），登记加入“重庆市政府采购供应商库”。

（二）凡有意参加投标的投标人，请到采购代理机构领取或在“重庆市政府采购网”网上下载本项目招标文件、重庆市政府采购中心采购文件发售登记表以及图纸、澄清等开标前公布的所有项目资料，无论投标人领取或下载与否，均视为已知晓所有招标内容。

（三）招标文件公告期限：自采购公告发布之日（2020年8月20日）起五个工作日。

（四）招标文件提供期限

1.招标文件提供期限：同招标文件公告期限。

2.招标文件提供期限内，投标人将《重庆市政府采购中心报名表》（加盖投标人公章）扫描后发送至maomaoliao@qq.com（邮箱）。

3.招标文件售价：人民币0元/分包。

（五）投标地点：重庆市公共资源交易中心开标厅（地址：重庆市渝北区青枫北路6号渝兴广场B10栋2层）

（六）投标截止时间：2020年9月14日北京时间14:00

（七）开标时间：2020年9月14日北京时间14:00

（八）开标地点：同投标地点

## 五、投标保证金

（一）投标保证金递交

1.投标人应当按照《重庆市政府采购集中交易监督管理暂行规定》、重庆市公共资源交易中心《关于投标单位银行基本账户登记的说明》和《重庆市公共资源交易中心关于开展公共资源交易市场主体信息登记工作的公告》的要求进行基本账户登记工作。

重庆市公共资源交易中心基本账户登记工作咨询电话：023-63625633。

查询网站：重庆市公共资源交易网（https://www.cqggzy.com/）

2.投标人应足额交纳投标保证金（保证金金额详见本篇，一、招标项目内容），并汇至以下任一账户，投标保证金的到账截止时间同投标截止时间。

投标保证金账户：

户  名：重庆联合产权交易所集团股份有限公司

|  | 户名: 重庆联合产权交易所集团股份有限公司 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分包号 | 银行信息 |  |  |  |
|  | / | 账号 1 | 开户行 | 建设银行重庆中山路支行（行号：105653005006） |  |
|  |  |  | 账 号 | 50050100414100000286009417 |  |
|  |  | 账号 2 | 开户行 | 招商银行上清寺支行（行号：308653018067） |  |
|  |  |  | 账 号 | 123904808710306053811 |  |
|  |  | 账号 3 | 开户行 | 中国农业银行重庆自由贸易试验区分行（行号：103653026011） |  |
|  |  |  | 账 号 | 6228400477033857563 |  |
|  |  | 账号 4 | 开户行 | 光大银行重庆分行营业部（行号：303653000015） |  |
|  |  |  | 账 号 | 39410188000747323033066 |  |
|  |  | 账号 5 | 开户行 | 中信银行重庆冉家坝支行（行号：302653042296） |  |
|  |  |  | 账 号 | 3111230002473580627 |  |

3.各投标人在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。

（二）保证金退还方式

1.未中标投标人的保证金，在中标通知书发放后，重庆市公共资源交易中心在五个工作日内按来款渠道直接退还。

2.中标人的投标保证金，在中标人与采购人签订合同后，重庆市公共资源交易中心在五个工作日内按资金来款渠道直接退还。

重庆市公共资源交易中心咨询电话：023-63625633

## 六、采购项目需落实的政府采购政策

（一）按照《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，落实国家节能环保政策。

（二）按照《财政部 工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展暂行办法>的通知》（财库〔2011〕181号）的规定，落实促进中小企业发展政策。

（三）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。

（四）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。

## 七、投标有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项（分包）下的政府采购活动。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）本项目若有澄清文件一律在重庆市政府采购网（http://www.ccgp-chongqing.gov.cn）上发布，请各投标人注意下载或到采购代理机构领取；无论投标人下载或领取与否，均视同投标人已知晓本项目澄清文件的内容。

（四）超过投标截止时间递交的投标文件，恕不接收。

（五）投标费用：无论投标结果如何，投标人参与本项目投标的所有费用均应由投标人自行承担。

（六）本项目不接受联合体参与投标。

（七）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，投标人列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将拒绝其参与政府采购活动。

## 八、联系方式

（一）采购人：重庆市大田湾全民健身中心

联系人：李广

电  话：023-63617816

传  真：023-63617813

地  址：重庆市渝中区两路口街道体育村32号

（二）采购代理机构：重庆市政府采购中心

联系人：廖航宇 文静

邮  编：400023

电  话：023-67089269 67707022

传  真：023-67707519

地  址：重庆市江北区五简路2号重庆咨询大厦B座503室

## 九、现场踏勘

投标人在投标截止时间前可以到实地进行现场踏勘。投标人自身应对勘察中获取的现场资料负责。不管投标人是否勘察过现场，均被认为在递交响应文件之前已勘察现场，对本项目的风险和义务十分了解，并在其响应文件中充分考虑了现场和环境条件。因投标人放弃现场踏勘而造成的磋商失误由投标人自行负责。在后期的服务中，如果中标人提供的产品及服务不能满足采购人的现场实际需求，则中标人必须无条件地达到招标文件的要求，由此导致的一切费用均由中标人承担。

（一）投标人现场踏勘发生的费用自理。

（二）投标人自行负责在现场踏勘中所发生的人员和财产安全。

（三）现场踏勘时间：公告发布之日起至递交响应文件截止日前一天的工作时间（上午8：30-11:30，下午2:30—17：30，节假日除外）。

（四）现场踏勘地点：重庆市渝中区体育村32号

（五）现场踏勘联系人：李广 联系电话：023-63617816。

## 十、项目监督电话

市体育局系统基建维修和政府采购项目业务公开监督电话：023-61665134

市体育局系统基建维修和政府采购项目纪检监督电话：023-61665193

市体育局系统基建维修和政府采购项目业务监督邮箱：cqtyjjcc@163.com

市体育局系统基建维修和政府采购项目纪检监督邮箱：cqtyjjw@163.com

重庆市大田湾全民健身中心基建维修和政府采购项目业务公开监督电话：023-63863353

重庆市大田湾全民健身中心基建维修和政府采购项目纪检监督电话：023-63856022

重庆市大田湾全民健身中心基建维修和政府采购项目业务监督邮箱：1435560186@qq.com

重庆市大田湾全民健身中心基建维修和政府采购项目纪检监督邮箱：datianwan2018@163.com

# 第二篇 项目技术规格、数量及质量要求

## 一、招标项目一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 监控系统前端设备 |  |  |  | 1.监控系统前端设备为核心产品； 2.投标产品必须为中国关境内生产。 |
| 1 | 200万红外摄像机 | 158 | 台 |  |
| 2 | 200万超星光摄像机 | 2 | 台 |  |
| 3 | 200万超星光警戒摄像机 | 1 | 台 |  |
| 4 | 200万人脸识别摄像机 | 17 | 台 |  |
| 5 | 200万车牌抓拍摄像机 | 2 | 台 |  |
| 6 | 200万红外半球摄像机 | 170 | 台 |  |
| 7 | 枪机壁装支架 | 178 | 套 |  |
| 8 | 200万星光红外球 | 10 | 台 |  |
| 9 | 球机吊装支架 | 10 | 套 |  |
| 10 | 800万多目全景球 | 1 | 台 |  |
| 11 | 全景球壁装支架 | 1 | 套 |  |
| 指挥中心 |  |  |  |  |
| 1 | 综合平台管理软件 | 1 | 套 |  |
| 2 | 流媒体服务器 | 2 | 套 |  |
| 3 | 智能分析系统 | 1 | 套 |  |
| 4 | 8盘位人脸识别NVR | 2 | 台 |  |
| 5 | 网络存储服务器 | 3 | 台 |  |
| 6 | 4T监控级硬盘 | 10 | 块 |  |
| 7 | 6T企业级硬盘 | 118 | 块 |  |
| 8 | 55寸LED背光超窄边液晶拼接单元 | 8 | 块 |  |
| 9 | 拼接屏支架 | 8 | 套 |  |
| 10 | 拼接屏底座 | 4 | 套 |  |
| 11 | 解码拼控一体云主机 | 1 | 台 |  |
| 12 | 解码拼控一体云卡 | 6 |  |  |
| 13 | 服务器机柜 | 6 | 套 |  |
| 14 | 操作台 | 1 | 台 |  |
| 传输设备 |  |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | 2 | 台 |  |
| 2 | 汇聚交换机 | 5 | 台 |  |
| 3 | 接入交换机 | 20 | 台 |  |
| 4 | 防火墙 | 2 | 台 |  |
| 5 | 超五类网线 | 30000 | 米 |  |
| 6 | 电源线缆 | 25000 | 米 |  |
| 7 | 主电源线 | 7000 | 米 |  |
| 8 | 集中供电电源 | 45 | 套 |  |
| 9 | 网络摄像机二合一防雷器 | 120 | 套 |  |
| 10 | 光模块 | 36 | 对 |  |
| 11 | 光缆终端盒 | 40 | 套 |  |
| 12 | 光纤跳纤 | 200 | 根 |  |
| 13 | 光纤尾纤 | 200 | 套 |  |
| 14 | FC适配器 | 300 | 套 |  |
| 15 | 法兰盘 | 36 | 套 |  |
| 16 | 单模光缆 | 1000 | 米 |  |
| 17 | 单模光缆 | 1000 | 米 |  |
| 18 | 摄像机立杆（含地笼） | 22 | 根 |  |
| 19 | 层间机柜 | 25 | 套 |  |
| 20 | HDMI高清线 | 15 | 根 |  |
| 21 | 6类成品网络跳线 | 100 | 根 |  |
| 22 | 3厢空开 | 25 | 套 |  |
| 23 | 理线架 | 50 | 套 |  |
| 24 | PDU | 40 | 套 |  |
| 25 | 多孔插座 | 20 | 套 |  |
| 26 | 标识吊牌 | 6 | 盒 |  |
| 27 | 水晶头 | 8 | 盒 |  |
| 28 | 管材及辅材 | 1 | 批 |  |
| 机房配电及UPS系统 |  |  |  |  |
| 1 | 模块化UPS电源主机柜 | 2 | 台 |  |
| 2 | 功率模块 | 10 | 套 |  |
| 3 | 蓄电池 | 160 | 节 |  |
| 4 | 电池柜 | 8 | 套 |  |
| 5 | 市电输入电力电缆 | 200 | 米 |  |
| 6 | 强电配线箱 | 1 | 台 |  |
| 7 | 管材及辅材 | 1 | 批 |  |
| 机房防雷系统 |  |  |  |  |
| 1 | 机房防雷设备 | 1 | 套 |  |
| 2 | 管材及辅材 | 1 | 批 |  |
| 机房精密空调系统 |  |  |  |  |
| 1 | 风冷型恒温恒温精密空调 | 1 | 套 |  |
| 2 | 管材及辅材 | 1 | 批 |  |
| 机房动力环境监控 |  |  |  |  |
| 1 | 配电柜监测 |  |  |  |
| 2 | 配电柜监控软件模块 | 1 | 套 |  |
| 3 | 智能电量仪 | 2 | 台 |  |
| 4 | 互感器 | 6 | 个 |  |
| 5 | UPS监测 |  |  |  |
| 6 | UPS监测软件接口 | 1 | 套 |  |
| 7 | 通讯转换模块 | 2 | 块 |  |
| 8 | 蓄电池监测 |  |  |  |
| 9 | 蓄电池监测软件模块 | 1 | 套 |  |
| 10 | 蓄电池收敛模块 | 1 | 台 |  |
| 11 | 采集单模块 | 64 | 块 |  |
| 12 | 电流检测TC模块 | 1 | 套 |  |
| 13 | 电流互感器 | 1 | 台 |  |
| 14 | 精密空调监测 |  |  |  |
| 15 | 精密空调监测软件接口 | 1 | 套 |  |
| 16 | 通讯转换模块 | 3 | 块 |  |
| 17 | 温湿度监测 |  |  |  |
| 18 | 温湿度监测软件接口 | 1 | 套 |  |
| 19 | 温湿度传感器 | 6 | 个 |  |
| 20 | 区域式漏水监测 |  |  |  |
| 21 | 漏水监控软件模块 | 1 | 套 |  |
| 22 | 区域式漏水控制器 | 3 | 套 |  |
| 23 | 16路开关量转换模块 | 1 | 个 |  |
| 24 | 消防监测 |  |  |  |
| 25 | 消防监测软件接口 | 1 | 套 |  |
| 26 | 配件 | 1 | 个 |  |
| 27 | 开关量转换模块 | 1 | 块 |  |
| 28 | 采集配置 |  |  |  |
| 29 | 嵌入式服务器 | 1 | 台 |  |
| 30 | 模块箱 | 1 | 台 |  |
| 31 | 工业电源 | 1 | 个 |  |
| 32 | 门禁系统配置 |  |  |  |
| 33 | 指纹一体机 | 1 | 台 |  |
| 34 | 指纹一体机专用电源 | 1 | 个 |  |
| 35 | 发卡器 | 1 | 个 |  |
| 36 | 出门按钮 | 1 | 个 |  |
| 37 | 双门磁力锁 | 1 | 把 |  |
| 38 | 玻破开关 | 1 | 个 |  |
| 39 | 感应卡 | 50 | 张 |  |
| 40 | 视频监控配置 |  |  |  |
| 41 | 200W像素红外半球（变焦） | 5 | 个 |  |
| 42 | 2盘位8路硬盘录像机 | 1 | 个 |  |
| 43 | 希捷硬盘 | 1 | 块 |  |
| 44 | 动环平台配置 |  |  |  |
| 45 | 数据中心综合智能管理系统软件 | 1 | 套 |  |
| 46 | 门禁管理软件 | 1 | 套 |  |
| 47 | 视频管理软件 | 1 | 套 |  |
| 48 | 多媒体语音报警模块 | 1 | 套 |  |
| 49 | 电话报警软件系统 | 1 | 套 |  |
| 50 | 短信报警软件系统 | 1 | 套 |  |
| 51 | 电话语音卡 | 1 | 套 |  |
| 52 | 短信模块 | 1 | 套 |  |
| 53 | 声光控制模块 | 1 | 个 |  |
| 54 | 管材及辅材 | 1 | 批 |  |
| 双机管理、网络安全、接入许可设备 |  |  |  |  |
| 1 | 自安全网络控制器 | 1 | 套 |  |
| 机房装修工程 |  |  |  |  |
| 1 | 原有机房拆除 | 1 | 项 |  |
| 2 | 机房墙体修建 | 60 | 平方 |  |
| 3 | 吊顶轻钢龙骨安装 | 50 | 项 |  |
| 4 | 天花吊顶安装 | 50 | 平方 |  |
| 5 | 天花收口条 | 80 | 米 |  |
| 6 | 机房顶面防尘涂料处理 | 50 | 平方 |  |
| 7 | 乳胶漆涂刷 | 60 | 平方 |  |
| 8 | 机房地面防尘涂料处理 | 50 | 平方 |  |
| 9 | 防火门 | 2 | 扇 |  |
| 10 | 闭门器 | 2 | 套 |  |
| 11 | 栅格灯盘 | 40 | 套 |  |
| 12 | 应急灯管 | 80 | 套 |  |
| 13 | 智能控制面板 | 1 | 套 |  |
| 14 | 照明控制模块 | 1 | 套 |  |
| 15 | 安全出口灯 | 1 | 套 |  |
| 16 | 电源插座 | 6 | 个 |  |
| 17 | 电源插座 | 5 | 个 |  |
| 18 | 开关 | 4 | 个 |  |
| 19 | 阻燃电缆 | 100 | 米 |  |
| 20 | 应急照明灯 | 1 | 套 |  |
| 21 | 踢脚线条 | 100 | 米 |  |
| 22 | 机房地面防尘涂料处理 | 1 | 批 |  |
| 23 | 室外土石方开挖、回填 | 800 | 米 |  |
| 24 | 原有监控设备拆除 | 1 | 批 |  |
| 24 | 静电地板 | 100 | 平方 |  |
| 23 | PVC管材 | 1 | 批 |  |
| 25 | 辅材 | 1 | 批 |  |
| 八、安检门安检设备系统 |  |  |  |  |
| 1 | 安检门设备 | 6 | 套 |  |
| 2 | 手持式探测器 | 6 | 套 |  |
| 3 | 辅材 | 1 | 批 |  |

## 二、招标项目技术需求

- 说明：

- “*”标注的技术需求为重要技术需求，若不满足将按照评标因素中相关规定处理。

- “※”标注的技术需求为符合性审查中的实质性要求，若不满足按无效投标处理。

- （一）建设内容及功能需求

- 根据体育场馆的不同防范区域和不同安防需求按照相应的防护要求，本着因地制宜、积极稳妥、注重实效、严格要求的原则，着眼于实际，为切实保障观众安全，确保体育场馆“安全第一、预防为主”的基本方针。实现“以人为本、科技管理”的目标而设计，为用户提供一套最优化的体育场馆安全防范综合管理方案。一旦出现入侵、恐袭、群闹等违法犯罪活动，出现客流密集、人员聚集等危险事件，出现观众安全、场馆安全等紧急事件。安全防范系统能及时发现、智能分析、及时报警。在体育场馆周界、出入口、关键通道与重点区域、工作中心等安装了多系统、多层次的安全防范系统，大大增强安保力量和科技手段，防范安全事件发生。

- 综合安防整体解决方案建设目标需满足体育场馆的安全化、智能化、精细化管理，为观众和人民群众提供一个安全、舒适、可靠的参观场馆。满足人民群众体育运动追求和精神文化需求，为广大人民群众建设一个安全可靠、前沿创新的体育场馆。

- 在此基础上，新一代的体育场馆智能化综合安防系统需要强调智能产品、后端整合、统一管理、资源共享、合理联动等，在满足体育场馆基本安防需求功能的基础上，更加突出体育场馆的智能科技创新平台角色，为人民群众展示最新的前沿科技和创新产品。

- 本次建设内容：

- 1.新建智慧安防平台

- 智慧安防平台建设一套综合管理平台，负责各子系统之间的数据调度、处理、转发、存储等功能，建设10套子系统来实现安防的智能化，包括：星光监控子系统，智能警戒子系统、人群智能分析子系统、人脸识别子系统、车辆识别管理子系统、集中存储子系统、公安对接子系统、解码拼控子系统、大屏显示子系统、多目全景监控子系统，预留二期位置及接口。

- 2.新建安防系统

- 在体育馆及综合楼实施范围内新建室外（人脸识别）和室内监控点、相关线路，做到全面覆盖。计划安装高清摄像机361台（含室外全局监控摄像机），预留未来体育场接入200台高清摄像机的接口、授权及存储容量，整体按三个月的存储量设计，（存储时间主要依据公安系统建议及考虑全民健身场所属于特有公共场所）， 系统线路及过街管网安装。

- 3.新建人工智能分析平台

- 新建人工智能分析平台，对监控范围内的人员、车辆、设防空间做全面图像、轨迹等数据分析，为事前预控、事中预防处理及事后追溯提供依据，预留二期位置及接口。

- 4.新建集中控制中心

- 新建消防控制中心供配电设备及显示墙（约10m²）等

- 5.新建安防控制中心

- 安防控制中心供配电设备显示大屏（约20m²）专业监控操作台等，预留二期位置及接口。

- 6.新建动力环境监控系统设备

- 新建监控中心动力环境监控一套，包括配电柜监测、UPS监测、精密空调监测、蓄电池监测、温湿度监测、区域式监测、消防监测、指挥中心门禁系统建设等预留二期位置及接口。

- 7.新建精密空调、供配电系统、综合布线、UPS电源设备

- 新建精密空调1套、供配电系统一套、防雷设备1套、综合布线一套、UPS电源设备一套，预留二期位置及接口。

- 8.新建监控中心数通设备、网络接入许可、双机管理及安全设备等

- 新建监控中心自安全网络控制系统一套，预留二期位置及接口。

- 9.新建监控中心装修

- 新建监控中心包括墙体建设、天花吊顶、地板铺设、墙面装修、照明设备、门窗建设等。

- 10.新建安检门安检器材设备

- 安检门共设计6套,其中体育馆4套,综合楼2套。

- 11.原有综合楼监控室及设备拆除

- （二）设备及技术要求

| 序号 | 设备名称 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 一、监控系统前端设备 |  |  |
| 1 | 200万红外摄像机 | 1.图像分辨率≥1920×1080 2.可选4mm/6mm/8mm/12mm高清镜头 3.最低照度：0.001lx（彩色模式）能基本分辨被摄目标的轮廓特征和色彩；0.0004lx（黑白模式），能基本分辨被摄目标的轮廓特征 4.支持H.265、H.264(Main Profile,High Profile,Baseline Profile)、M-JPEG视频压缩标准 5.具有一个10/100M以太网接口，具有一路音频输入接口 6.分辨力不低于1000TVL 7.亮度（灰度）鉴别等级不小于11级 8.支持背光补偿、强光抑制、自动白平衡、自动增益、数字降噪，电子防抖设置选项 9.支持走廊模式、具有透雾设置、音频降噪设置、支持镜像功能 *10.具有五码流功能（以公安部门检测报告为准并加盖厂商公章） *11.同一静止场景下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码后，码率可节约70%，图像主观质量无明显降低 （以公安部门检测报告为准并加盖厂商公章） 12.在H.265编码方式时，开启智能编码功能后，最低码率可以达到100Kbps，并可呈现正常监控画面 13.可在视频图像上叠加字符，字符包括通道名称、时间、日期、5行自定义字符等信息；字体可设置为16X16像素、32X32像素、48X48像素、64X64像素，字体颜色可设置。 14.用300m五类非屏蔽网线直连，通过重复测试3次，每次丢包数小于2个 15.当环境照度低于一定值时，自动开启红外灯光照明功能，并可选择开启/关闭红外工作模式，红外灯亮度可调，具有防红外过曝设置选项，红外灯开启时，可根据被摄物体的距离自动调节红外光功率强度 16.当环境照度低于一定值时，通过红外灯照射，可基本分辨距离不低于130米处所摄目标的轮廓和状态 17.用户登录密码输入错误次数超过设定值，可给出报警，并锁定用户，设置密码时，可自动提示密码复杂度 *18.支持30路视频同时进行浏览（以公安部门检测报告为准并加盖厂商公章） 19.在DC（12±30%）V的供电条件下正常工作，电源功耗≤1.5W 20.温度范围支持-45℃~70℃ 21.外壳防护等级支持IP67 |
| 2 | 200万超星光摄像机 | 1.图像分辨率≥1920×1080 2.可选4/6/8/12mm高清镜头 3.最低照度：0.001lx（F=1.2，帧累积开启，彩色模式），能基本分辨被摄目标的轮廓特征和色彩0.0004lx（F=1.2，帧累积开启，黑白模式），能基本分辨被摄目标的轮廓特征。 4.支持H.265、H.264(Main Profile,High Profile,Baseline Profile)、M-JPEG视频压缩标准 5.亮度（灰度）鉴别等级不小于11级 6.具备1个10/100M以太网接口（RJ45），具有1路音频输入接口 7.具有彩色及黑白模式选择功能、背光补偿功能、强光抑制功能、白平衡功能、自动增益功能、走廊模式功能、数字降噪功能（以公安部门检测报告为准并加盖厂商公章） 8.透雾设置检查、电子防抖设置检查、镜像功能检查、可伸缩编码（SVC）设置检查、音频降噪设置检查 9.宽动态不低于110dB 10.具有五码流功能 *11.同一静止场景下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码后，码率可节约70%，图像主观质量无明显降低（以公安部门检测报告为准并加盖厂商公章） *12.在H.265编码方式时，开启智能编码功能后，最低码率可以达到100Kbps，并可呈现正常监控画面（以公安部门检测报告为准并加盖厂商公章） 13.可在视频图像上叠加字符，字符包括通道名称、时间、日期、10行自定义字符等信息；字体可设置为16X16像素、32X32像素、48X48像素、64X64像素，字体颜色可设置。 14.图片叠加功能检查：支持200X200像素、24位的BMP图像叠加。能通过菜单设置功能开启/关闭，位置可调 15.当环境照度低于一定值时，自动开启红外灯光照明功能，并可选择开启/关闭红外工作模式，红外灯亮度共10级可调 16.具有防红外过曝设置选项，红外灯开启时，可根据被摄物体的距离自动调节红外光功率强度 17.当环境照度低于一定值时，通过红外灯照射，可基本分辨距离100米处所摄目标的轮廓和状态 *18.当环境照度低于一定值时，通过白光灯照射，可基本分辨距离55米处所摄目标的轮廓与状态；在黑暗环境下通过白光灯照射，摄像机图像画面能显示为彩色；具有10级亮度可调（以公安部门检测报告为准并加盖厂商公章） 19.具有绊线、双绊线、进入区域、滞留区域、离开区域、物品遗留、物品丢失、徘徊、停车、奔跑等行为的智能分析功能 20.支持虚焦侦测功能，监视画面模糊不清晰时，能进行报警提示 21.用户登录密码输入错误次数超过设定值，可给出报警，并锁定用户，设置密码时，可自动提示密码复杂度 *22.支持30路视频同时进行浏览（以公安部门检测报告为准并加盖厂商公章） 23.在DC（12±30%）V的供电条件下正常工作，电源功耗≤1.5W 24.温度范围支持-45℃~70℃ 25.外壳防护等级支持IP67 |
| 3 | 200万超星光警戒摄像机 | 1.图像分辨率≥1920×1080 2.可选/4mm/6mm/8mm高清镜头 3.最低照度：0.001lx（F=1.0，帧累积开启，彩色模式）能基本分辨被摄目标的轮廓特征和色彩；0.0005lx（F=1.0，帧累积开启，黑白模式），能基本分辨被摄目标的轮廓特征 4.视音频编码标准检查：支持H.265、H.264（Main Profile，Hige Profile，Baseline Profile）、M-JPEG视频编码标准，支持G.711a、G.711u、AAC和ADPCM音频编码标准 5.分辨率试验：彩色：不小于1000TVL（编码方式为H.265、分辨率为1920×1080、帧率25fps、码率2Mbps） *6.亮度不小于11级（以公安部门检测报告为准并加盖厂商公章） 7.当环境照度低于一定值时，自动开启红外灯光照明功能，并可选择开启/关闭红外工作模式；红外灯亮度共10级可调 8.具备1个10/100M以太网接口（RJ45），具有1路音频输入接口 9.音频输出模式可设置为内置扬声器和外部音源音频输出；在音频编码格式为AAC时，音频采样率可设置32kHz、48kHz 10.可通过IE或客户端软件进行语音对讲，具有立体声设置选项 11.具有彩色/黑白模式选择功能、背光补偿功能、强光抑制功能、白平衡功能、自动增益功能、走廊模式功能、数字降噪功能 12.透雾设置检查、宽动态能力试验、电子防抖设置检查、镜像功能检查、可伸缩编码（SVC）设置检查、音频降噪设置检查 13.具有五码流功能 *14.同一静止场景下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码后，码率可节约70%，图像主观质量无明显降低；在H.265编码方式时，开启智能编码功能后，最低码率可以达到100Kbps，并可呈现正常监控画面（以公安部门检测报告为准并加盖厂商公章） *15.可在视频图像上叠加字符，字符包括通道名称、时间、日期、10行自定义字符等信息；字体可设置为16X16像素、32X32像素、48X48像素、64X64像素，字体颜色可设置（以公安部门检测报告为准并加盖厂商公章） 16.具有防红外过曝设置选项，红外灯开启时，可根据被摄物体的距离自动调节红外光功率强度 17.当环境照度低于一定值时，通过红外灯照射，可基本分辨距离100米处所摄目标的轮廓和状态 *18.当环境照度低于一定值时，通过白光灯照射，可基本分辨距离55米处所摄目标的轮廓与状态；在黑暗环境下通过白光灯照射，摄像机图像画面能显示为彩色；具有10级亮度可调（以公安部门检测报告为准并加盖厂商公章） 19.具有绊线、双绊线、进入区域、滞留区域、离开区域、物品遗留、物品丢失、徘徊、奔跑等行为的智能分析功能 20.具有警戒功能，报警时可触发声音和白光警戒提示 21.支持虚焦侦测功能，监视画面模糊不清晰时，能进行报警提示 22.电源：DC 12V±25% AC24±10%自适应，支持POE供电 23.温度：-45℃~70℃ 24.防护等级IP67 |
| 4 | 200万人脸识别摄像机 | 1.最大支持分辨率≥1920×1080 2.分辨率：彩色：≥1000TVL（分辨率为1920×1080、帧率为30fps、码率为2Mbps） 3.亮度（灰度）鉴别等级：≥11级 4.信噪比≥60dB 5.宽动态范围：≥120dB 6.最低照度：0.005lx（F=1.6，帧累积开启，彩色模式），能基本分辨被摄目标的轮廓特征和色彩；0.0008lx（F=1.6，帧累积开启，黑白模式），能基本分辨被摄目标的轮廓特征 7.水平视场角≥80°，垂直视场角≥50° 8.具备1个RJ45接口、一个RS485接口、1个USB接口、1个内置扬声器；具有2路报警输入、1路报警输出 9.支持背光补偿、强光抑制、白平衡、走廊模式、数字降噪、音频降噪、透雾、电子防抖等功能 *10.可设置场景模式为室内、室外、运动、交通（以公安部门检测报告为准并加盖厂商公章） 11.支持感兴趣区域增强编码功能，可设置7块感兴趣区域 12.可将录像存储至TF卡或客户端，最大支持256GTF卡；在网络中断状态下可将人脸照片、视频存储到TF卡，最大可存储约700万张人脸照片。可查阅本地设备存储卡中的录像和抓图文件，并进行回放 13.支持断网续传功能：在断网情况下，抓拍图片自动存储到本地存储卡，网络恢复后自动上传至FTP服务器 14.在TF卡文件下载过程中网络中断，可在网络恢复后自动恢复下载 15.设备具有3颗白光灯，当环境照度低于一定值时，可自动开启白光补光功能，通过白光灯照射，可基本分辨距离50米处所摄目标的轮廓和状态；在黑暗环境下通过白光灯照射，摄像机图像画面能显示为彩色；可选择常亮或警戒联动闪烁，10级亮度可调 16.具有热度图功能：支持通过不同颜色表示不同区域的人员热度；支持根据年龄段显示不同区域的人员；支持根据性别显示不同区域的人员热度 17.支持智能报警功能：具有目标库命中报警功能；具有陌生人报警功能 18.支持文字播报功能：具有中文语音合成播报功能；可语音播报白名单人员的名称 19.支持布控功能：具有根据不同目标库设置目标相似度进行布控报警功能；具有布控时间自定义设置功能；具有布控状态查询功能；具有布控状态修改功能 *20.支持创建目标库，最多可创建32个（以公安部门检测报告为准并加盖厂商公章） 21.支持人脸检测功能：具有人脸检测、人脸抓拍功能，人脸抓拍数量可设；具有人脸全景图片抓拍和人脸特写图片抓拍功能；可设置人脸检测区域；支持在同一监控画面内可同时检测不少于16张人脸；支持活体检测功能，照片或手机照片中的人脸不进行识别抓拍 22.支持人脸检测的最小人脸尺寸设置，最小可设置12×12像素 23.人脸识别率≥99%（人脸正对摄像机，且人脸尺寸不小于12像素） 24.人脸抓拍捕获率≥99%（人脸正对摄像机，且人脸尺寸不小于12像素） 25.可在人员奔跑时抓拍人脸，捕获率≥99%（人员奔跑速度不大于20km/h）（以公安部门检测报告为准并加盖厂商公章） 26.可在视频预览界面叠加人脸框；可在视频预览界面叠加识别信息：轨迹ID、质量分、年龄、性别（以公安部门检测报告为准并加盖厂商公章） 27.可对人脸的年龄、性别、人种、人员表情，以及是否戴眼镜、口罩，是否张嘴、睁眼进行检测 28.具有生气、平静、困惑、厌恶、快乐、悲伤、害怕、惊讶、斜视、尖叫等表情检索选项 29.支持主码流同时输出12路1920×1080、2Mbps的30帧/秒图像以提供客户端浏览 30.电源：DC12V±25％；AC24V±25％；支持POE供电 31.工作温度：-40℃~+70℃ 32.外壳防护等级：IP67 |
| 5 | 200万车牌抓拍摄像机 | 1.≥1/1.8英寸200万像素CMOS传感器 2.具有1个补光灯 3.报警输入≥3路，报警输出≥1路 4.具有1路SDI视频输出口，2个RJ45网络接口（以公安部门检测报告为准并加盖厂商公章） 5、音频输入≥1路，音频输出≥1路 6.具有RS232接口≥1路，RS485接口≥1路 7.支持SD卡存储，单卡支持512GB 8.支持自动校时功能 9.支持视频和抓拍图片独立配置字符叠加功能 10.视频编码格式支持H.265、H.264 HP/MP/BP、MJPEG 11.音频编码格式支持G.711A、G.711u、AAC-LC、ADPCM-D设置 12.支持断网续传功能 13.宽动态范围不小于95dB 14.支持宽动态、背光补偿、强光抑制、数字降噪和图像翻转 15.支持走廊模式（限监控模式）、透雾、电子防抖、场景模式设置 16.支持ROI感兴趣区域视频压缩技术、支持SVC编码 17.支持三码流技术，第三码流最高分辨率1920×1080 18.分辨率≥1920×1080；视频帧率50Hz：50帧/秒，60Hz：60帧/秒 19.最低照度：彩色模式≤0.001lx 20.支持智能分析功能，包括：停车、越界、人员聚集、进入区域、离开区域、快速移动、物品移除、物品遗留、徘徊、移动侦测、虚焦侦测、场景变更、音频异常、客流统计、人脸侦测 *21.支持车辆信息显示功能：可显示车牌颜色，不少于11种车身颜色，不少于6种车型（以公安部门检测报告为准并加盖厂商公章） 22.支持显示车流量信息（以公安部门检测报告为准并加盖厂商公章） 23.支持人车混行抓拍功能（以公安部门检测报告为准并加盖厂商公章） 24.支持手动调节补光灯角度 25.可通过接口外接WiFi模块 26.信噪比不小于57dB 27.支持一键聚焦，并且通过设置指示灯显示 28.白光补光在夜间可识别25m处的人体轮廓 29.电源：整机AC24V±50%或DC12V±50%供电接入 *30.车辆图像捕获功能：白天和晚上各测试100次，白天和夜间捕获次数均不少于98次；或捕获率≥98%（以公安部门检测报告为准并加盖厂商公章） 31.车牌识别功能：白天和晚上各测试100次，白天和夜间正确识别次数均不少于97次；或车牌正确识别率≥97% 32.工作温度：－45℃～＋70℃ 33.浪涌（冲击）抗干扰度：6kV 34.外壳防护等级：IP66 |
| 6 | 200万红外半球摄像机 | 1.图像分辨率≥1920×1080 2.可选2.8mm/4mm/6mm高清镜头 3. 0.001 Ix（F=2 .0，彩色模式），能基本分辨被摄目标的轮廓特征和色彩；0. 0004 Ix（F：2．0，黑白模式），能基本分辨被摄目标的轮廓特征。 4.具有S +265、H. 265、H. 264（Main Profile ，High Profile， Baseline Profile)、M-JPEG设置选项 5.信噪比≥56dB 6.宽动态≥100dB 7.具有1个电源接口、1个RJ45接口，内置mic 8.具有TCP、UDP、HTTP、HTTPS、UPnP、DHCP、DDNS、NFS、FTP、NTP、RTSP、SMTP、 SNMP等网络协议设置 9.支持32Kbps~16Mbps (H. 265， 分辨率为1920 × 1080）视频码率可调 10.图像延时≤250ms 11.具有G. 711a、G. 711u、ADPCM_D音频编码设置选项 12.音频输入模式可设置为Line in和Mic in 13.支持红外灯补光，具有1颗红外补光灯，红外灯具有10级灯光亮度可调，应具有手动/自动开关的功能（以公安部门检测报告为准并加盖厂商公章） *14.同一静止场景下，设备在H.264或H. 265编码方式时，开启智能编码后，码率可节约70％，图像主观质量无明显降低；在H. 265编码方式时，开启智能编码功能后，最低码率可以达到100Kbps,并可呈现正常监控画面（以公安部门检测报告为准并加盖厂商公章） *15.支持主码流同时输出30路1920 × 1080、2Mbps的25帧/秒图像以提供客户端浏览（以公安部门检测报告为准并加盖厂商公章） 16.支持五码流 17.具有音频降噪设置、SVC设置、数字降噪功能、强光抑制功能、透雾设置、电子防抖设置、镜像功能、走廊模式功能、彩色/黑白模式选择功能、虚焦侦测功能等 18.可与客户端之间用300m五类非屏蔽网线直接连接，使用丢包测试软件发送1000 个数据包，重复测试3次，每次丢包数不大于1个。 19.具有绊线、双绊线、进入区域、滞留区域、离开区域、物品遗留、物品丢失、徘徊检测、停车、奔跑检测、值岗检测等行为的智能分析功能，可通过客户端软件或IE浏览器进行报警提示。支持联动录像、报警上传、发送邮件、辅助输出等多种智能分析报警触发方式 20.可设置8块感兴趣区域 21.具有图像参数设置功能、自动增益功能、自动白平衡功能、背光补偿功能等 22.可设置遮盖区域位置，每个场景最多可设置8个不规则四边形区域；每个区域的大小和位置可以设置 23.当环境照度低于一定值时，通过红外灯照射，可基本分辨距离100米处所摄目标的轮廓和状态 24.不开启红外灯时，工作功率≤ 1.6W 25.温度：-45℃~80℃ 26.防护等级：IP67 |
| 7 | 枪机壁装支架 | 压铸铝合金材质 |
| 8 | 200万星光红外球 | 1.图像分辨率≥1920×1080，帧率在1~60fps可调 2.光学变倍不低于22倍 3.最低照度：彩色≤0.001lx，黑白≤0.0001lx 4.支持H.265、H.264 、M-JPEG编码 5.亮度等级≥11级 6.信噪比≥60db 7.具有抗丢包不低于5%处理能力 8.支持不少于1对音频输入/输出接口，具备1个mic，支持不少于1路报警输入和1路报警输出接口 9.通过红外灯照射，可基本分辨距离不低于560米处所摄目标的轮廓和状态 10.水平手动控制最大速度≥500°/s 11.水平转动角度不小于360°，垂直转动角度不小于-20°～90° *12.支持不少于500个预置位（以公安部门检测报告为准并加盖厂商公章） 13.具有视频分析功能，包括绊线/双绊线、周界入侵、物品滞留、物品移除、目标徘徊.人物奔跑、人脸检测、人数统计、人群聚集、值岗检测、场景变换等 14.具有强光抑制、数字降噪、透雾功能 15.具有感兴趣区域增强编码功能 16.支持室内、室外、夜间、白天、走廊等场景模式选择 17.支持原图像定帧显示功能，在预置点调用过程中省略云台运动过程的图像，直至显示下一预置点场景 *18.具有IP地址过滤功能，支持不少于16个IP地址过滤功能 （以公安部门检测报告为准并加盖厂商公章） 19.具有本地SD卡（不小于128G）存储功能 *20.支持AC24V供电，AC24V供电时宽压范围≥±35%（以公安部门检测报告为准并加盖厂商公章） 21.防护等级不低于IP67 |
| 9 | 球机吊装支架 | 球机吊装支架 |
| 10 | 800万多目全景球 | ※1.全景通道：支持最大抓拍分辨率≥4096×1800；特写通道：支持最大抓拍分辨率≥1920×1200。 *2.支持≥44倍光学变倍（以公安部门检测报告为准并加盖厂商公章） 3.最低照度特写通道：0.0005 lx（F=1.6，彩色模式），能基本分辨被摄目标的轮廓特征和色彩；特写通道：0.0001 lx（F=1.6，黑白模式），能基本分辨被摄目标的轮廓特征；全景通道：0.0005 lx（F=1.2，彩色模式），能基本分辨被摄目标的轮廓特征和色彩；全景通道：0.0001 lx（F=1.2，黑白模式）能基本分辨被摄目标的轮廓特征。 4.具有H.265、H.264 ( Main Profile ，High Profile ，Baseline Profile）、M-JPEG设置选项 5.特写通道分辨力不小于1100TVL，特写通道亮度鉴别等级不小于11级 *6.具有1个RJ45、1个RS485接口、1个BNC接口、1对音频输入/输出接口、1个复位键、1个Micro SD卡槽（最大支持256GB存储卡）；内置硬盘接口（最大支持10T硬盘接入）；内置扬声器；支持8路报警输入、2路报警输出（以公安部门检测报告为准并加盖厂商公章） 7.具有1个特写通道图像采集模块和4个全景通道图像采集模块；拼接后图像水平视场角≥180° 8.具有数字降噪设置选项，具有强光抑制设置选项，具有透雾设置选项，支持电子防抖设置选项，支持镜像，可以将全景通道与特写通道画面进行中心翻转 9.与客户端之间用300m五类非屏蔽网线直接连接，使用丢包测试软件发送1000个数据包，重复测试3次，每次丢包数不大于1个 *10.支持内置扬声器，可实现喊话及语音警示，喇叭口处声压大小≥125dB（A）（以公安部门检测报告为准并加盖厂商公章） *11.内置警戒激光器，可联动激光警戒，支持手动开启/关闭，开启时可以在物体表面看到激光点，并在空气中看到激光柱（以公安部门检测报告为准并加盖厂商公章） 12.特写通道：调用预置位时，在达到目标预置位前，视频图像将一直停留在调用预置位之前的状态 13.可通过IE浏览器设置最多32个移动侦测区域 14.可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可联动抓拍人脸图片、聚焦、目标跟踪、报警上传、发送邮件、联动录像、开关量报警输出等 15.支持单场景跟踪、多场景跟踪、全景跟踪三种跟踪类型；支持联动跟踪、手动跟踪及混合跟踪功能 16.手动控制：能响应控制设备发出的水平、垂直和变焦命令 17.定时启动：可定时运行预置位、自动巡航、自动扫描、模式路径等功能 18.全景通道和特写通道具有背光补偿调整功能，特写通道具有自动聚焦功能 19.可设置遮盖区域位置，全景通道和特写通道共可设置48个不规则四边形区域；特写通道每个场景最多24个区域，每个区域可以设置不同的颜色 20.因各种原因导致与网络链接断开，当与网络恢复链接时，能自动侦测到网络状态的恢复，并自动重新建立连接 21.支持WIFI探针功能，可以识别直径200米范围内的WIFI信号，并可自动获取其MAC地址信息 22.全景通道支持区域入侵，单/双绊线检测，进入区域，离开区域智能分析检测功能 23.特写通道支持区域入侵，停车检测，单/双绊线检测，人员聚集，进入区域，离开区域，奔跑检测，物品遗留、丢失检测，徘徊检测，值岗检测，人数统计，虚焦侦测，场景变更检测，音频异常检测功能 24.具有登录失败锁定功能，在登录失败超过5次数后能够锁定账户 *25.当环境照度低于一定值时，通过补光激光照射，可基本分辨距离800米处所摄目标的轮廓和状态；通过白光灯照射,可基本分辨距离100米处所摄目标的颜色和轮廓（以公安部门检测报告为准并加盖厂商公章） 26.能在AC24V±45%的供电条件下正常工作 27.工作温度支持－45℃～＋70℃ 28.外壳防护等级不低于IP67 |
| 11 | 全景球壁装支架 | 全景球壁装支架 |
| 指挥中心 |  |  |
| 1 | 综合平台管理软件 | *1.支持SATA、SAS接口磁盘；支持4T、6T、8T、10T硬盘；单设备最多支持24块硬盘；（以公安部门检测报告为准并加盖厂商公章） 2.可对摄像机以及网络视频编码器和解码器进行管理，能对设备信息、权限归属等进行设置；并能对设备在线状态进行检测； 3.支持切换主码流或副码流浏览；可在4/9/16多画面窗口中将多个画面窗口拖拉合并在一个窗口；支持显示1/4/6/8/10预览画面；或显示为1-5/1-7等主副预览画面；也可自定义每行每列的画面显示数据；支持预览画面电子放大。且缩放比例可调；具有视频手动抓拍到固定路径的功能；支持单通道切换/分组切换/全部通道切换等预览方式，并可自定义切换预案策略。 4.可控制云台进行八方向转动及镜头变倍、聚焦；在前端IE上开启设置功能后，可通过光圈按钮设定球机的转动限位；可设置云台转动步长；具有球机锁定功能；能够设置并调用预置位，支持开启球机的雨刷功能；对球机进行3D定位；支持按方向选取图像内任意矩形区域，摄像机自动按选取时的方向调整至该位置，并自动进行变焦和对焦 5.具有录像模板功能，可设置录像开始时间、结束时间、打包时长等，并按星期配置；不同通道可配置不同的录像模板，存储不同时长。 6.支持前端存储、集中存储、本地存储等存储和录像检索方式；支持服务器定时录像存储、录像回放、录像下载、视频抓拍、倍速播放、暂停控制 7.支持电视墙切换模板配置和视频切换操作 8.能够联动报警输出、录像、声音、电视墙、电子地图、图像功能、抓拍、预置位、TTS语音等功能 9.支持用户权限管理、设备权限设置、有效期管理等功能；支持同时登陆不少于300个用户，且显示用户登陆状态；支持客户端屏幕锁定功能，锁定后非授权用户不能解锁系统 10.支持对所有组织结构/职务权限进行添加、修改、查询、删除、配置等操作 11.能够对各个模块的增/删/改/查操作进行日志记录，并支持日志的查询和单日导出 12.具有电子地图；支持多张地图图层平铺，可叠加多种监控设备图标；支持报警自动关联图标和画面弹出；支持地图鹰眼；支持图片格式地图，包括JPG、PNG、BMP格式；支持GIS地图，包括百度地图、谷歌地图等；支持点击图标实现视频预览和回放功能；支持通过地图上设备图标显示点位在线状态；支持地图编辑，拖动、放大、缩小 13.支持门禁设备管理，可实现远程开关门 14.能够接入网络报警主机，具有报警时间联动功能 15.能够监听前端设备的现场声音并调节音量；支持语音对讲 16.支持接入带宽≥600M，同时转发带宽≥600M 17.具有全中文WEB GUI操作界面 18.单设备可管理2000个IP，2000路视频通道。 19.支持一体机对所有接入的通道进行NTP校时 20.支持H.264，H.265编码视频的预览，录像；H.265的基础上，开启智能编码后，平均码率可下降一半。 *21.支持通过GB/T28181协议接入前端设备，无需使用网关服务器；支持通过GB/T28181协议实现平台上下级互联，无需使用网关服务器；（以公安部门检测报告为准并加盖厂商公章） 22.支持对前端配用的智能警戒设备进行管理，实现警戒功能；支持发生报警时语音提示功能 23.支持一键换肤功能，可更换背景颜色（蓝、白、黑） *24.支持raid0、1、3、4、5、6、10、50、60、raid5EE模式；支持一键创建raid 25.支持在web界面查看磁盘smart状态信息（以公安部门检测报告为准并加盖厂商公章） 26.支持web界面配置、查看raid信息、分区信息和热备盘信息，确认raid状态 27.支持在raid重建过程中，遇到设备重启或掉电，设备恢复后可继续重建 28. raid中磁盘发生故障，raid处于降级、重建状态时，仍可进行数据写入 29.支持前端设备录像同时存储到一体机和NVR 30.支持硬盘热插拔功能 31.支持设备通过4G网络接入、支持多网段及内外网接入 32.支持设备主卡实现2个HDMI口共16路1080P视频解码上墙，无需增加解码器；支持设备主卡单个HDMI口最多16分屏输出 33.支持设备主卡2个HDMI口对2块屏幕进行拼控功能，无需增加拼控设备和解码卡 34.设备主卡的解码口最高支持4K分辨率视频解码上墙 35.可配置双电源，实现双电源冗余功能。 *36.支持插入3块解码卡，与主卡一起可实现20块屏解码拼控（以公安部门检测报告为准并加盖厂商公章） 37.设备具有4个板卡接口，其中主卡为必备，另外3个板卡接口可接解码卡或I/O板；设备主卡具有1个eSATA接口，2个HDMI接口，1个VGA接口，1个232串口，2个USB3.0接口，4个千兆以太网口，1个音频设备输入输出接口，1个复位键，8路报警输入，4路报警输出接口；单张解码卡具有1个HDMI输入口，6个HDMI输出口；I/O板支持36路报警输入，18路报警输出接口，并具有4个千兆以太网口，可扩展为4个光口； 38.单张解码卡可实现48路1080P视频解码上墙；插入3张解码卡与主卡一起能实现单设备160路1080P视频解码上墙；解码卡支持拼控、开窗、叠加、漫游功能；单张解码卡具有1个HDMI输入口，可以将一路本地信号源编码输入 39.支持通过onvif协议接入前端设备，可支持多达100路；支持通过GB28181协议接入前端设备，可支持多达100路；支持通过主流安防厂商私有协议接入前端设备，可支持多达100路；支持通过主动模式接入前端设备，可支持多达200路（以公安部门检测报告为准并加盖厂商公章） 40.支持网络键盘的接入 41.支持使用手机客户端访问设备，可进行预览及回放操作 42.支持电源模块，风扇模块，主板模块，解码板模块和硬盘全部模块化设计，无需拆卸机箱，可直接插拔，以便维护； 43.配合图片服务器可实现人脸检索和人脸总数统计功能 44.可自动搜索到局域网内的IPC、NVR、编码器、解码器，进行添加。 45.前面板具有24个一对一硬盘指示灯以及4个主机指示灯，包括电源、运行、网络和告警指示灯。 46.支持多台相同设备之间做上下级对接，访问上级平台IP可浏览整套系统 47.支持Linux操作系统 48.支持画面90度旋转的走廊模式 49.支持即时回放功能，对有录像的通道，预播时长0~600s可设置。 50.温度：-10℃~50℃ |
| 2 | 流媒体服务器 | 1.具备视频流接入/转发、录像存储、报警转发及报警联动功能 2.支持私有SDK对接开发、Onvif、GB/T28181、SIP协议，支持接入DVR、IPC、NVS、矩阵、报警主机、门禁等多种设备 3.支持不小于75路1080P/150路720P/300路4CIF视频流的接入，转发带宽≥1200M 4.支持无线设备接入，支持跨网段/网关传输 5.支持集群功能，两台及以上相同型号设备可实现集群配置、管理、使用等功能 6.支持文件存储和流式存储，可通过数据块方式直存或代理转存，减少文件创建/删除导致的磁盘压力 7.支持多种存储策略，至少包括定时、报警、移动侦测三种。支持DAS、NAS、IP-SAN多种存储设备 8.可对接入的云台、球机等设备进行设置和控制 9.支持对云台的控制权限和控制级别进行设置 10.支持报警联动和报警转发。提供报警管理服务，处理由设备和系统产生的报警事件，对报警消息进行手动或自动上传。 11.具备报警联动功能，包括大屏切换（显示/文字提示）、客户端（图像全屏/声光显示/信息叠加）、云台预置位、地图定位、报警录像/抓拍、短信发送、邮件发送、TTS等方式 12.处理器性能不低于英特尔至强E3系列，4核 13.VGA接口≥1个，以太网口≥4个，硬盘接口≥4个 14.标配不小于1TB硬盘 15.不少于4个USB2.0接口、2个USB3.0接口 16.最低工作温度≤10℃，最高工作温度≥35℃ |
| 3 | 智能分析系统 | 1.具有周界入侵离开检测功能 2.具有单绊线穿越检测功能 3.具有双绊线穿越检测功能 4.具有物品盗移检测功能 5.具有奔跑检测功能 6.具有跌倒检测功能 7.具有徘徊检测功能 8.具有剧烈行为检测功能 9.具有人脸检出功能 10.具有值岗检测功能 11.具有限高检测功能 12、具有人员聚集检测功能 13.具有人员计数功能 14.人员滞留检测 15.具有逆行检测功能 16.具有物品滞留检测功能 17.具有起身检测功能 18.具有报警抓拍功能 19.具有智能分析切换功能 20.支持不少于24路CIF或16路4CIF网络视频同时分析 21.每路视频通道≥8种检测规则 22.支持不少于QCIF、CIF、4CIF、720P、1080P五种图像格式 23.支持调整智能分析规则的灵敏度，减少因天气、光线等环境因素变化带来的视频分析误差 24.支持按时间模板进行切换分析，可对综合管理平台的任意视频轮巡检测。可根据不同需求设置轮巡模板 |
| 4 | 8盘位人脸识别NVR | 1.具有2个10M/100M/1000M自适应以太网口，2个HDMI接口，2个VGA接口，2个RS-485接口，1个RS-232接口，1个BNC音频输出接口，2个USB2.0接口，1个USB3.0接口，1个eSATA接口，1路音频输入，1路输出接口，16路报警输入接口，4路报警输出接口 2.具有TCP、UDP、HTTP、MUC、UPnP、DHCP、PPPoE、DDNS、NFS、FTP、NTP、RTSP、SMTP、HTTPS、SNMP等协议设置选项 3.具有Onvif、GB/T28181平台启用设置选项 4.支持接入1TB、2TB、3TB、4TB、6TB、8TB、10TB容量的SATA接口硬盘 5.可接入40路4K（3840×2160）、5MP、1080P的视频信号 *6.可一键添加不同网段、不同品牌的前端摄像机（以公安部门检测报告为准并加盖厂商公章） 7.支持JB0D、RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10模式 8.支持自动识别硬盘容量，可查看磁盘组的总容量；支持S.M.A.R.T智能磁盘监测、坏道检测、健康状态检测，能监控硬盘的温度、震动、SATA链路的健康状态 9.支持报警预录和报警延录功能，设备应预录报警触发前60s的视（音）频，发生报警时，可录制报警停止后10~600s的视频录像 *10.支持插入USB设备自动弹窗提示（以公安部门检测报告为准并加盖厂商公章） 11.可对重要的数据进行备份，对录像文件备份时，格式可设为MP4或SDV 12.支持多屏输出，可设置2组4屏显示输出，每组包含HDMI和VGA接口各一个，两组之间可异源输出视频图像，并可分别控制进行预览、回放、配置等操作 13.支持2路HDMI双4K同时解码输出 14.支持回放预览功能，录像回放时，将鼠标停留在进度条上某时间点，可预览该时间点前后10帧画面，点击其中画面可查看相关录像 15.支持按通道、时间、年龄、性别、戴眼镜、戴口罩等属性检索录像文件 16.支持对任一录像文件打标签，支持按标签关键字检索录像文件并回放；当鼠标指向进度条上标签位置时，可显示标签内容 *17.支持录像转码功能，通过web界面进行录像下载时，可将高分辨率的录像转码为低分辨率的录像（以公安部门检测报告为准并加盖厂商公章） 18.支持将网口工作模式设置为网络冗余、负载均衡、多址设定三种模式；支持将2个网口设置为不同网段的IP地址或同一IP地址 19.支持32个人脸库，库容100000张人脸图片；人脸图片支持姓名、性别、民族、证件类型、证件号、生日、籍贯、建模状态等属性；支持在预览界面将人脸抓拍图片一键加入人脸库；支持人脸库整库加密导入导出 20.支持报警消息推送至手机客户端 21.支持人脸检测报警、人脸比对报警、陌生人报警、频次报警、防尾随报警5种报警设置选项，支持人脸比对报警和陌生人报警同时开启 22.可对不同人脸库设置不同相似度进行布防，相似度范围0~100可设；支持设置人脸比对失败和陌生人报警提示语，并进行本地语音播报；支持报警布防和联动设置选项 23.可实时展示人脸比对结果，比对成功人员可查看人脸抓拍图、样本图、相似度、姓名；比对失败人员可查看实时抓拍人脸图片、性别、年龄段、戴眼镜、戴口罩等信息；支持倒序显示24h统计的人脸检测记录 24.电源：AC100V~240V（50Hz/60Hz） 25.工作温度：-10℃~+55℃ |
| 5 | 网络存储服务器 | *1.配置64位多核处理器；具有2个处理器接口；8G内存，具有20个内存接口；支持扩展4个光口；具有1个RJ-45管理接口、4个RJ-45网络接口、1个前置USB3.0；2个后置USB3.0接口；1个串口，1个VGA接口；具有36个SATA硬盘接口（以公安部门检测报告为准并加盖厂商公章） 2.支持安装双系统，主系统出现故障时，备用系统可继续工作； 3.支持多模式存储功能：支持同时开启SAN、NAS模式；支持视频流存储模式、图片直存模式的配置和管理； 4.可同时对接入摄像机的主、辅码流进行存储； 5.能预录报警触发前1~40min的视频录像； 6.当录像视频流丢失5s以上可在日志中记录报警信息； 7.当CPU使用率达到设定级别时，可通过IE浏览器给出报警提示信息 *8.支持主动模式连接平台客户端（以公安部门检测报告为准并加盖厂商公章） *9.支持在录像文件目录损坏时重建索引，恢复录像查询（以公安部门检测报告为准并加盖厂商公章） 10.支持配置不同的磁盘策略，按照时间删除、按空间删除 11.可根据当前的磁盘剩余空间，以及码流大小等信息计算出剩余存储空间可存储的录像时长 12.支持设定存储路径和备份路径 13.支持接入符合Onvif，GB/T 28181的摄像机 14.支持流媒体协议直接存储功能。 15.视频接入带宽不小于1536M，支持接入视频编码格式：MJPEG、H.264(Main Profile，High Profile，Baseline Profile)、H.265；最大支持分辨率4096×2160 16.支持RAID功能，包括RAID0、RAID1、RAID3、RAID4、RAID5、RAID6、RAID7、RAID10、RAID50、RAID60、RAID5EE、RAID Erasing code模式，并支持RAID即建即用模式 17.支持磁盘漫游功能：支持磁盘在同一设备内或两台同样配置的设备间实现磁盘槽位置变更后，磁盘中数据不丢失 18.硬盘容量支持IT、 2T、3T、 4T、6T、8T、 10T； 19.当RAID中某块硬盘被误拔出后，35秒内插回，该硬盘能恢复到RAID中，系统恢复工作，而且会对拔掉的硬盘进行数据恢复。 20.支持自动识别磁盘的剩余空间容量，根据用户的数据存储需求，可划分多个容量不同的分区，并支持在线空间扩展、快照，不影响业务连续性 21.可对正在录像的视频图像或已存储的录像文件进行锁定并归档，锁定后的录像不能被覆盖，解锁后才会被覆盖 22.支持硬盘免螺丝安装 *23.支持远程实现每一块硬盘单独断电操作；支持远程实现每一块硬盘指示灯单独点亮操作，定位磁盘位置；支持启动时磁盘按顺序上电，实现交错启动（以公安部门检测报告为准并加盖厂商公章） 24. BS架构下，能够对视频数据进行本地和异地备份，备份过程中可进行数据的写入与读出功能；可通过USB或SATA接口，将数据备份到移动存储介质中。 25.可通过浏览器搜索接入网络的同网段和跨网段的NVR和网络摄像机等网络设备 26.支持对接入的同一型号的前端网络摄像机进行远程批量升级，当升级的程序和前端不匹配，不进行升级，支持远程对网络摄像机的图像分辨率、码率、帧率等参数进行设置 27.支持双电源冗余供电 |
| 6 | 4T监控级硬盘 | 1.转速5900rpm； 2.接口：SATA 6Gb/s； 3.单块最多支持64路高清视频流 4.最大持续传输速率190MB/s； 5.64MB缓存；抗氧化、腐蚀； 6.加载/卸载周期：300,000； 7.开机小时数8760； 8.最大不可恢复错误/被读数据（位）：10E14； 9.负荷极限180； 10.平均故障间隔时间1,000,000小时； 11.启动电流（12V）:1.8A； 12.平均工作功率5.5W；电压公差：5V±5%，12V±10%；工作温度0~70℃。 |
| 7 | 6T企业级硬盘 | 1.支持温度传感器； 2.128MB缓存； 3.平均故障间隔时间MTBF：2,000,000小时； 4.转速：7200rpm； 5.接口访问速度：6.0、 3.0、 1.5 Gb/秒； 6.最高可持续传输率：215MB/秒； 7.平均闲置功率5.45瓦； 8.平均运行功率6.9 瓦； 9.电源+12V和+5V； 10.运行时温度 5~60°C |
| 8 | 55寸LED背光超窄边液晶拼接单元 | 1.对角线：55” 外形尺寸：1215.5×686.3×70mm 2.对比度：4000:1 分辨率：1920x1080 3.可视角度（上下左右）：89°/89°/89°/89° 亮度：500cd/m² 4.响应时间：≦8ms 显示色彩：16.7M 5.输入接口：VGA、DVI、HDMI 6.电源、功耗：AC 100-240V（±10%） 50/60Hz 功耗≦200W，待机功耗≦0.5W(节能模式开） 7.运行环境：运行温度0℃-40℃，湿度10%-90%无凝霜 8.平均无故障时间 60000小时 9.净重≦32kg 毛重≤34kg 10.亮点、暗点或其他坏点的累计数为0 *11.接触放电4KV，空气放电8KV（以公安部门检测报告为准并加盖厂商公章） 12.具备HDMI、DVI、VGA、BNC视频输入端口，具备BNC视频输出端口 13.工作温度：0℃～40℃ 14.水平分辨率：1000TVL *15.亮度等级≥12（以公安部门检测报告为准并加盖厂商公章） *16.漏光度≤0.2cd/m2（以公安部门检测报告为准并加盖厂商公章） 17.图像质量主观评价应达到《民用闭路监视电视系统工程技术规范》(GB 50198- 2011)规定的五级损伤评分等级四级以上的要求。 18.无需外部图形控制器，可直接进行画面拼接显示，且拼接能力不小于10×10。 19.支持在选中的信号源间进行轮巡，巡航时间可设。 20.具有电子放大功能。 21.具有智能温控功能，可在温度达到设定值时自动启用散热风扇。 *22.具有断电记忆功能，可在开机后显示为断电前工作状态（以公安部门检测报告为准并加盖厂商公章） |
| 9 | 拼接屏支架 | 配套 |
| 10 | 拼接屏底座 | 配套 |
| 11 | 解码拼控一体云主机 | 1.支持不少于1对音频输入/输出接口、16个报警输入接口和8个报警输出接口，支持1个RS485接口和1个复位按键 2.支持不少于16个HDMI接口、16个VGA接口、8个CVBS接口和16个音频输出接口 3.支持不少于16个系统预案及快速调取 4.支持GB28181、ONVIF标准协议接入设备 5.视频接入分辨率支持不低于：3840×2160@30/25fps；2048×1536@30/25fps；1600×1200@30/25fps；1920×1080@60/50/30/25fps；1280×720@60/50/30/25fps 6.单块解码卡具有不少于2个VGA接口、2个HDMI接口、2个音频输出接口和1个视频输出接口 7.支持H.264、H.265、MPEG4、MJPEG等视频编码格式 8.音频解码支持G.711A、G.711U、AAC、ADPCM音频格式 9.单块解码卡解码能力不低于4路 分辨率3840×2160/10路 分辨率2048×1536/16路 分辨率1920×1080/32路 分辨率1280×720/64路 分辨率704×576 10.支持视频解码输出显示至下列分辨率的显示器上：3840×2160@60/30Hz；2560×1600@30Hz；1920×1080@60/50Hz；1280×1024@60Hz；1280×720@60/50Hz；1280×800@60Hz；1440×900@60Hz 11.音频解码支持G.711A、G.711U、AAC、ADPCM音频格式的解码 *12.支持画面分割功能，可分割为1、2、4、6、8、9、10、13、16、20、25、36、40、64个分屏（以公安部门检测报告为准并加盖厂商公章） 13.支持单画面添加不少于64路通道轮巡解码 14.支持对视频流进行解码，实现分割、拼接、开窗、漫游、叠加等功能，支持单屏不少于64个窗口分割 15.支持不低于4K（分辨率4096×2160）高分辨率底图显示 16.支持视频接入屏幕窗口的缩放功能 |
| 12 | 解码拼控一体云卡 | 1.单卡解码能力为4路8MP/4路6MP/6路5MP/8路4MP/10路3MP/16路1080P/32路720P/64路4CIF 2.视频解码方式为H.264/265解码自适应； 3.音频解码方式支持G.711A、G.711U、AAC、ADPCM音频格式的解码； 4.画面分割支持1/2/4/6/8/9/10/13/16/20A/20B/25/36/40/64 |
| 13 | 服务器机柜 | 服务器专用机柜 |
| 14 | 操作台 | 与电视墙配套使用 |
| 传输设备 |  |  |
| 1 | 核心交换机 | 1.交换容量≥598G， 包转发率≥340Mpps（投标产品官网若出现A/B指标，以低指标A为准，提供官网截图证明并加盖原厂商公章） 2.硬件配置：千兆光口≥16个，千兆Combo口≥8个，万兆光口≥4个，高度1U，热插拔模块化双电源（AC）； 3.虚拟化：支持多虚一虚拟化技术，将多台物理设备虚拟化为1台逻辑设备； 4.节能环保：为节能环保考虑，降低UPS电源的功率，要求设备最大功耗（不含POE功率）≤90 W；（提供官网功耗截图并加盖原厂商公章） 5.工作环境：为保障设备环境适应能力，要求设备支持0-70℃宽温工作；（提供第三方测试报告证明并加盖原厂商公章） 6.支持IPv4和IPv6的三层路由功能，支持静态路由、RIP、OSPF、BGP；提供官网截图并加盖原厂商公章；支持的OSPF路由条目数≥12k；（提供第三方机构出具的测试报告证明并加盖原厂商公章） 7.组播：支持IGMP Snooping，支持GMRP，支持PIM-SM、PIM-SSM、PIM-DM； 8.网络管理：支持中文管理界面、WEB管理接口、SNMP v1/v2/v3； *9.为方便统一管理，简化运维，要求核心交换机与汇聚交换机、接入交换机、防火墙等设备统一品牌； 10.设备厂商信息安全设备、系统软件的开发、生产符合TL9000-HS R6.0/R5.5标准；（提供证书复印件证明并加盖原厂公章） 11.设备厂商具备中国通信企业协会颁发的风险评估一级资质证书；（提供证书复印件证明并加盖原厂公章） |
| 2 | 汇聚交换机 | 1.交换容量≥590Gbps；转发性能≥210Mpps（投标产品官网若出现A/B指标，以低指标A为准，提供官网截图证明并加盖原厂商公章）； 2.硬件配置：千兆电接口数≥24个，非复用千兆光接口≥4个； 3.MAC地址用户数：要求设备单端口支持的MAC地址用户数≥4k； 4.支持静态路由、RIP、OSPF； 5.工作温度：为保障设备环境适应能力，要求设备支持0℃-70℃宽温工作；（提供第三方机构出具的测试报告证明并加盖原厂商公章） *7.支持对病毒的网络层传播行为进行溯源及阻断，防止内网病毒扩散，支持“肉鸡”源主机的溯源及阻断；（提供第三方机构出具的测试报告证明并加盖原厂商公章） *8.支持防IP扫描、防UDP端口扫描、防TCP端口扫描等异常行为；（提供第三方机构出具的测试报告证明并加盖原厂商公章） 9.支持采用非特征度匹配的方式，通过内置病毒传播模型实现病毒传播行为的告警和实时阻断，有效管控“0day”病毒传播； 10.支持IP仿冒、MAC仿冒溯源与阻断； 11.支持识别IPC等哑终端设备类型，并支持开启终端安全功能，只允许特定类型的设备接入网络； *12.为方便统一管理，简化运维，要求汇聚交换机与核心交换机、接入交换机、防火墙等设备统一品牌； *13.设备厂商信息安全设备、系统软件的开发、生产符合TL9000-HS R6.0/R5.5标准；（提供证书复印件证明并加盖原厂公章） 14.设备厂商具备中国通信企业协会颁发的风险评估一级资质证书；（提供证书复印件证明并加盖原厂公章） |
| 3 | 接入交换机 | 1.产品性能：交换容量≥64G； 包转发率≥14Mpps； 2.硬件配置：百兆RJ45电口≥24个，千兆Combo口≥2个； 3.节能环保：支持IEEE 802.3az EEE能效以太网技术，为节能环保考虑，降低UPS电源的功率，要求设备最大功耗≤10W； 4.工作温度：为保障设备环境适应能力，要求设备支持0℃-70℃宽温工作； 5.MAC地址用户数：要求设备单端口支持的MAC地址用户数≥4k； 6.路由协议：支持静态路由、RIPv1/v2； 7.静音：为减少噪音污染，要求设备符合国家标准GB3096-2008中最高级别0类噪音标准； 8.支持4K VLAN，支持基于MAC/ IP子网/认证策略/端口的VLAN； 9.组播：支持IGMP Snooping； 10.网络管理：支持中文管理界面、WEB管理接口、SNMP v1/v2/v3； 11.风扇：为保障设备稳定性，要求采用无风扇设计； *12.为方便统一管理，简化运维，要求接入交换机与核心交换机、汇聚交换机、防火墙等设备统一品牌； 13.设备厂商信息安全设备、系统软件的开发、生产符合TL9000-HS R6.0/R5.5标准；（提供证书复印件证明并加盖原厂公章） |
| 4 | 防火墙 | 1.端口配置：千兆光口≥16个，千兆Combo口≥8个，扩展槽≥2个（提供产品实物图片，并加盖原厂公章）； 2.防火墙性能要求：大包吞吐量（1518字节）≥15Gbps；小包吞吐量（64字节）≥3Gbps；最大并发连接数≥250万；每秒新建连接数≥10万； 3.支持静态路由，等价路由，支持RIP、RIPng；OSPFv2/v3动态路由协议，支持多链路出站负载，支持基于ISP的智能路由选路； 4.支持IPv4／v6 NAT地址转换，支持源目的地址转换，目的地址转换和双向地址转换，支持针对源IP或者目的IP进行连接数控制； 5.DDOS攻击防护：支持Land、Smurf、Fraggle、WinNuke、Ping of Death、Tear Drop、IP Spoofing攻击防护、支持SYN Flood、ICMP Flood、UDP Flood、ARP Flood攻击防护，支持IP地址扫描，端口扫描防护，支持ARP欺骗防护功能、支持IP协议异常报文检测和TCP协议异常报文检测； 6.支持基于源IP、目的IP、MAC、用户、域名、服务、应用、时间段安全策略设置； *7.支持对被保护对象的流量及日志进行分析，发现被保护对象的不同业务流量情况，支持生成和导出相关报告；（提供界面截图证明，并加盖原厂公章） 8.双机模式下，支持主备两台设备采用同一套IP地址，简化配置； 9.支持自动和手动备份，能够保存5个以上的文件，支持配置回滚；（提供界面截图证明，并加盖原厂公章） *10.为方便统一管理，简化运维，要求防火墙与核心交换机、汇聚交换机、接入交换机等设备统一品牌； 11.产品具备公安部门颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证；（提供证书复印件证明并加盖原厂公章） *12.设备厂商信息安全设备、系统软件的开发、生产符合TL9000-HS R6.0/R5.5标准（提供证书复印件证明并加盖原厂公章） *13.设备厂商具有国家信息安全测评中心颁发的安全工程类二级信息安全服务资质证书（提供证书复印件证明并加盖原厂公章） *14.设备厂商具备国家信息安全漏洞库（CNNVD） 技术支撑一级单位资质；（提供证书复印件证明并加盖原厂公章） |
| 5 | 超五类网线 | 1.超五类非屏蔽，305米/箱； 2.线芯为无氧铜或低氧铜，传输带宽≥100MHz 3.满足阻燃或低烟无卤要求； |
| 6 | 电源线缆 | 通过3C认证 |
| 7 | 主电源线 | 通过3C认证 |
| 8 | 集中供电电源 |  |
| 9 | 网络摄像机二合一防雷器 | RJ45接口和AC12V电源二合一防雷，RJ45口支持100M，电源最大放电电流不小于20KV，网络信号最大放电电流不小于10KV，电源电压防护水平＜800/300V，网络信号部分电压防护水平＜13V，电源响应时间≤25ns，网络信号响应时间≤1ns，含防雷接地线，接地线截面积≥6mm²BVR |
| 10 | 光模块 | 千兆光模块 |
| 11 | 光缆终端盒 |  |
| 12 | 光纤跳纤 | 采用低插入损耗和反射的优质材质，具有很好的光学性能，可以和适配器实现简单安装，增强性和抗拉设计提供了较高的机械稳定性。 |
| 13 | 光纤尾纤 | 采用低插入损耗和反射的优质材质，具有很好的光学性能，可以和适配器实现简单安装，增强性和抗拉设计提供了较高的机械稳定性。 |
| 14 | FC适配器 | 适用于测试设备、局域网、光纤CATV和不同类型式标志间的转接。符合IEC和ellcore要求。 |
| 15 | 法兰盘 |  |
| 16 | 单模光缆 | 国标24芯室外单模光缆 |
| 17 | 单模光缆 | 国标8芯室外单模光缆 |
| 18 | 摄像机立杆（含地笼） | 2-4米杆，厚度不小于2mm，下部杆体外径不小于 15cm、上部杆体外径不小于 7.5cm，要求热镀锌防腐处理，立杆表面热镀锌后用专用设备对其表面进行抛光处理，采用活碳酸漆，再静电喷塑对其表面处理。镀锌层厚度≥85um，塑层厚度≥85um，抗风能力≥45m/s |
| 19 | 层间机柜 | 12U壁挂机柜600*450*590mm，采用SPCC优质冷压钢板，脱脂、磷化、静电喷塑，厚度：方孔条不少于2.0mm，安装梁不少于1.5mm，含机柜配套输出电源、风扇、托盘支架等配件 |
| 20 | HDMI高清线 | 高性能高清连接线 |
| 21 | 6类成品网络跳线 |  |
| 22 | 3厢空开 | 64A/32A |
| 23 | 理线架 | 机柜配套专用 |
| 24 | PDU | 1. 24孔机柜专用PDU，其中20个为10A输出万用插孔，4个为16A输出三扁插孔； 2.外壳需选用优质铝合金型材制作，应具有强度高，质量轻，坚固耐用，抗压、装配、耐蚀性能和装饰性能良好，表面喷涂效果好； *3.采用可升级，可扩展设计，垂直安装结构，支持后期不断电升级扩展为本地监测或远程监测型PDU，扩展控制模组可互相升级和替换。扩展的模组支持本地或者远程监测整条PDU的电流电压功率和电能。扩展的监测模组均可在PDU通电运行情况下拆装、更换、维护，达到带电热插拔功能要求，以便于产品的安装、更换各功能模块和后期运维工作； *4.PDU内部同型号插座间的接线应采用铜条或铜排一体化连接，结合点应为自动化焊接，焊点整齐整洁，防止人工虚焊或焊接不牢，提供自动化生产线视频证明。 5.PDU上标配自带空气开关； 6.与机柜尺寸规格匹配，保证能安装进机柜 *7.提供参数证明文件、原厂质保函。 |
| 25 | 多孔插座 |  |
| 26 | 标识吊牌 |  |
| 27 | 水晶头 | 国标 |
| 28 | 管材及辅材 | 包括跳线、水晶头、卡接工具、标签、铁线、连接件、扎带、等配套材料 |
| 二、机房配电及UPS系统 |  |  |
| 1 | 模块化UPS电源主机柜 | 1.市电输入指标 输入电压：380V/220V（可选）±25%、400V/230V（可选）±25% 输入总谐波失真THDI（%）：＜3% 输入功率因数：≥0.99 2.交流输出指标 UPS功率因数：0.9 市电电池切换时间：0ms 旁路逆变切换时间：<10ms 峰值因数：3 ：1 整机效率：≥94%（交流供电） 均流精度：≤5% 其他要求： *3.嵌入标准19英寸机柜使用或者单独使用，单个系统最大可扩容到≥36KVA。（系统尺寸：480*600*310） 因机房空间有限模块化UPS主机可放置标准机柜里面，不额外占用机房空间。UPS为冗余可升级系统，4+1冗余，可根据需求进行在线升级扩容。 *4.为考虑设备后期系统的安全性本次系统采用集中式旁路设计。 *5.为保证模块化并联技术投标产品必须有串并联协同供电装置发明专利证书。 *6.投标产品要求对UPS的三电平逆变器并联系统的短路故障处理方法作出详细说明并提供发明专利证书。 *7.要求UPS主机制造商需提供ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证及OHSAS 18001职业健康安全管理体系认证证书。 8.多级分散式控制技术，无运行瓶颈、高可靠性。监控模块、静态开关模块和功率模块均可在线热插拔不影响系统的正常运行。 9.所有功率模块共享电池组。 10.具有完善电池管理功能：电池自放电功能、自动进行均浮充转换功能、温度补偿功能、并联充电器自动均流功能。 |
| 2 | 功率模块 | *1.UPS模块额定容量≥6KVA（每台配置功率模块4+1）冗余,单个系统最大可扩容到≥36KVA。（系统尺寸：480*600*310） 因机房空间有限模块化UPS主机可放置标准机柜里面，不额外占用机房空间。 2. UPS为冗余可升级系统，N+X冗余，可根据需求进行在线升级扩容。 *3.为考虑设备后期系统的安全性本次系统采用集中式旁路设计。 *4.为保证模块化并联技术投标产品必须有，串并联协同供电装置发明专利证书；具有机柜冗余并联功能，采用先进的顺位主从同步并联技术，在不断电情况下实现在线并联，无需调整，即刻并联，机柜并联要求≥4台。 5.多级分散式控制技术，无运行瓶颈、高可靠性。监控模块、静态开关模块和功率模块均可在线热插拔不影响系统的正常运行。 6.所有功率模块共享电池组。 7.具有完善电池管理功能：电池自放电功能、自动进行均浮充转换功能、温度补偿功能、并联充电器自动均流功能。 |
| 3 | 蓄电池 | 电池容量12V120AH，每组40只，共4组。 |
| 4 | 电池柜 | 20节装，封闭式。配套电池连接线，阻燃，铜端子。 |
| 5 | 市电输入电力电缆 | 通过3C认证 |
| 6 | 强电配线箱 |  |
| 7 | 管材及辅材 | 配套使用满足需求 |
| 三、机房防雷系统 |  |  |
| 1 | 机房防雷设备 |  |
| 2 | 管材及辅材 | 配套使用满足需求 |
| 四、机房精密空调系统 |  |  |
| 1 | 风冷型恒温恒温精密空调 | *1.机房专用空调，单机总冷量≥40KW，单机显冷量≥36KW，加热量≥6KW，加湿量≥5kg/h，送风量≥10500m³/h，恒温恒湿，送风方式为下送风。 温度精度：16℃-32℃±1℃ 湿度精度：30%-80%±5% 温湿度波动超限发出报警信号。 2.交流电要求：电压380±10%，频率50HZ2HZ。 3.空调控制电路应对交流电源和设备用电的过压、欠压、缺相、错相等有可靠的保护装置，并在发生故障时能够发出报警。 4.实现故障诊断，告警记录功能，自动保护，自动恢复，自动重启动等功能。 5.空调机组采用金属框架可清洗并反复使用空气过滤器，过滤效率达到G4标准，须标准配置过滤网脏堵报警装置。 6.压缩机能效比要求：能效比≥3.0。 7.机房专用空调机组采用热力膨胀阀控流，以适用环境以及热负荷的变化。 8.机房专用空调系统应采用R410A制冷剂。 *9.机房空调机组显冷量与总制冷量之比≥90%；（提供厂商彩页证明） *10.机房空调机组应具有低冷风比，冷风比≤3.5W/(m³/h)，（提供厂商彩页证明） *11.机房空调需采用EC风机，可通过控制面板调整风机转速，风机的电机和风扇数量一致； 12.室内机风机数量≥1，室外机风机数量≥2。 *13.标配RS485接口，可进行远程监控，实现远程开关机、状态查看、参数设置、告警查看等功能。 14.压缩机选用高能效比的谷轮涡旋压缩机。 15.须采用电极式加湿器，采用PTC电加热器。 16.机房空调应具有智能判断功能，对于超常规的参数设置（错误命令），应能自动回绝。 *17.机房空调的控制器有单独的中文控制器，机房空调的操作面板，可显示机组主要参数，如温湿度等各种工作状态指示，可设定温湿度数值，能设定并显示所有工作部件的启动值与停止值及各类报警的参数值，且能显示空调运行的其他重要参数具有应急断开按键；（提供实物图片） 18.室外机组需采用不锈钢外壳结构，具有良好的刚性和防腐性能，以适应多种环境条件。 19.蒸发器需采用V型结构，采用铜管铝翅片材质。 20.室内空调机组必须全正面维护，机组可靠墙安装。 21.单机尺寸：长≤1330mm，厚≤990mm 22.投标产品厂商必须具有全国工业产品生产许可证；（提供相应生产许可证证明文件） *23.生产厂家必须提供ISO9001质量认证,ISO14001环境认证，OHSAS18001职业健康安全认证，ISO27001信息安全管理体系认证，具备售后服务评价体系五星级证书；（认证范围需涵盖计算机及数据处理机房用空调器，提供复印件） 24.须提供同型号节能认证证书。 25.厂商须提供免费400或800电话，实现7*24小时技术支持。 *26.为保证投标设备质量，产品厂商需具有十年以上精密空调生产经验，须提供不少于1个十年以上精密空调使用案例客户证明，拒绝OEM。 *27.生产厂家必须提供原厂售后服务并出具原厂售后承诺函，质保期内需提供原厂2次/年巡检服务。 |
| 2 | 管材及辅材 | 配套使用满足需求 |
| 五、机房动力环境监控 |  |  |
| 1 | 配电柜监测 |  |
| 2 | 配电柜监控软件模块 | 实时监测配电的三相电压、电流、功率、频率有功功率、无功功率、视在功率等参数和状态 |
| 3 | 智能电量仪 | 三相电量仪表、实现电流、相电压、线电压、有功率、无功功率、视在功率、功率因数、频率等检测；中文液晶显示，具有事件记录等功能 |
| 4 | 互感器 | 开环，200A负载 |
| 5 | UPS监测 |  |
| 6 | UPS监测软件接口 | 实时监测UPS的整流器、逆变器、UPS输入输出、旁路、电池的工作状态及运行参数 |
| 7 | 通讯转换模块 | RS232转RS485 RS-485可挂32个模块（不含中继） 支持多种速率多种数据格式 波特率：1200，2400，4800，9600，19.2K，38.4K 通信距离：2.1Km/9600bps、2.7Km/4800bps、3.6Km/2400bps 隔离电压：2500VDC 供电侧、RS232侧、RS485侧任意两侧之间完全隔离。 |
| 8 | 蓄电池监测 |  |
| 9 | 蓄电池监测软件模块 | 实时监测蓄电池组的组电压、单体电压、充放电电流、电池极柱温度和单体内阻 |
| 10 | 蓄电池收敛模块 | 1.输入电压范围 24VDC 2.最大输入功率 5W 3.工作湿度范围 5%~90% 4.提供接口 RS232、RS485、RJ45、干接点输出 5.每模块监控最大电池数 254节 |
| 11 | 采集单模块 | 1.工作电压范围 1.5V~16V 2.单体模块最大功耗 0.2W 3.电压测量范围 1.5V~16V 4.电压测量精度 ±0.2% 5.阻抗测量范围 0.05~250mΩ 6.阻抗测量精度 ±5%7.温度测量范围 0~70℃ 8.温度测量精度 ±1℃ 9.通讯波特率 9600bps 10.支持通讯接口 RJ10 11.电气隔离电压 大于5000V 12.模块尺寸 60*60*28mm" |
| 12 | 电流检测TC模块 | 1.传感器输入电压 24V 2.电流测量范围 0~1000A 3.电流测量精度 ±1% 4.模块尺寸 60*60*28mm" |
| 13 | 电流互感器 | 测每组电流，内径为21mm。 |
| 14 | 精密空调监测 |  |
| 15 | 精密空调监测软件接口 | 通过由精密空调厂家提供的通讯协议及智能通讯接口，对精密空调进行监控，对精密空调内部压缩机、过滤网、温湿度等各部件的运行状态进行实时监视，一旦有部件发生故障，或参数越限系统会自动报警。能够通过直观的图形界面实时监视各个运行参数，对于重要参数应该可以保存历史记录。 |
| 16 | 通讯转换模块 | RS232转RS485 RS-485可挂32个模块（不含中继） 支持多种速率多种数据格式 波特率：1200，2400，4800，9600，19.2K，38.4K 通信距离：2.1Km/9600bps、2.7Km/4800bps、3.6Km/2400bps 隔离电压：2500VDC 供电侧、RS232侧、RS485侧任意两侧之间完全隔离。 |
| 17 | 温湿度监测 |  |
| 18 | 温湿度监测软件接口 | 实现机房内温度、湿度的实时监测 |
| 19 | 温湿度传感器 | 1.测湿范围：0～100％RH、精度：±3%RH（25℃时） 2.测温范围：-20～60℃、精度：±0.5℃（全量程内） 3.串行输出：RS485 4.供电电源：12VDC； 5.提供相关的校准报告 |
| 20 | 区域式漏水监测 |  |
| 21 | 漏水监控软件模块 | 机房漏水情况可以在监控系统上能以图形形式直观地表现出来，一旦发现漏水报警，系统将自动报警，提示管理员进行处理。并且在系统中有报警记录，以方便管理人员进行查看。 |
| 22 | 区域式漏水控制器 | 1.DC 12V供电、非定位式、开关量输出，含漏水绳5M 2.告警输出阻抗<50欧姆，负载电流<30mA 3.静态电流<50mA 4.工作环境：-10 ~ 55°C，10~98%RH；无冷凝 5.四挡灵敏度可调。 |
| 23 | 16路开关量转换模块 | 源：DC+10V~DC+30V。通信接口：RS485，2线制、半双工。通信速率（bps）：1200、2400、4800、9600、19.2K、38.4K、115.2K。输入通道：6路差分输入，2路单端输入。低电平：0~1V。高电平： 3.5V~24V。输入阻抗：3KΩ。隔离电压： 5000 V。状态指示：8路输入状态灯指示 |
| 24 | 消防监测 |  |
| 25 | 消防监测软件接口 | 通过消防提供的状态点、实时监测消防主机状态监测 |
| 26 | 配件 | ONROM（24VDC） |
| 27 | 开关量转换模块 | DC+10V~DC+30V。通信接口：RS485，2线制、半双工。通信速率（bps）：1200、2400、4800、9600、19.2K、38.4K、115.2K。输入通道：6路差分输入，2路单端输入。低电平：0~1V。高电平： 3.5V~24V。输入阻抗：3KΩ。隔离电压：5000 V。状态指示：8路输入状态灯指示 |
| 28 | 采集配置 |  |
| 29 | 嵌入式服务器 | *1U 机架式外壳、I5CPU、4G内存、500G硬盘、2个232、6个485、1个网口、1个VGA 1个HDMI、4个USB、6个DI、2DO、内置短信猫、内置DC12V输出。Windows系统。 1.采用低功耗、散热好、抗干扰性较强、适应能力好、稳定性高的处理器； 2.内嵌Mysql数据库、复用的RS485/RS232串口数据服务器和电子看门狗； 3.具有来电自启动、远程数据采集、数据预处理、脱网运行、数据断点恢复、内置3级上下限设置、故障告警及时、应急控制、多点对多点联动及WEB配置网页等诸多功能； 4.组网方式：基于IP的局域网、广域网、因特网、以太网等； 5.多级授权、授权数据加密等功能；； 6.多用户同时访问，设置密码认证机制。 7.支持远程软件升级、更新；支持OPC、XML协议与.NET，JAVA平台无缝集成支持 |
| 30 | 模块箱 | 抽拉式、含导轨、2U、机架式安装 |
| 31 | 工业电源 | DC 12V/10A |
| 32 | 门禁系统配置 |  |
| 33 | 指纹一体机 | 屏幕：2.4寸彩屏 指纹识别时间：<1.5s 拒真率：<0.01%，认假率：<0.0001% 通讯方式：TCP/IP&485 指纹容量：1000/3000枚 选配 卡容量：1000/3000张（非标配） 密码容量：1000/3000个 控制门数：1个 外接读卡器：可外接1个专用指纹读卡器或者一个韦根读头，且可输出一组韦根信号作为读头使用 外接开关：1个 支持读卡器协议：多个协议接口，包括厂家内部协议，与市面其他协议不兼容；及通用韦根26协议 读卡器到控制器的距离：100米内，建议80米内 |
| 34 | 指纹一体机专用电源 | AC 220V 输入,DC 12V输出，可接各种常开（NO）或常闭（NC）电锁 |
| 35 | 发卡器 | 针对指纹一体机发IC卡 |
| 36 | 出门按钮 | PC材质、明装开关，带夜光指示，86大小，可直接墙面安装，无需挖孔或者预埋底盒，NO常开输出 |
| 37 | 双门磁力锁 | 锁体尺寸：长500x宽48x高25(mm) 吸板尺寸：长180x宽38x高11(mm) 承受拉力：280Kgx2 (600lbs) x2 工作电压：DC12V/DC24V 工作电流：DC12V/500mA DC24V/250mA 信号输出：门状态侦察信号输出安全类型：断电开门 防护性能：内置反向突波保护功能开门方式：90度开门 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门 |
| 38 | 玻破开关 | 打破玻璃报警开关 |
| 39 | 感应卡 |  |
| 40 | 视频监控配置 |  |
| 41 | 200W像素红外半球（变焦） | 传感器类型1/2.7英寸CMOS；最大分辨率200W；最大红外距离50米；宽动态支持；镜头焦距2.7mm~13.5mm；手动；音频输入1路LINE IN RCA接口；音频输出1路LINE OUT RCA接口；H.265支持；报警输入3路湿节点；报警输出2路湿节点；SD卡支持；供电方式DC12V+POE；防护等级IP67；IK10； |
| 42 | 2盘位8路硬盘录像机 | 工业级嵌入式微控制器；嵌入式Linux实时操作系统；网络协议IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、SADP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF（支持2.4版本）、PSIA；前智能支持；后智能不支持；网络带宽接入160Mbps,储存160Mbps,转发160Mbps；网络视频接入16路；IPC分辨率12M/4K/6M/5M/4M/3M/1080P/1.3M/720P；解码能力2×12M/4×4K/6×5M/8×4M/11×3M/16×1080P/32×720P；2路VGA输出，2路HDMI输出，支持VGA1和HDMI 1同源输出，双HDMI 异源输出；最大支持16路回放；视频压缩标准Smart H.265/Smart H.264/H.265/H.264/MPEG4/MJPEG；4个内置SATA接口，单盘容量支持8T，可配置成单盘；2个RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口；1个前置USB2.0接口/2个后置USB3.0接口；1路，RCA支持IPC复合音频输入/2路，RCA支持语音对讲输出；报警接口16进6出；1个RS-232/1个RS-485；1个外置eSATA接口；1个电源接口，AC100～240V 50+2% Hz |
| 43 | 希捷硬盘 | 6000G；7200RPM；256M；SATA |
| 44 | 动环平台配置 |  |
| 45 | 数据中心综合智能管理系统软件 | 模块化设计，能完美集成机房动力环境、视频图像和门禁考勤系统，负责对中心机房的UPS、配电开关、精密空调、漏水、温湿度等进行集中监控和管理，并实现对机房数据的实时处理分析、存储、显示和输出等功能，同时支持安全时段及报警盲时设置、设备检修设防撤防、10级故障报警、密文传输加密、报表统计导出、智能联动操作、短信自定义查询、多画面分割等系统功能，可处理所有的报警信息，记录报警事件，通过声光、电话语音、手机短信和EMAIL等方式输出报警内容，使机房管理人员能第一时间掌握机房的动力环境运行情况和设备故障的报警情况。 |
| 46 | 门禁管理软件 | 可管理门禁系统，设置人员信息、分组类别和开门权限等，并可远程开关相关的门，查询和输出人员进出报表。 |
| 47 | 视频管理软件 | 系统采用H.265视频压缩方式，支持多画面浏览、录像回放、视频远传、触发报警等功能。在显示页面中，实时视频窗口、录像回放窗口、球机控制窗口都可作为控件无缝嵌入在页面中，用户可自行定义视频窗口的数目、摆放位置、窗口大小、播放器界面等，满足不同用户的个性化需要。视频一旦报警，可拨打电话、发送手机短信，也可同时与其它设备进行联动，输出相应的控制信号。 |
| 48 | 多媒体语音报警模块 | 多媒体语音报警输出 |
| 49 | 电话报警软件系统 | 电话语音报警输出 |
| 50 | 短信报警软件系统 | 短信报警输出 |
| 51 | 电话语音卡 | 端口数量：1个；USB接口，安装方便，即插即用，自动识别；每个通道录音、放音，收码、拨号、信令检测可同时进行；独特DSP算法，DTM码接收灵敏，任意频率信号音精确识别；提供DLL动态连接库和ActiveX控件，电源功耗：1W(+5 V)。 |
| 52 | 短信模块 | 支持GSM900/1800Mhz双频，内置SIEMENS西门子TC35/TC35i工业模块，内嵌于监控主机中 |
| 53 | 声光控制模块 | 输入通道：4路单端，输入阻抗：3KΩ，输出通道：5路A型继电器（常开），触点容量：AC250V@5A，DC250V@5A，LED输入输出状态指示灯，隔离电压：3000V，通信接口：RS485,2线制、半双工；通信速率：1.2k～115.2kbps自适应；电源：DC10～30V宽电压。 |
| 54 | 管材及辅材 | 配套使用满足需求 |
| 六、双机管理、网络安全、接入许可设备 |  |  |
| 1 | 自安全网络控制器 | 1.系统内核：采用封闭式的专有操作系统，无已知安全漏洞； 2.硬件配置要求：固化千兆电口≥4个，千兆光口≥4个, 万兆光口≥2，配置1T硬盘，支持2个扩展槽，支持最大8个万兆接口扩展，配置2个220V交流电源，最大电源功耗≤150W节能环保； 3.性能要求：吞吐量≥10Gbps，并发连接数≥200万，每秒新建连接数≥8万； 4.入侵检测：提供图形化界面，支持对网络中的各类网络终端设备进行威胁检测，可联动汇聚交换机实时定位及呈现终端病毒传播行为、病毒种类、IP/MAC、接入位置等，并支持一键处置功能； 5.网络异常检测：可对网络环路等事件进行实时显示，可展示环路端口、环路vlan、告警设备、告警时间、严重等级等信息，并自动阻断网络环路； 6.支持对网络设备、安全设备的运行情况进行监控；监控指标应包含设备状态、Ping状态、CPU使用率、内存使用情况、网络流量等； 7.资产与威胁管理：可智能识别网络中的PC、移动终端、摄像头、打印机、网络设备等其他设备，并根据资产安全威胁情况统计TOP排行榜，并对网络安全状况作出安全评分。 8.支持通过图形界面方式规划网络拓扑； 9.网络安全评估：可对汇聚层网络异常事件进行统一管理，实时展示异常事件总数、已拦截威胁数等信息，并根据蠕虫、木马、勒索、后门、漏洞、广告等方面统计出网络威胁TOP排行榜。 10.设备管理：可在显示汇聚交换机等设备的接口面板信息上显示接口状态、上行接口、下行接口、下联HUB/交换机接口等信息，并支持下联终端设备的IP、Mac、vlan等详细信息的显示。 11、支持对网络设备、安全设备的运行情况进行监控；监控指标应包含设备状态、Ping状态、CPU使用率、内存使用情况、网络流量等；（提供软件界面截图） 12、支持基于用户以及用户组进行网络资源编排，实现用户以及用户组和网络属性 VLAN、IP 网段、IP 地址的绑定。简化底层网络规划；（提供功能页面截图） 13、提供多种提醒方式，如界面上的告警实时提醒、告警音响提示、短信告警、邮件告警等；（提供软件界面截图） 14.设备厂商具有国家信息安全测评中心颁发的安全工程类二级信息安全服务资质证书，提供相关证明复印件并加盖原厂商公章； 15.设备厂商具有CNNVD中国国家信息安全漏洞库一级支撑单位，提供相关证明复印件并加盖原厂商公章； |
| 七、机房装修工程 |  |  |
| 1 | 原有机房拆除 | 原有墙体约40平方、其它设备等设备 |
| 2 | 机房墙体修建 | 实心沙砖 |
| 3 | 吊顶轻钢龙骨安装 | 龙骨厚度不低与0.8mm |
| 4 | 天花吊顶安装 | 天棚防尘漆,微孔铝合金吊顶 600*600*0.8mm（含线条及基层等） |
| 5 | 天花收口条 | 按天花吊顶配置铝合金收口条 |
| 6 | 机房顶面防尘涂料处理 | 天棚防尘漆 |
| 7 | 乳胶漆涂刷 | 乳胶漆墙面（含腻子） |
| 8 | 机房地面防尘涂料处理 | 阻燃防腐 国标 |
| 9 | 防火门 | 阻燃国标门扇与门框的搭接尺寸不应小于12mm ;门扇与门框有合页一侧的配合活动间隙不应大于设计图纸规定的尺寸公差;门扇与门框有锁一侧的配合活动间隙不应大于设计图纸规定的尺寸公差;门扇与上框的配合活动间隙不应大于3mm ;双扇、多扇门的门扇之间缝隙不应大于3mm ; |
| 10 | 闭门器 | 液压免维护250G |
| 11 | 栅格灯盘 | 1200X600 3X33W |
| 12 | 应急灯管 | 含电池及电子镇流器 |
| 13 | 智能控制面板 | 国标 |
| 14 | 照明控制模块 | 12路 |
| 15 | 安全出口灯 | 延时不少于90分钟 |
| 16 | 电源插座 | 16A |
| 17 | 电源插座 | 10A |
| 18 | 开关 | 3位大翘板 |
| 19 | 阻燃电缆 | 3*4mm2 |
| 20 | 应急照明灯 | 1.额定电源电压：AC220V-240V50Hz 2.额定功率：2×4.5W 3.灯泡规格:6V 0.75A 50lm 4.连续照明时间：>1.5小时 5.蓄电池规格：6V4.5Ah铅酸蓄电池 6.再充电时间：约20小时 |
| 21 | 踢脚线条 | 1.2mm厚不锈钢踢脚 |
| 22 | 机房地面防尘涂料处理 | 阻燃防腐 国标 |
| 23 | 室外土石方开挖、回填 | 室外线路地砖及路面开挖 |
| 24 | 原有监控设备拆除 | 原有前端摄像机200余个点位、立杆等设备 |
| 24 | 静电地板 | 全钢陶瓷（地砖式）防静电地板，支架承载能力不低于200KN，龙骨厚度不低与0.8,地板规格600×600×40mm。每平方米承重600KG，系统电阻105~10欧姆，防火等级别B1级，耐磨性能：0.1g/1000转，吸水性：小于0.5％，横梁和自身高度可调的支座用螺钉连结成稳固的下部支承系统。地板集中载荷为270KG，均布载荷1200KG, 安装高度为150MM-200MM |
| 23 | PVC管材 | 阻燃国标 |
| 25 | 辅材 | 含装修全部辅材 |
| 八、安检门安检设备系统 |  |  |
| 1 | 安检门设备 | 技术参数（6防区，数码管） 运输重量 约70KG 功耗＜15W 工作温度 -25℃─55℃ 工作湿度 95%，无冷凝 外接电源 187V～242V，50/60Hz 工作频率 根据安装环境自行调节 外形尺寸 (mm)2210(高)x820(宽)x605(深) 通道尺寸 (mm)1980(高)x710(宽)x605(深) |
| 2 | 手持式探测器 | 金属探测仪 功能简述：超高灵敏度,状态指示灯：LED指示灯 电源：1节9V碱性电池 |
| 3 | 辅材 | 国标PVC16#20#及辅材 |

## 三、综合安防管理系统点位

详见附件1：综合安防管理系统点位。

（在重庆市政府采购网上随招标文件一并发布）

# 第三篇  项目商务要求

说明：“※”标注的商务要求为符合性审查中的实质性要求，若不满足按无效投标处理。

## 一、交货期、交货地点及验收方式

※（一）交货期

中标人应在采购合同签订后60个日历日内交货并完成安装调试。

（二）交货地点

交货地点：重庆市渝中区两路口街道体育村32号、34号。

（三）验收方式

1.货物到达现场后，中标人应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2.中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由投标人负责调换、补齐或赔偿。

3.中标人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

3.1设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3.3在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

3.4在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4.产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

5.投标人提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由投标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

6.大型或者复杂的政府采购项目，采购人应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

7.采购人需要制造商对中标人交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

8.产品包装材料归采购人所有。

## 二、报价要求

本次报价须为人民币报价，包含：产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费、培训费等货到采购人指定地点的所有费用。

## 三、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期

※1.投标人应明确承诺：其投标产品质量保证期不低于2年。

2.投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3.投标人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按投标人实际承诺执行。

4.投标产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明,并附制造商售后服务承诺。

（二）售后服务内容

1.投标人和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

1.1电话咨询

中标人和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

1.2现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标人和制造商应在2小时内到达现场进行处理，确保产品正常工作；无法在4小时内解决的，应在8小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。

1.3技术升级

在质保期内，如果中标人和制造商的产品技术升级，投标人应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标人和制造商应对采购人购买的产品进行升级服务。

2.质保期外服务要求

2.1质量保证期过后，投标人和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原投标人和制造商提供售后服务的，该投标人和制造商应以优惠价格提供售后服务。

（三）备品备件及易损件

中标人和制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在投标文件中列出。

## 四、付款方式

（一）中标人须在签订采购合同前向采购人缴纳中标金额的10%作为履约保证金，供应商应当以在规定时间内转账至采购人基本户的形式提交。质保期一年满之后采购人无息退还履约保证金。

（二）主要设备到货经采购人开箱确认后，支付合同款项的50%预付款。

（三）安装调试完毕并经验收合格10个日历日内，支付剩余的合同款项。

## 五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

## 六、培训

投标人对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。投标人应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。

## 七、附件、图纸及包装要求

所有设备按照制造商规定的产品包装和随机标准附件为准。

## 八、其他商务要求内容

（一）投标人必须在投标文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及招标文件其他条款的要求。

（二）投标人签订合同时必须提供环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、IT服务管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书复印件加盖投标人公章，同时原件核查。

（三）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

# 第四篇  资格审查及评标办法

## 一、资格审查

依据政府采购相关法律法规规定，由采购人或采购代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 投标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明（注）； 投标人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供2019年度财务状况报告（表）或其基本开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。 |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 投标人提供书面声明或相关证明材料（见格式文件） |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | 1.税务登记证（副本）复印件（注） 2.缴纳社会保障金的证明材料复印件【缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证（注）或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）】。 3.依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。 |
|  |  | （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注） | 1.投标人提供书面声明（见格式文件）； 2.采购人或采购代理机构将通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询投标人信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将拒绝其参与政府采购活动。 |
|  |  | （6）法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 2 | 投标保证金 |  | 按照招标文件的要求足额交纳投标保证金 |

注：

投标人按“多证合一”登记制度办理营业执照的，税务登记证（副本）和社会保险登记证以投标人所提供的营业执照（副本）复印件为准。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，由执行人所在的省、自治区、直辖市人民政府制定，国务院有关部门规定了较大数额标准的，从其规定。

## 二、评标方法

本项目采用综合评分法进行评标。

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。投标人总得分为价格、商务、技术等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分，另有5分为政策性加分。

（一）符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 投标文件签署 | 投标文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 投标方案 | 每个分包只能有一个方案投标。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在预算金额和最高限价内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 投标文件份数 | 投标文件正、副本数量（含电子文档）符合招标文件要求。 |
| 3 | 技术部分 | 投标文件内容 | 本招标文件第二篇中（※）号标注的部分 |
| 4 | 商务部分 | 投标文件内容 | 本招标文件第三篇中（※）号标注的部分 |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件内容 | 投标有效期为投标截止日期起九十天内 |

（二）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会成员签字）要求投标人作出必要澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人授权代表签字，其澄清的内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（三）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估。

同一合同项（分包）下为单一品目或非单一品目核心产品品牌的货物采购招标中，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

评标委员会各成员独立对每个有效投标人（通过资格审查、符合性审查的投标人）的投标文件进行评价、打分，然后由评标委员会对各成员打分情况进行核查及复核，个别成员对同一投标人同一评分项的打分偏离较大的，应对投标人的投标文件进行再次核对，确属打分有误的，应及时进行修正。

复核后，评标委员会汇总每个投标人每项评分因素的得分。

（四）推荐中标候选人名单。

按评审后得分由高到低的排列顺序推荐综合得分排名前三的投标人为本分包（项目）中标候选人，排名第一的为第一中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。技术部分得分为0分的投标人，将失去成为中标候选人的资格。

## 三、评标标准

（一）评审因素

| 序号 |  | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 投标报价 （35%） | 35 | 有效的投标报价中的最低价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。 | 对小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审 |
| 2 |  | 技术部分 （55%） | 45 | 1.起评分： 有效投标人的起评分为25分。 2.扣分条款： 2.1投标产品技术参数不满足招标文件重要技术需求的【本招标文件第二篇中带（*）号标注的部分】，每负偏离一条从起评分中扣除5分，有2条及以上负偏离的技术部分得0分。 2.2投标产品技术参数不满足招标文件一般性技术需求的【本招标文件第二篇中（*）或（※）号标注的部分除外】，每负偏离一条从起评分中扣除2分，有6条及以上负偏离的技术部分得0分。 3.加分原则： 3.1投标产品技术参数满足招标文件重要技术需求的【本招标文件第二篇中带（*）号标注的部分】，每正偏离一条从起评分中加2分，最多不超过10分。 3.2所投厂家（视频监控、网络交换、UPS系统、精密空调）原厂质量保证期在两年基础上每增加一年得5分，共计10分。 | 提供证书复印件加盖投标人公章 |
|  |  |  | 7 | 提供合理的系统建设方案，对项目的理解较深刻。综合评分，优秀得7分，良好得4分，一般得1分，差不得分。 方案详实，贴切实际、实用性强为优秀； 方案较详实，较贴切实际、实用性较强为良好； 方案一般详实，一般贴切实际、实用性一般为一般； 方案与本项目无关，不贴切实际，无实用性或未提供为差。 |  |
|  |  |  | 3 | 投标产品具备售后服务评价体系五星级证书（认证范围需涵盖计算机及数据处理机房用空调器）。 | 提供证书复印件加盖投标人公章 |
| 投标人的应答应满足招标文件“第三篇 项目商务要求”，有一条不满足的【第三篇中（※）号标注的部分除外】，商务部分得分为0分，不再进入商务部分的评审。 |  |  |  |  |  |
| 3 | 商务部分 （10%） |  | 3 | 投标人提供软件能力成熟度模型认证证书CMMI3，得1分；提供软件能力成熟度模型认证证书CMMI4，得2分；提供软件能力成熟度模型认证证书CMMI5，得3分。以上项目不重复计分。 | 提供证书复印件加盖投标人公章 |
|  |  |  | 1 | 投标人所采用的视频监控类产品原制造商具备CMMI-DEV ML5或以上能力，提供有效的证明材料复印件加盖投标人公章的，得1分。 | 提供证书复印件加盖投标人公章 |
|  |  |  | 1 | 投标人在重庆本地有售后服务机构，提供证明材料得1分。 | 提供证明材料复印件加盖投标人公章 |
|  |  |  | 5 | 类似相关业绩：投标人承接过大型公共建设智能化、安防视频监控类项目业绩，每提供1个得0.5分；若投标人提供的业绩为大型体育场馆智能化、安防视频监控类项目业绩，每提供1个得1分。以上项目不累加，最高不超过5分。 | 提供合同复印件 |
| 4 |  | 政策性加分 （5） |  | 1.投标产品属于《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）范围内的节能产品，且“节能产品政府采购品目清单”中未标注“★”的，有一款得0.5分，最多得2分（清单中以“★”标注为政府强制采购的节能产品）。 说明：提供所投产品列入《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）中“节能产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。 2.投标产品属于《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）范围内的环境标志产品的，有一款得0.5分，最多得2分。 说明：提供所投产品列入《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）中“环境标志产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。 3.所投分包的所有投标产品的原产地在西部地区的，得1分。 |  |

说明：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（二）投标报价政策性扣减

1.对小型企业给予6%的扣除，微型企业给予8%的扣除（注册资金十五万及以下的微型企业给予10%的扣除），以扣除后的报价参与评审。

2.监狱企业、残疾人福利性单位属于微型企业的，应提供中小微企业声明函（详见第七篇 四、其他“中小微企业声明函”）。未提供以上资料的监狱企业、残疾人福利性单位视同小型企业。

## 四、无效投标条款

投标人或其投标文件出现下列情况之一者，应为无效投标：

（一）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（二）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（三）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（四）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（五）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（六）投标人串通投标的；

（七）投标人以联合体形式参与投标的；

（八）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

## 五、废标条款

评标委员会评审时出现以下情况之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（二）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（三）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

# 第五篇  投标人须知

## 一、投标人

（一）投标人

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

（二）合格投标人条件

合格投标人应完全符合招标文件第一篇中规定的投标人资格条件，并对招标文件作出实质性响应。

（三）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应，可能导致投标被拒绝或评定为无效投标。

（四）法律责任

投标人违反《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关规定，将按规定追究投标人法律责任。

## 二、招标文件

招标文件是投标人编制投标文件的依据，是评标委员会评判依据和标准。招标文件也是采购人与中标人签订合同的基础。

（一）招标文件由投标邀请书；项目技术规格、数量及质量要求；商务条款；投标人须知；评标方法、评标标准、无效投标条款和废标条款；合同主要条款、合同范本；投标文件格式等七部分组成。

（二）采购代理机构对招标文件所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是招标文件不可分割的部分。

（三）本项目的招标文件、澄清文件（如果有）一律在重庆市政府采购网（http://www.ccgp-chongqing.gov.cn）上发布，请各投标人注意下载或到采购代理机构处领取；无论投标人下载或领取与否，均视同投标人已知晓本项目招标文件、澄清文件的内容。

（四）采购代理机构对已发出的招标文件需要进行澄清或修改的，应以书面形式或公告形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

## 三、投标文件

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，并对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，投标文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

（一）投标文件组成

投标文件由第七篇“投标文件格式”规定的部分和投标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，投标人应按照第七篇“投标文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，否则有可能影响评委对投标文件的评审。

（二）联合投标

本项目不接受联合体。

（三）投标有效期

投标有效期为投标截止日期起九十天内。

（四）投标保证金

1.投标人应在投标截止时间前，按招标文件第一篇规定交纳投标保证金。

2.投标保证金为投标的有效约束条件。

3.投标保证金的有效期限在投标有效期过后三十天内继续有效。

4.投标保证金币种应与投标报价币种相同。

5.《中标通知书》发出后，由重庆市公共资源交易中心五个工作日内退还未中标人的投标保证金；在采购合同签订后，由重庆市公共资源交易中心五个工作日退还中标人的投标保证金。

6.投标人有下列情形之一的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金：

6.1投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

6.2投标人未按规定提交履约保证金的；

6.3投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

6.4中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

6.5中标人将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

6.6中标人拒绝履行合同义务的；

6.7其他严重扰乱招投标程序的。

（五）投标文件的份数和签署

1.投标文件一式四份，其中正本一份，副本二份，电子文档一份（电子文档内容应与投标文件正本一致，推荐采用光盘或U盘为文件载体）。每套纸质投标文件须在封面清楚地标明“正本”、“副本”或“电子文档”，副本应为正本的完整复印件，副本与正本不一致时以正本为准。投标文件电子文档与纸质投标文件正本不一致时，以纸质投标文件正本为准。

2.在投标文件正本中，招标文件第七篇投标文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

3.若投标人对投标文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖投标人公章或由法定代表人或法定代表人授权代表签字确认。

4.电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

（六）投标报价

1.投标人应严格按照“投标文件格式”中“开标一览表”和“分项报价明细表”的格式填写报价。

2.投标人的报价为一次性报价，即在投标有效期内投标价格固定不变。

3.本项目只接受一个投标报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（七）修正错误

若投标文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

评标委员会按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标人投标报价，若同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（八）投标文件的递交

1.投标文件的密封与标记

投标文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达投标地点，应在封套上注明项目名称、投标人名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

2.如果投标文件通过邮寄递交，投标人应将投标文件用内、外两层封套密封。

3.如果未按上述规定进行密封和标记，采购代理机构对投标文件误投、丢失或提前拆封不负责任。

## 四、开标

（一）开标应当在招标文件中“投标邀请书”确定的时间和地点公开进行。

（二）采购代理机构可视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并将变更时间书面通知所有招标文件收受人。

（三）开标由采购人或采购代理机构主持，邀请投标人和有关监督部门代表参加,有关监督部门可视情况派员现场监督。

（四）开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和《开标一览表》规定的需要宣布的其他内容。投标人不足三家的，不得开标。

（五）未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质性内容等，评标时不予承认。

（六）开标过程应由采购人或采购代理机构或重庆市公共资源交易中心指定专人负责记录，并存档备查。

（七）投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

## 五、评标

见第四篇“评标”内容。

## 六、定标

（一）定标原则

采购人或其授权的评标委员会应按照评标报告中推荐的中标候选人排名顺序确定中标人。

（二）定标程序

1. 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

2.采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人。

中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照技术需求的优劣顺序排列；技术需求优劣顺序相同的，按商务条款的优劣顺序排列确定中标人。

3.采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在重庆市政府采购网上公告中标结果。中标公告期限为1个工作日。

4.中标人变更

中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人顺序，确定排名下一位的候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

## 七、中标通知书

（一）采购人依法确定中标人后，采购代理机构以书面形式发出中标通知书。

（二）中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

## 八、询问、质疑和投诉

（一）询问

采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复。投标人询问可以是口头或书面形式。

（二）质疑

投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

1.质疑时限、内容

1.1投标人对招标文件提出质疑的，应在依法获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起七个工作日内提出。

1.2 投标人对采购过程提出质疑的，应在各采购程序环节结束之日起七个工作日内提出。

1.3投标人对中标结果提出质疑的，应当在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内提出。

1.4投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.4.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.4.2质疑项目的名称、项目号以及招标项目编号；

1.4.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.4.4事实依据；

1.4.5必要的法律依据；

1.4.6提出质疑的日期；

1.4.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.4.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.5供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

3.其他

3.1投标人应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

（三）投诉

1.投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向财政部门提起投诉。

2.投标人应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

4.在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。

## 九、采购代理服务费

（一）投标人中标后向采购代理机构缴纳招标代理服务费，招标代理服务费的收取标准按照以下标准执行:

| 招标类型 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-200 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 200-500 | 1.08% | 0.78% | 0.69% |
| 500-1000 | 0.76% | 0.43% | 0.52% |
| 1000-5000 | 0.45% | 0.23% | 0.32% |
| 5000-10000 | 0.23% | 0.09% | 0.18% |
| 10000-100000 | 0.045% | 0.045% | 0.045% |
| 1000000以上 | 0.009% | 0.009% | 0.009% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某服务招标代理业务中标金额为500万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.5%=1.5万元

（200-100）万元×0.8%=0.8万元

（500-200）×0.78%=2.34万元

合计收费=1.5+0.8+2.34=4.64（万元）

（二）招标代理服务费缴纳账号：

户  名：重庆市政府采购中心

开户行：中国工商银行股份有限公司重庆五江支行（行号：102653002191）

账  号：3100023409200174780

说明：中标人为微型企业且所供应的产品为微型企业生产的免收采购代理服务费。

## 十、交易服务费

投标人中标后向“重庆联合产权交易所集团股份有限公司”缴纳交易服务费，服务费的收取标准按渝价[2018]54号执行。

说明：中标人为微型企业且所投标产品为微型企业生产的免收交易服务费。

## 十一、签订合同

（一）采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

（二）采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在重庆市政府采购网上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

（三）招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（四）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（五）合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（六）采购人要求中标人提供履约保证金的，应当在招标文件中予以约定。中标人履约完毕后，采购人应按招标文件及合同的约定无息退还其履约保证金。

## 十二、政府采购信用融资

投标人参与重庆市政府采购活动，成为中标人，并与采购人签订政府采购合同后，可按照重庆市政府采购支持中小企业信用融资办法的规定，向开展政府采购信用融资业务的银行申请贷款。具体内容详见重庆市政府采购网“信用融资”信息专栏。

# 第六篇  合同主要条款和格式合同（样本）

## 一、合同主要条款

1.定义

1.1甲方（需方）即采购人，是指通过招标采购，接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。

1.2乙方（供方）即中标人，是指中标后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

1.3合同是指由甲乙双方按照招标文件和投标文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

1.4合同价格指以中标价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方（或财政部门）应支付给供方的金额。

1.5技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

2.货物内容

合同包括以下内容：货物名称、型号规格、技术参数、数量（单位）等内容。

3.合同价格

3.1合同价格即合同总价。

3.2合同价格包括合同货物、技术资料、合同货物的税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费及与货物有关的供方应纳的税费，所有税费由乙方负担。

3.3合同货物单价为不变价。

4.转包或分包

4.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

4.2非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

4.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

5.质量保证及售后服务

5.1乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

5.2乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

5.2.1更换：由乙方承担所发生的全部费用。

5.2.2贬值处理：由甲乙双方合议定价。

5.2.3退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

5.3如在使用过程中发生质量问题，乙方应按本项目“第三篇 项目商务要求”中的要求处理。

5.4在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.5 如甲方要求乙方提供履约保证金的，履约保证金的收取和退还应按本项目“第三篇 项目商务要求”中的要求处理。

6.付款

6.1本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

6.2付款方式：银行转账、现金支票。

6.3付款方法：同本项目“第三篇 商务条款”中关于付款方式的约定。

7.检查验收

7.1供方应随货物提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的货物还须提供入关证明。

7.2货物验收

供方所交货物的各种质量指标不得低于供方提供样品的质量指标（无样品时按供方的投标时提供的“技术文件”执行），售后服务质量要求按照招标文件和投标文件的内容执行。供方交货时，需方可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威检测部门检测，如检测不合格，供方负责赔偿需方一切损失。

7.3货物验收报告应由需方、供方经办人签字，并加盖双方公章，以此作为支付凭据。

8.索赔

供方对货物与合同要求不符负有责任，并且需方已于规定交货内和质量保证期内提出索赔，供方应按需方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

8.1供方同意需方拒收货物并把拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给需方，供方负担发生的一切损失和费用，包括利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

8.2根据货物的疵劣和受损程度以及需方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

9.知识产权

甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

10.合同争议的解决

10.1当事人友好协商达成一致

10.2在60天内当事人协商不能达成协议的，可提请采购人当地仲裁机构仲裁。

11.违约责任

按《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》有关条款，或由供需双方约定。

12.合同生效及其它

12.1合同生效及其效力应符合《中华人民共和国合同法》有关规定。

12.2合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖双方合同专用章或公章。

12.3合同所包括附件，是合同不可分割的一部分，具有同等法法律效力。

12.4合同需提供担保的，按《中华人民共和国担保法》规定执行。

12.5本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国合同法》，由供需双方共同协商确定。

## 二、政府采购合同（格式）

重庆市政府采购合同

（项目号：     ）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 综合单价 |  | 总价 | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下： 1、质保期限： 2、保修范围： 3、服务措施： 4、质保期后服务： |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、随机备品、附件、工具数量及供应方法： |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、交提货方式： |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、验收标准、方法： 如有异议，请于 日内提出。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、付款方式： |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、违约责任： 按《合同法》、《政府采购法》执行，或按双方约定。（采购人应按项目实际情况完整填写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、其他约定事项： 1.招标文件及其澄清文件、投标文件和承诺是本合同不可分割的部分。 2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在地仲裁机构提请仲裁。 3.本合同一式__份， 需方__份，供方__份，具备同等法律效力。 4.其他： |  |  |  |  |  |  |  |
| 需方： 地址： 联系电话： 授权代表： |  |  |  | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： （本栏请用计算机打印以便于准确付款） |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |

签约时间：           年   月   日      签约地点：

# 第七篇  投标文件格式

一、经济文件

（一）开标一览表

（二）分项报价明细表

二、技术文件

（一）所投各产品的技术参数（或技术指标）

（二）所投产品属于《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）范围内的节能产品或环境标志产品的证明文件（如果有）

（三）技术条款差异表

三、商务文件

（一）投标函（格式）

（二）商务条款差异表

（三）商务及售后服务承诺

四、其他

（一）中小微企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

（二）其他与项目有关的资料（自附）

五、资格文件

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）2019年度财务状况报告（表）或其基本开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。

（五）书面声明（格式）

（六）税务登记证（副本）复印件

（七）缴纳社会保障金的证明材料复印件【缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）】。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

（八）特定资格条件证书或证明文件

说明：投标人按“多证合一”登记制度办理营业执照的，税务登记证（副本）和社会保险登记证以投标人所提供的法人营业执照（副本）复印件为准。

一、经济文件

（一）开标一览表

招标项目名称：

| 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目号 | 项目名称 | 数量 | 投标报价（小写） |
| 投标报价（大写）： |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |

投标人：                                法定代表人或法定代表人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

说明：

1.开标一览表按格式填列；

2.开标一览表在开标大会上当众宣读，务必填写清楚，准确无误；

（二）分项报价明细表

招标项目名称：

单位：元

| 序号 | 名称 | 品牌、规格型号 | 制造商 | 原产地 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 8 |  |  |  |  | / |  |  |
| - 9 |  |  |  |  | / |  |  |
| - 10 |  |  |  |  | / |  |  |
| - 11 | …… |  |  |  | / |  |  |
| - 12 | 总计 |  |  |  |  |  |  |

投标人：                           法定代表人或法定代表人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.请投标人完整填写本表；

2.该表可扩展，并逐页签字或盖章。

## 二、技术文件

（一）所投各产品的技术参数（或技术指标）

（二）所投产品属于《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）范围内的节能产品或环境标志产品的证明文件（如果有）

说明：

1.提供所投产品列入《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）中“节能产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件

2.提供所投产品列入《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）中“环境标志产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。

（三）技术条款差异表

招标项目名称：

| - 序号 | - 招标要求 | - 投标应答 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：                                  法定代表人或法定代表人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  项目技术规格、数量及质量要求”中所列技术需求进行比较和响应；

2.该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3.该表可扩展；

4.可附相关技术支撑材料。（格式自定）

## 三、商务文件

（一）投标函（格式）

招标项目名称：

致：                    （采购代理机构名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：                               。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。

二、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照招标文件要求，提供招标项目的技术服务。

四、我方按招标文件要求提交的投标文件为：投标文件正本1份，副本  份，电子文档  份。

五、我方承诺：本次投标的投标有效期为投标截止日期起90天内。

六、我方投标报价为闭口价。即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

七、如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《政府采购法》、《合同法》及合同约定条款承担我方责任。

八、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

九、我方理解，最低报价不是中标的唯一条件。

十、我方同意按有关规定及招标文件要求，交纳足额投标保证金。

十一、若我方中标，愿意按有关规定及招标文件要求缴纳招标代理服务费和交易服务费。

（投标人公章）

年    月   日

（二）商务条款差异表

招标项目名称：

| - 序号 | - 招标商务要求 | - 投标商务应答 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：                            法定代表人或法定代表人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇 项目商务要求”中所列商务条款进行比较和响应；

2.该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。

3.该表可扩展。

（三）商务承诺（包括但不限于）：

1.质保期；

2.售后服务能力情况；

3.履约能力证明文件。

4.售后服务承诺（格式自定）

## 四、其他

（一）中小微企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

1.投标人认为本企业符合《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的中小企业划型标准，属于小型或微型企业，且提供的标的物为本企业制造的货物、承担的工程或者服务，须进行声明并提交中小微企业声明函（按附表格式填写，格式附后）。

2.若投标人提供了其他企业制造的货物，且该企业符合《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的小型或微型企业的，还须提所涉及其它企业的中小微企业声明函（格式参照附表）（若涉及多个制造商的，每个制造商均须出具）。

附表：

中小微企业声明函

招标项目名称：

致：                   （采购人名称）：

本企业郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本企业为          （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本企业同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部 国家统计局 国家发展和改革委员会 财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的划分标准，本企业为行业  （行业类别）的        （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本企业参加本项目提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小微企业制造的货物。

企业基本情况表

| 行业类别 | 营业收入（万元） | 从业人员（人） | 资产总额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（公章）：

年  月  日

填写《企业基本情况表》时，应注意以下事项：

1.除建筑业、房地产开发经营、租赁和商务服务业等三个行业外，其余行业无需填写资产总额项；

2.农、林、牧、渔业无需填写从业人员和资产总额项。

3.小微企业投标的产品若涉及到其他企业制造且符合扶持小微企业政策的，还需提供所涉及的其他企业的《中小微企业声明函》，否则将不被认定为小微企业。

4.若中标人为小微企业的，将在结果公告时公告其属于小型企业或微型企业，中标人投标的产品若涉及到其他企业制造的将一并进行公告。

3.监狱企业证明文件

以省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准。

4.残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

年  月  日

（二）其他与项目有关的资料（自附）

## 五、资格文件

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

招标项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （投标人名称）任    （职务名称）职务，是（投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

投标人：

（投标人公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

招标项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（投标人法定代表人名称）是                    （投标人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 投标人法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（投标人公章）

年   月   日

注：

若为法定代表人办理并签署投标文件的，不提供此文件。

（四）2019年度财务状况报告（表）或其基本开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。

（五）书面声明

招标项目名称：

致：                   （采购代理机构名称）：

（投标人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，符合《政府采购法》规定的投标人资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（投标人公章）

年   月   日

（六）税务登记证（副本）复印件

（七）缴纳社会保障金的证明材料复印件

缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

说明：投标人按“多证合一”登记制度办理营业执照的，税务登记证（副本）和社会保险登记证以投标人所提供的营业执照（副本）复印件为准。

（八）特定资格条件证书或证明文件

（结束）