- 政府采购

- 招 标 文 件

- 项目号：CQS24A03102

- 采购执行编号：1064-241HD1415038

- 招标项目名称：重庆市竞技体育训练中心体能康复中心设备采购项目

- 采购人：重庆市竞技体育训练中心

- 采购代理机构：重庆和定招标代理有限责任公司

二○二四年十月

目  录

第一篇 投标邀请书	- 3 -

一、招标项目内容	- 3 -

二、资金来源	- 3 -

三、投标人资格要求	- 3 -

四、投标、开标有关说明	- 4 -

五、投标保证金	- 5 -

六、采购项目需落实的政府采购政策	- 6 -

七、投标有关规定	- 6 -

八、联系方式	- 7 -

第二篇 项目技术需求	- 8 -

一、招标项目一览表	- 8 -

二、采购标的实现的功能或者目标	- 8 -

三、招标项目技术需求	- 9 -

第三篇  项目商务要求	- 30 -

※一、交货期、交货地点及验收标准	- 30 -

※二、质量保证及售后服务	- 30 -

※三、报价要求	- 31 -

※四、付款方式	- 31 -

※五、履约担保	- 31 -

※六、知识产权	- 32 -

※七、培训	- 32 -

八、附件、图纸及包装要求	- 32 -

九、其他	- 32 -

第四篇  资格审查及评标办法	- 33 -

一、资格审查及符合性审查	- 33 -

二、评标方法	- 34 -

三、评标标准	- 35 -

四、无效投标条款	- 36 -

五、废标条款	- 37 -

第五篇  投标人须知	- 38 -

一、投标人	- 38 -

二、招标文件	- 38 -

三、投标文件	- 38 -

四、开标	- 41 -

五、评标	- 41 -

六、定标	- 41 -

七、中标	- 42 -

八、询问、质疑和投诉	- 42 -

九、采购代理服务费	- 43 -

十、交易服务费	- 44 -

十一、签订合同	- 44 -

十二、项目验收	- 45 -

十三、政府采购信用融资	- 45 -

第六篇  合同主要条款及合同格式	- 46 -

一、合同主要条款	- 46 -

二、政府采购合同（格式）	- 50 -

第七篇  投标文件格式	- 52 -

一、经济文件	- 53 -

二、技术文件	- 55 -

三、商务文件	- 59 -

四、其他	- 63 -

五、资格文件	- 71 -

# 第一篇 投标邀请书

重庆和定招标代理有限责任公司（以下简称：采购代理机构）受重庆市竞技体育训练中心（以下简称：采购人）的委托，对重庆市竞技体育训练中心体能康复中心设备采购项目采购进行公开招标，欢迎有资格的投标人参加投标。

## 一、招标项目内容

| - 分包号 | - 名称 | - 最高限价 - （万元） | - 投标保证金 - （万元） | - 中标人数量（名） | - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - / | - 重庆市竞技体育训练中心体能康复中心设备采购项目 | - 761.057447 | - 8 | - 1 | - 工业 |

## 二、资金来源

财政预算资金，预算金额为761.057447万元。

## 三、投标人资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目预留采购项目预算总额的30%专门面向中小企业采购，其中，预留给小微企业的比例为60%。投标人所投产品制造商应满足以下1-3项条款中的任意一项（对投标人规模无限制）：

1.投标人所提供的货物制造商若全部为小微企业的，投标人应提供其货物制造商的“中小企业声明函”或“监狱企业证明文件”或“残疾人福利性单位声明函”；

2.投标人所提供的货物制造商全部非中小企业的，应将合同总份额的30%或以上分包给中小企业制造商，其中分包给小微企业制造商的比例占分包合同份额的60%或以上，投标人应出具分包企业的中小企业声明函或监狱企业证明文件或残疾人福利性单位声明函，并提供分包意向协议（投标人提供的分包意向协议中应明确投标产品名称、制造商名称、制造商中小微型企业等级、合同份额、合同份额所占合同总金额的比例）。

3.投标人所提供的货物制造商非全部为中小企业的，由中小企业制造商承担的合同份额应占合同总份额的30%或以上，且由小微企业制造商承担的合同份额应占合同总份额的18%或以上，投标人应出具其中小微企业制造商承担合同份额的承诺函（加盖投标人公章，格式自定）和其货物制造商的“中小企业声明函”或“监狱企业证明文件”或“残疾人福利性单位声明函”，无需提供分包意向协议。如由中小微企业制造商承担的合同份额不满足上述要求的，应分包给中小微制企业造商以满足上述要求。投标人应出具其货物制造商和分包企业制造商的中小企业声明函或监狱企业证明文件或残疾人福利性单位声明函，并提供分包意向协议（投标人提供的分包意向协议中应明确投标产品名称、制造商名称、制造商中小微型企业等级、合同份额、合同份额所占合同总金额的比例）。

注：

1.“中小企业声明函”应由投标人出具，并加盖投标人公章，声明函格式详见本招标文件第七篇“中小企业声明函”；

2.“监狱企业证明文件”应当由投标人提供其货物制造商属于监狱企业的证明文件，该证明文件由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具；

3.“残疾人福利性单位声明函”应由投标人提供其货物制造商出具的“残疾人福利性单位声明函”，并加盖该残疾人福利性单位公章；

4.监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（三）本项目的特定资格要求：无。

## 四、投标、开标有关说明

（一）投标人应通过重庆市政府采购网（www.ccgp-chongqing.gov.cn）登记加入“重庆市政府采购投标人库”。

（二）凡有意参加投标的投标人，请到采购代理机构领取或在“重庆市政府采购网”网上下载本项目招标文件以及图纸、澄清等开标前公布的所有项目资料，无论投标人领取或下载与否，均视为已知晓所有招标内容。

（三）招标文件公告期限：自采购公告发布之日（2024年10月25日）起五个工作日。

（四）招标文件提供期限

1.招标文件提供期限：2024年10月25日-2024年11月1日，每日上午9:00-11:00，下午15:00-17:00（北京时间，法定节假日除外）。

2.招标文件提供期限内，投标人到重庆和定招标代理有限责任公司（重庆市渝北区金昌路7号融创竣爵堡23栋4号）一楼办公室，递交《招标/采购文件获取登记表》或者将《招标/采购文件获取登记表》扫描件发送至邮箱3544647556@qq.com，并缴纳招标文件费用。

3.招标文件售价：人民币300元/本。（现金或公对公转账缴纳，售后不退）

账户信息：

户  名：重庆和定招标代理有限责任公司

开户行：中国银行重庆江北支行

账  号：1088 3497 4081

4.在招标文件发售期内购买了招标文件且按规定递交《招标/采购文件获取登记表》的投标人，其投标文件才被接收。

（五）投标地点：重庆市公共资源交易中心开标厅（地址：重庆市渝北区青枫北路6号渝兴广场B10栋2层）

（六）投标截止时间：2024年11月15日北京时间14:00

（七）开标时间：2024年11月15日北京时间14:00

（八）开标地点：同投标地点

## 五、投标保证金

（一）投标保证金递交

1.投标保证金应当以银行转账、电汇或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。投标人应足额交纳投标保证金（保证金金额详见本篇，一、招标项目内容），选择以下任意一种方式递交：

方式一：

1.选择以银行转账、电汇形式递交的，应汇至以下任一账户，投标保证金的到账截止时间同投标截止时间。

投标保证金账户：

| 户名:重庆联合产权交易所集团股份有限公司 |  |
| --- | --- |
| 分包 | 银行信息 |
| 01 | 账号1; 开户行; 重庆银行七星岗支行. 账号; 150101040015061154614. 账号2; 开户行; 建设银行重庆中山路支行. 账号; 6232813760001868131. |
| 银行行号： 请登录重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）对应栏目查看。 路径：服务导航-政府采购-办事指引-重庆市公共资源交易中心政府采购项目保证金银行联行行号。 |  |

2.各投标人在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。

3.保证金退还方式

（1）未中标投标人的保证金，在中标通知书发放后，重庆市公共资源交易中心在五个工作日内按来款渠道直接退还。

（2）中标人的投标保证金，中标人在与采购人签订合同后一个工作日内将合同扫描件发送至3544647556@qq.com，重庆市公共资源交易中心在五个工作日内按资金来款渠道直接退还。如因中标人未及时发送导致保证金超期退还的，由中标人自行承担相应损失，采购人及采购代理机构不承担责任。

重庆市公共资源交易中心咨询电话：023-63625633

方式二：选择以纸质保函形式交纳投标保证金

1. 纸质投标保函交纳形式及要求：

（1）缴纳形式：投标人提供不可撤销且见索即付的保函；

（2）具体要求：投标人须在投标文件中提供金融机构、担保机构出具的纸质保函正本扫描件，纸质保函正本原件应当于投标文件递交截止时间前在现场递交采购人（采购代理机构）保管。纸质保函应至少体现如下内容：①担保项目必须为本项目；②受益人必须为本项目采购人；③保函担保金额必须满足本项目要求；④保函生效时间必须在投标文件递交截止时间前，有效期限必须至少包含整个投标保证金的有效期限；⑤保函须不可撤销且见索即付。

若投标文件递交截止时间延期，则纸质保函递交的截止时间和投标文件递交截止时间保持一致。

不满足上述要求的纸质保函无效。

2.投标人须在投标文件中提供纸质保函的核验地点、方式和联系人，否则该纸质保函视为无效。

3.投标人在递交现场递交的纸质保函正本原件应与投标文件中提供的纸质保函扫描件一致，否则由评标小组作无效响应处理。

4.纸质保函的退还、注销

4.1未中标投标人的纸质保函，在中标通知书发放后五个工作日内退还纸质保函正本原件，具体注销事宜由投标人与金融机构、担保机构协商。

4.2中标人的纸质保函，在中标人与采购人签订合同后五个工作日内，退还纸质保函正本原件，具体注销事宜由投标人与金融机构、担保机构协商。

## 方式三：选择以电子保函形式交纳投标保证金的，按照重庆电子保函相关规定及规则执行。

## 六、采购项目需落实的政府采购政策

（一）按照《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，落实国家节能环保政策。

（二）按照财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）的规定，落实促进中小企业发展政策。

（三）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。

（四）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。

## 七、投标有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项（包）下的政府采购活动。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）本项目若有澄清文件一律在重庆市政府采购网（http://www.ccgp-chongqing.gov.cn）上发布，请各投标人注意下载或到采购代理机构领取；无论投标人下载或领取与否，均视同投标人已知晓本项目澄清文件的内容。

（四）超过投标截止时间递交的投标文件，恕不接收。

（五）投标费用：无论投标结果如何，投标人参与本项目投标的所有费用均应由投标人自行承担。

（六）本项目不接受联合体参与投标，否则按无效投标处理。

（七）本项目接受合同分包。

（八）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，投标人列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将拒绝其参与政府采购活动。

## 八、联系方式

（一）采购人：重庆市竞技体育训练中心

联系人：雷老师

电  话：（023）61211799

地  址：重庆市沙坪坝区大学城北一路36号

（二）采购代理机构：重庆和定招标代理有限责任公司

联系人：王女士

电  话：（023）86715490  86715403

地  址：重庆市渝北区金昌路7号融创竣爵堡23栋4号

# 第二篇 项目技术需求

## 一、招标项目一览表

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 单价限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能运动视频及数据反馈系统 | 1 | 套 | 181,850 | - 高能量激光治疗仪为核心产品； 2.该包投标产品必须为中国关境内生产，若为进口产品将按无效投标处理。 |
| 2 | 技术诊断与快速反馈系统 | 2 | 套 | 160,000 |  |
| 3 | 体成分测试仪 | 1 | 台 | 294,500 |  |
| 4 | 能量代谢测试仪 | 1 | 套 | 520,000 |  |
| 5 | 专业运动测试跑步机 | 1 | 台 | 348,333.33 |  |
| 6 | 便携式能量代谢仪 | 1 | 台 | 260,333.33 |  |
| 7 | AED（带屏幕） | 1 | 台 | 22,600 |  |
| 8 | 恢复管理系统 | 2 | 套 | 118,000 |  |
| 9 | 全身脉冲加压恢复系统 | 15 | 套 | 23,900 |  |
| 10 | 高压氧舱 | 4 | 台 | 87,460 |  |
| 11 | 深层肌肉放松仪 | 2 | 台 | 46,400 |  |
| 12 | 深层肌肉放松仪 （多功能深层恢复理疗仪） | 4 | 台 | 6,838.33 |  |
| 13 | 超低温治疗仪 | 1 | 台 | 636,800 |  |
| 14 | 骨密度测试仪 | 1 | 台 | 506,666.67 |  |
| 15 | 细胞能量修复系统 | 1 | 台 | 450,000 |  |
| 16 | 高能量激光治疗仪（核心产品） | 2 | 台 | 490,000 |  |
| 17 | 低温冲击镇痛仪 | 1 | 台 | 174,000 |  |
| 18 | 中频电疗仪 | 2 | 台 | 10,500 |  |
| 19 | 超短波治疗仪 | 2 | 台 | 36,800 |  |
| 20 | 超声波治疗仪 | 2 | 台 | 131,333.34 |  |
| 21 | 微波治疗仪 | 2 | 台 | 57,000 |  |
| 22 | 肌骨超声 | 1 | 台 | 250,000 |  |
| 23 | 弱激光治疗仪 | 1 | 台 | 215,000 |  |
| 24 | 电动多功能理疗床 | 10 | 台 | 32,527.50 |  |
| 25 | 手法按摩床 | 10 | 台 | 2,442 |  |
| 26 | 泡沫轴 | 6 | 个 | 92.33 |  |
| 27 | 瑜伽垫 | 30 | 个 | 89.33 |  |
| 28 | 电动泡沫轴 | 10 | 个 | 1,000 |  |
| 29 | 空心泡沫轴 | 20 | 个 | 117.33 |  |
| 30 | 电动按摩球 | 10 | 个 | 642.33 |  |
| 31 | 电动花生球 | 10 | 个 | 800 |  |
| 32 | 优质水曲柳双肩肋木 | 3 | 个 | 4,388.67 |  |
| 33 | 弹跳训练凳 | 1 | 个 | 2,300 |  |
| 34 | 智能身心减压调养舱 | 1 | 台 | 149,000 |  |
| 35 | 电动按摩椅 | 6 | 台 | 15,526 |  |
| 36 | 坐姿推胸训练器 | 1 | 台 | 24,500 |  |
| 37 | 蝴蝶机训练器 | 1 | 台 | 21,583.33 |  |
| 38 | 肩部推举训练器 | 1 | 台 | 22,840 |  |
| 39 | 坐姿划船训练器 | 1 | 台 | 18,230 |  |
| 40 | 旋转训练器 | 1 | 台 | 24,200 |  |
| 41 | 卧式屈腿训练器 | 1 | 台 | 23,500 |  |
| 42 | 伸腿训练器 | 1 | 台 | 22,120 |  |
| 43 | 腿部推蹬训练器 | 1 | 台 | 22,253.33 |  |
| 44 | 腿部内外弯训练器 | 1 | 台 | 20,100 |  |
| 45 | 哑铃架 | 1 | 个 | 5,782 |  |
| 46 | 可调节哑铃椅 | 2 | 个 | 4,627.27 |  |
| 47 | 哑铃 | 1 | 套 | 4,901.67 |  |
| 48 | 运动环保地胶 （除力量训练区、跑道、功能训练区外其他所有区域铺满） | 1 | 套 | 6,396 |  |
| 49 | 定制环保地胶 （跑道） | 1 | 套 | 3,486.67 |  |
| 50 | 草皮 | 1 | 套 | 4,198 |  |
| 51 | 复合减震环保垫 | 1 | 个 | 10,961.67 |  |
| 52 | 减震垫卡扣 | 1 | 个 | 188 |  |
| 53 | 收边条 | 1 | 个 | 1,624.18 |  |
| 54 | 收边角 | 1 | 个 | 68 |  |
| 55 | 浸塑壶铃 | 1 | 套 | 792.2 |  |
| 56 | 牛角包 | 1 | 套 | 508.33 |  |
| 57 | 小工具架 | 1 | 个 | 1,045.83 |  |
| 58 | 玻璃隔断+门 | 1 | 套 | 14,745.73 |  |
| 59 | 健身镜子 | 2 | 个 | 2,150 |  |
| 60 | 普拉提核心床 | 1 | 个 | 8,700 |  |
| 61 | 医用遮挡帘 | 1 | 套 | 1,130.67 |  |

## 二、采购标的实现的功能或者目标

全力保障训练队伍康复使用。

## 三、招标项目技术需求

说明：“*”标注的技术需求为重要技术需求，若不满足将按照评标因素中相关规定处理。

| 序号 | 产品名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 智能运动视频及数据反馈系统 | *1、根据训练节奏快速设置延时反馈时间，延时时间可被记忆，无需重复设定（技术参数需在投标文件中提供产品彩页或产品说明书或技术白皮书或检测报告等相关证明材料来佐证，内容清晰可见） 2、最大回放时间≥60分钟，可选择以1s或10s为最小追溯单位，精确定位回放位置；训练视频缓存不低于一个月（可随时导出），保存格式为*.MP4 3、对于回放视频和缓存视频可任意录制并保存于本地，方便导出继续分析 4、支持多机位的集成，可同步训练馆已有视频反馈系统，在同一主机上分屏操作和同步播放 *5、具备多种反馈机制，包括任意回放、延时播放、快放慢放、前后逐帧、自动循环播放等，所有操作均通过触控大屏幕完成（技术参数需在投标文件中提供产品彩页或产品说明书或技术白皮书或检测报告等相关证明材料来佐证，内容清晰可见） 6、具备视频截取功能。截取时间为10-60s可调，保存格式为*.Avi 7、具备视频对比分析功能。可对两段视频进行对称性对比等，也可对两段视频的透明度进行调整，进行重叠分析 8、可接入运动视频及大数据实时交互平台，用于训练交互和远程教学 9、可在屏上直接画线、做标记、画图，可精确计算动作角度、位移等运动学参数，定位精度±1mm，识别精度≤±1mm *10、各操作之间相互独立，如延时、对比、画线等，反馈指令对记录当前训练无影响。即无论教练员和运动员处在回看、分析、存储等任何环节，训练进程始终被复制（技术参数需在投标文件中提供产品彩页或产品说明书或技术白皮书或检测报告等相关证明材料来佐证，内容清晰可见） |
| 2 | 技术诊断与快速反馈系统 | *1、软件系统利用人工智能图像识别技术可以在不贴marker或穿戴传感器的情况下，获取人体二维运动学数据（技术参数需在投标文件中提供产品彩页或产品说明书或技术白皮书或检测报告等相关证明材料来佐证，内容清晰可见） 2、要求提供中文版运动数据采集分析软件，可实现摄影机控制、校准、视频采集和运动轨迹分析等多种功能 3、支持连接摄影机进行视频实时采集，也支持导入视频进行分析，可导入专业摄像机、手机、平板等摄像设备拍摄的MP4格式视频 4、要求软件系统至少能够解析识别人体25个人体关节点(25点为鼻、左/右眼、左/右耳、脖颈、左/右肩、左/右肘、左/右腕、左/中/右髋、左/右膝、左右踝、左/右足跟、左/右大脚趾、左/右小脚趾) 5、要求支持人体关节点修正功能 *6、要求具备视频裁剪功能，可对采集视频进行剪辑，仅分析有效时段，充分保证分析数据的准确性，并可节约软件自动计算时间（技术参数需在投标文件中提供产品彩页或产品说明书或技术白皮书或检测报告等相关证明材料来佐证，内容清晰可见） 7、具备多种视频操作功能，支持视频慢放快放、逐帧播放、循环播放及视频画面的放大缩小，左右移动等 *8、软件系统需具备自动拼接、逐帧拼接和截图拼接等功能，可形成运动项目的时间序列视频，以便于进行运动分割和二次分析处理（技术参数需在投标文件中提供产品彩页或产品说明书或技术白皮书或检测报告等相关证明材料来佐证，内容清晰可见） 9、软件系统要求可在视频画面上记录时间、相对位移、角度、标尺、手动计算重心位置，也可将不同画面进行对比，视频对比功能拥有左右和叠加多重对比模式 10、要求软件支持多目标解析功能，数据能够自由切换；支持曲线显示功能，指标包括:各关节点和重心的位移、速度、加速度，以及它们的水平和垂直分量:左右肩关节、肘关节、腕关节、髋关节、膝关节、踝关节的平面角度、角速度、角加速度；上肢、下肢及躯干等环节水平面形成的夹角 11、要求软件系统具备同屏显示功能，至少可同屏显示运动视频、二维数据曲线和二维模型等 12、要求软件支持标记视频关键帧功能，书签式标记便于以后快速地定位关键时刻 13、数据输出结果可供选择，可输出所有关节点和重心的全部数据，也可根据用户自身需求，选择部分关节点数据 14、数据导出格式至少包括excel、图表、视频等多种格式，也支持将注释后的视频导出，便于交流分享 *15、软件系统具备专属的技能类运动训练模型数据集，该数据集应包括但不限于短跑、竞走、跳远、体操等项目，数据集不少于一万张；并配有国家队优秀运动员的基础运动学参数分析模型（技术参数需在投标文件中提供产品彩页或产品说明书或技术白皮书或检测报告等相关证明材料来佐证，内容清晰可见） |
| 3 | 体成分测试仪 | 1、测试方法：直接节段多频率生物电阻抗测试法 2、计算方法：不使用经验估算值 3、电极方法：4极8点接触式电极 *4、测试部位及频率：通过≥6个不同的频率（1 KHZ ，5 KHZ ，50KHZ ，250KHZ ，500KHZ，1000KHZ）分别在5个节段部分(右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢)进行30个电阻抗测量；电抗（Xc）：通过在5个节段部分(右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢)分别使用至少3个不同的频率（5 KHZ ，50KHZ ，250KHZ ）进行≥15种电抗测量（技术参数需在投标文件中提供产品彩页或产品说明书或技术白皮书或检测报告等相关证明材料来佐证，内容清晰可见） *5、具有3种结果报告：体成分报告、儿童体成分报告、水分报告，3种报告可单独打印（技术参数需在投标文件中提供产品彩页或产品说明书或技术白皮书或检测报告等相关证明材料来佐证，内容清晰可见） *6、主要测量值：人体成分分析（身体总水分、蛋白质、无机盐、体脂肪、肌肉量、去脂体重、体重）, 肌肉脂肪分析, 肥胖分析, 肌肉均衡(需根据标准体重/根据当前体重比率), 细胞外水分比率分析, 人体成分测试历史记录, 评分, 内脏脂肪面积（需有图解），体型（运动员体型、偏胖、肥胖、肌肉型、健康型、苗条肌肉型、苗条、隐性肥胖、消瘦型、偏瘦型）, 体重控制, 营养评估, 肥胖评估,肌少症评估， 身体均衡评估, 节段脂肪分析, 节段水分分析, 节段细胞内水分分析, 节段细胞外水分分析, 水分控制（可直接输出评价干体重值）、身体围度分析（颈围、胸围、腹围、臀围、右上臂、左上臂、右大腿、左大腿）, 腰臀比, 内脏脂肪等级, 研究项目（细胞内水分、细胞外 水分、基础代谢率、腰臀比、腹围、内脏脂肪等级、肥胖度、骨矿物质含量、身体细胞量、上臂围度、上臂肌肉围度、去脂体重指数、脂肪量指数、SMI、建议的热量摄入）, 运动热量消耗, 结果解析QR代码, 全身相位角, 生物电阻抗，电抗，节段相位角，生物电阻抗矢量分析图，儿童成长分数, 身体水分组成, 身体水分历史记录，结果解析二维码 7、参考标准：亚洲人标准（多人种标准可供选择） 8、操作语言：中文及多语种选择 *9、标准范围定制功能：可以根据需要自行设定体脂百分比、腰臀比和BMI等的正常范围 10、显示屏：≥10英寸彩色液晶屏 11、可根据用户需求定制输出结果报告纸模板 12、具有生物电阻抗矢量分析图 13、内部接口：触摸屏、键盘按键 14、测量体重范围：≥5kg，≤270kg，测量年龄范围：≥3岁，≤99岁，测量身高范围：≥50cm，≤220cm 15、数据存储：通过输入ID号可储存结果≥100000个测试结果 16、支持USB存储设备，可使用USB存储设备存储数据或备份全部数据 *17、阻抗误差：四肢≤±1%， 躯干≤±3%（技术参数需在投标文件中提供产品彩页或产品说明书或技术白皮书或检测报告等相关证明材料来佐证，内容清晰可见） 18、测试模式：自助模式及专家模式 19、阻抗范围：10-1000Ω 20、测试时间：1分钟以内即可完成测试 |
| 4 | 能量代谢测试仪 | *1、≥2种气体采集方式 2、 超声流速传感器测量范围：0~16L/s 3、气道阻力≤0.1cm H2O/L/S 4、分辨率≤1ml 5、死腔容积≤10ml 6、流速精度：50ml/s±3％；与流速值范围有关 7、传感器重量≤255 8、氧分析采用电化学传感器，使用寿命年>18月 9、氧传感器测量范围：0～100 vol % 10、氧传感器分辨率：≥0.01 vol % 11、氧传感器测量精度：≥0.05 vol % 12、氧传感器响应时间：≤100ms 13、二氧化碳分析器：红外式传感器 14、二氧化碳测量范围：0～13 vol % 15、二氧化碳传感器分辨率：≥0.01 vol % 16、二氧化碳传感器测量精度：≥0.1 vol % 17、二氧化碳传感器响应时间：≤100ms 18、测试原理为每口气呼吸法 |
| 5 | 专业运动测试跑步机 | *1、跑步机速度：最高速度≥26km/h（技术参数需在投标文件中提供产品彩页或产品说明书或技术白皮书或检测报告等相关证明材料来佐证，内容清晰可见） *2、跑步机坡度：最大正转坡度：25%，最大负转坡度：-25%（技术参数需在投标文件中提供产品彩页或产品说明书或技术白皮书或检测报告等相关证明材料来佐证，内容清晰可见） 3、越野模式：在不改变跑带转动方向的情况下，可实现上下坡模式，下坡坡度至少达到-5% 4、跑带长宽：长：1800-2000mm；宽600-700mm 5、跑步机重量：≤600kg 6、跑步机最大载重：≥200kg 7、跑板硬度：达到或超过超硬抗静电酚胺树脂复合结构跑板硬度 8、跑带厚度：≥4.2mm 9、减震系统：10点硅胶缓冲或等同减震水平 10、电机要求：3KW交流变频电机或以上 11、电源要求：电压220-240V/50HZ，可使用家用普通电源线 12、控制面板：物理键盘+触摸式显示屏 13、显示屏：触摸式显示屏 14、控制系统：安卓系统或windows系统，可安装有氧能力间接评估软件或训练程序 15、控制系统文字：中文 16、界面显示指标：实时显示速度、坡度、步幅、步频、总距离、上升高度、能耗、心率 17、连接兼容性：可连接兼容国内外主流运动心肺系统 18、心率采集：可接收polar蓝牙心率发射带心率 19、安全配置：跑步机左右侧均设有急停键，前方有磁吸式防摔安全绳。预留可配置具备重量传感器和急停功能吊带式保护架的接口 |
| 6 | 便携式能量代谢仪 | *1、软件有心肺通气量测试、6 分钟步行测试、运动心肺换气量测试三个测试模块（技术参数需在投标文件中提供产品彩页或产品说明书或技术白皮书或检测报告等相关证明材料来佐证，内容清晰可见） 2、心肺通气量测试通过采集流量传感器数据，可给出FIVC(用力吸气肺活量)，FIV1(用力吸气一秒量)，FIV1%(用力吸气一秒率)，PIF(吸气峰值流速)，FVC(用力呼气肺活量)，FEV1(用力呼气一秒量)，FEV1%(用力呼气一秒率)，PEF(呼气峰值流速)，FEF25%(25%肺活量时呼气流速)，FEF50%(50%肺活量时呼气流速)，FEF75%(75%肺活量时呼气流速)，MVV(最大分钟通气量) *3、6 分钟步行测试，可给出VI(分钟吸气量)，VE(分钟通气量)，BF(呼吸频率)（技术参数需在投标文件中提供产品彩页或产品说明书或技术白皮书或检测报告等相关证明材料来佐证，内容清晰可见） 4、可对吸入氧、二氧化碳浓度的实测数据分析及呼出的氧、二氧化碳浓度的实测数据分析 5、运动心肺换气量测试，可给出VO₂(摄氧量)，VO₂/Kg(每公斤摄氧量)，VE(分钟通气量)，BF(呼吸频率)，VCO₂(二氧化碳呼量)，METS(梅脱值) 6、患者信息储存，可记录受试者姓名、性别、年龄、身高、体重、ID，并保存测试报告 7、便携式运动心肺测试仪可用于与功率车、运动平板等结合使用，可长时间佩戴监测，适用于各种活动以及体育运动监测，不受场地限制，设备便携，操作简单 8、测试报告给出测试值、参考标准值、测试值/参考值百分比 设备参数： 8.1、气体流量测量范围及误差，测量范围-550L/min ～ 550L/min，气体流量测量误差应小于等于士 10 %或士 10L/min 8.2、通气体积：容量范围为 0-10L 8.3、氧气传感器，测量范围：10-25%浓度，测量精度：≤士 0.1 Vol%，分辨率：0.01 Vol%，响应时间：＜100ms 8.4、二氧化碳传感器，测量范围：0-13%浓度，测量精度：≤士 0.1 Vol%，分辨率：≥0.01 Vol%，响应时间：≤100ms 8.5、设备主机 尺寸：≤183.5 mm×151.5 mm×56.5 mm 8.6、可连接22 mm内圆锥接头通气面罩，单人使用，避免交叉感染 *8.7、可单独使用，用于不同运动项目测试，可与功率车、跑台、动态血压血氧检测仪、ECG等设备联用 8.8、设备开机具有自检功能，确保测试准确 |
| 7 | AED（带屏幕） | - 1、体积、重量大小适中，设备操作提示良好 1.1、尺寸≤: 100mm (高) × 210 mm (宽) × 300 mm (长) ±10mm，且机器自身具备便携把手，便于携带 1.2、重量≤2.6kg（含电极片和电池）便于公共场所携带使用 1.3、为确保及时除颤，在需要除颤时，除颤按钮必须有醒目的闪烁提示 1.4、在待机状态下，电极片和自动体外除颤仪预先连接，且电极片可放在机器上，方便携带和及时救治 *1.5、提供中英文双语语音提示，可一键快速切换中英文，无需重新启动（技术参数需在投标文件中提供产品彩页或产品说明书或技术白皮书或检测报告等相关证明材料来佐证，内容清晰可见） 2、施救指导详细、显示内容全面 *2.1、≥5英寸彩屏，提高对普通施救人员的操作指导、准确施救（技术参数需在投标文件中提供产品彩页或产品说明书或技术白皮书或检测报告等相关证明材料来佐证，内容清晰可见） 2.2、屏幕分辨率不低于780×480，有清晰的动画指导贴放多功能电极片，放电，心肺复苏（CPR)等操作，可以指导普通民众施救人员进行高效施救操作 2.3、智能环境除噪：根据环境自动调整屏幕亮度和音量，适应野外强光环境下和急救现场嘈杂环境下使用 2.4、提供智能语音播报。设备根据急救人员响应速度，智能提示急救人员除去病人的衣物、粘贴电极片 *2.5、在CPR仅按压过程中持续提供操作指导和剩余按压次数提示（技术参数需在投标文件中提供产品彩页或产品说明书或技术白皮书或检测报告等相关证明材料来佐证，内容清晰可见） *2.6、设备屏幕支持显示ECG波形（技术参数需在投标文件中提供产品彩页或产品说明书或技术白皮书或检测报告等相关证明材料来佐证，内容清晰可见） 3、除颤准备时间短，能量可覆盖人群广 *3.1、除颤采用双相波技术，除颤波形：双相指数截断波形（BTE），具备自动阻抗补偿功能（技术参数需在投标文件中提供产品彩页或产品说明书或技术白皮书或检测报告等相关证明材料来佐证，内容清晰可见） 3.2、能量可递增，首次除颤没有消除室颤时，第二次和第三次电击自动使用更高级别能量。以便于非专业医务人员使用 *3.3、成人最大除颤能量可达360J （技术参数需在投标文件中提供产品彩页或产品说明书或技术白皮书或检测报告等相关证明材料来佐证，内容清晰可见） 3.4、支持成人/小儿模式，且模式可一键切换。切换后机器根据选择的病人类型自动切换提示信息、除颤能量和CPR按压模式 3.5、从开机到充电至200J能量准备放电的时间≤8.5秒 3.6、具有内部自动放电功能，保证患者和医护人员安全 4、除颤电极片有效期长，电池待机时间长，降低维护成本 4.1、电极片有明确贴放位置示意图，减少施救过程中的出错率提高抢救效率 4.2、备用状态时电极片须已经提前与机器连接，节省宝贵的抢救时间 *4.3、一次性电极片及一次性电池出厂有效期≥60个月（技术参数需在投标文件中提供产品彩页或产品说明书或技术白皮书或检测报告等相关证明材料来佐证，内容清晰可见） *4.4、一次性电池：在适合条件下，可以支持≥350次200J放电或≥200 次360J放电（技术参数需在投标文件中提供产品彩页或产品说明书或技术白皮书或检测报告等相关证明材料来佐证，内容清晰可见） 4.5、低电量报警后至少还可持25分钟工作时间和至少10次200J除颤充放电 5、设备自检功能完善 5.1、自检功能：具备每日、每周、每月、每季度的设备自检和用户手动自检，可及时判断机器状态是否正常 5.2、自检内容：主控模块、治疗模块、电源模块的状态 5.3、自检反馈：根据自检结果，红灯/绿灯显示设备状态。不开机情况下可提示故障 5.4、内置自检程序，自动检测电池状况，不开机可提示电池剩余电量低 6、数据存储和导出功能完善 6.1、数据存储：可存储ECG波形数据、事件数据、录音数据、急救数据（须有急救时间、CPR 持续时间、放电次数等要素）、录音数据等 6.2、存储容量：设备的内部存储容量不小于1Gb，可存储不少于999份自检报告 6.3、数据导出：支持USB接口，可通过外部USB闪存设备导出抢救记录数据 6.4、具备录音功能，可保存60分钟抢救现场录音。便于事件回溯 7、设备可靠性高，经久耐用 7.1、抗冲击/跌落性能：具备优异的抗冲击/跌落性能，机器六面均可承受≥1.5 m跌落冲击. 提供说明书等证明文件 7.2、防水防尘性能：具备良好的防水防尘性能，防水防尘级别IP55。提供说明书等证明文件 7.3、工作温度范围：满足 -5ºC ～ 50ºC，且从室温环境下进入-20ºC 环境后，至少能工作60分钟。提供说明书等证明文件 7.4、工作海拔高度（大气压力）范围：-381 m ～ +4575 m.（57.0 kPa ～ 106.2 kPa） 7.5、工作湿度范围：满足 5% ～ 90% 非冷凝 |
| 8 | 恢复管理系统 | *1、队员通过心率表实现详细的能量消耗来源分析、运动负荷监测、恢复数据、有氧健康测试、跑步表现测试、步行测试、HRV、睡眠数据监控和24小时活动量监测等，了解自身状态及恢复情况，找到改进的机会 2、根据运动员每天的恢复情况在相应的心率区间进行训练 3、包含心率表，可采集睡眠数据，整合分析 4、设备无线连接距离：≥80 米 5、传感器纽扣电池可持续使用时长：≥300小时 6、防水等级：≤30米，可以监控游泳运动数据 *7、心率表内置不少于9个LED，尺码为均码使用 （技术参数需在投标文件中提供产品彩页或产品说明书或技术白皮书或检测报告等相关证明材料来佐证，内容清晰可见） |
| 9 | 全身脉冲加压恢复系统 | 1、FastFlush 技术（60秒完全充气） *2、4个重叠式内部腔室（技术参数需在投标文件中提供产品彩页或产品说明书或技术白皮书或检测报告等相关证明材料来佐证，内容清晰可见） *3、梯度区域控制（技术参数需在投标文件中提供产品彩页或产品说明书或技术白皮书或检测报告等相关证明材料来佐证，内容清晰可见） 4、≥4个预设程序+PRO程序 5、≥4种空气循环 6、1-4个时间间隔(10_x0001_ - 90 分钟，间隔为5分钟或持续) *7、可调整压⼒保持时长（1-10秒）（技术参数需在投标文件中提供产品彩页或产品说明书或技术白皮书或检测报告等相关证明材料来佐证，内容清晰可见） *8、可调整压力释放时长（10-60秒）（技术参数需在投标文件中提供产品彩页或产品说明书或技术白皮书或检测报告等相关证明材料来佐证，内容清晰可见） 9、≥240分钟电池续航时间 10、蓝牙连接 |
| 10 | 高压氧舱 | - 1、电源类型 220V 2、功率 ≤1000W 3、制氧量 ≥3L/分钟 4、制氧浓度 93±3% 5、舱体最大承压范围 3.5PSI 6、单次使用时长≥45分钟 7、舱体容积 舱体达到工作压力，压缩空气量＜900L *8、整体重量 ＜40kg（技术参数需在投标文件中提供产品彩页或产品说明书或技术白皮书或检测报告等相关证明材料来佐证，内容清晰可见） 9、控制方式 一键压氧感应自主运行；冲压和制氧状态能够进行提示 10、舱体材料 环保材质 11、安全防护 2处安全阀+舱压传感动态监测保护 12、供氧 93%±3%，氧流量3L/分钟 13、噪音控制 舱内≤45dB(A);整机≤60dB(A) *14、舱体展开/收纳 使用过程中单人能够快速展开/收纳，单个动作≤20分钟 *15、收纳搬运形式 主机舱体采用一体式收纳，并且要便于搬运；（技术参数需在投标文件中提供产品彩页或产品说明书或技术白皮书或检测报告等相关证明材料来佐证，内容清晰可见） *16、舱体结构及功能 舱体具备自身成型功能，使用过程中无需其他辅助设施和手段达到撑起状态，便于人员快速使用 *17、舱体的床垫、稳定支撑、成型支撑采用一体化设计 *18、使用过程姿态 使用过程中能够满足躺卧、坐起两种形态 19、床垫 支撑床垫采用充气形式，并具备感知能力，能够在升压过程中自动调整压力，提升舒适感 20、操作 采用一键操作方式，过程中无需其他操作 21、传感要求 自身能够实现自动识别舱压、气垫、制氧状态 |
| 11 | 深层肌肉放松仪 | 1、手柄采用不锈钢材质 2、按摩头采用钛合金材质，至少配备≥三种按摩头 3、具有无极变速开关，工作时振动连续输出，按摩头可伸缩 4、频率连续可调，调节范围：10Hz~60Hz，每分钟振动次数范围：0~3600次，治疗深度≥20~60mm 5、控制器采用线控方式 6、采用低压控制方式，保证使用过程中的安全性 7、材质：钛合金、不锈钢、铝合金 8、主机尺寸（L*W*H）：254mm*50mm*150mm（±20%）；手柄直径：42mm（±20%） 9、主机重量：2.5kg（±20%） |
| 12 | 深层肌肉放松仪 （多功能深层恢复理疗仪） | 1、转速最低≤1800转/分钟，最高≥2400转/分钟 2、振幅：≥15毫米 3、推力：≥25千克 *4、多种模式调节：振动模式、冲击模式等不低于五种模式选择（技术参数需在投标文件中提供产品彩页或产品说明书或技术白皮书或检测报告等相关证明材料来佐证，内容清晰可见） *5、内置预设方案≥5个（技术参数需在投标文件中提供产品彩页或产品说明书或技术白皮书或检测报告等相关证明材料来佐证，内容清晰可见） *6、5种按摩头可针对身体的不同部位：缓冲按摩头、标准球形头、拇指按摩头、微点按摩头和楔形按摩头（技术参数需在投标文件中提供产品彩页或产品说明书或技术白皮书或检测报告等相关证明材料来佐证，内容清晰可见） *7、5档LCD显⽰屏可控制按摩速度和力度（技术参数需在投标文件中提供产品彩页或产品说明书或技术白皮书或检测报告等相关证明材料来佐证，内容清晰可见） 8、蓝牙连接，可进⾏逐步指导和设备定制 9、≥三个可调节温度档位 |
| 13 | 超低温治疗仪 | 1、设置温度：—90℃～-160℃ 2、预冷时间：＜300秒(-110℃) 3、设定时间：30-210秒 4、制冷剂消耗：≤1 kg/min 5、制冷剂预冷消耗：≤2.5 kg 6、电压、频率：AC 220V±10%；50Hz±1Hz 7、功率：≤1000w 8、使用环境：存贮温度-20℃~50℃；工作温度：0℃~40℃；工作相对湿度：10%-60%（不冷凝） |
| 14 | 骨密度测试仪 | - 测量部位：左/右手臂前端尺桡骨 - *2、测量系统：双能X射线采集系统，周围型双能X射线骨密度仪检测系统 *3、脉冲式高低双能X线，高能≤70Kv，低能≤45Kv（技术参数需在投标文件中提供产品彩页或产品说明书或技术白皮书或检测报告等相关证明材料来佐证，内容清晰可见） 4、双能X射线管电流偏差：-0.4％ 5、双能X射线管电压偏差： 6.3％ 6、成像方式：锥形束，面成像技术，扫描时间短，成像更清晰 7、双能X射线管电流：低能0.45mA，高能0.25mA. 8、近台操作，主机和操作台为分体设备，医用推车全铝带升降功能 9、准确度（误差）0.25％ *10、骨密度测定结果线性相关系数R＝0.9999（技术参数需在投标文件中提供产品彩页或产品说明书或技术白皮书或检测报告等相关证明材料来佐证，内容清晰可见） *11、所测骨密度值的变异系数CV:同日≤0.20％，多日：≤0.45％（技术参数需在投标文件中提供产品彩页或产品说明书或技术白皮书或检测报告等相关证明材料来佐证，内容清晰可见） 12、测量参数：T-值、Z-值、骨密度值、骨密度指数表，年龄组骨峰值。计算参数 13、拥有中国人种数据库：中国人数据库（东南，西南，西北，东北人种数）WHO国际兼容 *14、测量面积：125mm*95mm,偏差：±1.0mm（技术参数需在投标文件中提供产品彩页或产品说明书或技术白皮书或检测报告等相关证明材料来佐证，内容清晰可见） 15、被检测者的入射空气动能值不大于807.8uGy／次 16、数据管理：包括数据存取，查询，统计等 17、焦点位置基准轴的公差±1mm 18、双能X射线管电压偏差：-5.5％ 19、软件具有自动判断与人工判断功能可选功能，输入被测者信息系统自动切换到对应数据库，无需手动人工选择，增加医生工作效率 20、具有历史病历查找功能，具有精细搜索，条件搜索等多条件查找 21、具有多种条件统计分析功能，为医生提供更多的病例信息 22、统计具有表格统计功能，便于医生对病例进行分析 23、具有诊断模板自动寻址功能，模板可添加，删减，修改等自行设置处方 24、出厂标准配备有机玻璃铝体模，可以连接医院HIS系统、PACS系统等 25、产品主页有：质控、测量、病例管理、系统设置、帮助五大功能模块组成 26、原装品牌商务计算机，i5配置，CPU四核、8G、1T、22.5寸高清显示器 27、高配工作站可大容量储存病例≥300000人份 28、工作电压：220V，50Hz |
| 15 | 细胞能量修复系统 | 1、输入电源：220V，50Hz；额定功率：≤300VA 2、显示屏：彩色液晶触摸屏，易于操作 3、治疗时间：0-60分钟可调，步进1分钟 4、治疗提示音：治疗开始和治疗结束有提示音，音量大小可调节 *5、治疗频率：非单一治疗频率，频率范围在2500Hz～1MHz，不少于三种不同的治疗频率 6、治疗频率工作模式：单频率模式；多频率自动交替模式 7、治疗模式：不少于三种治疗模式，单独治疗模式≥2种，交替治疗模式≥1种 8、治疗模式选择方式：手动选择、系统自动识别 9、工作模式：常规模式，工作频率≤0.5MHz，误差±10%；深度模式，工作频率≤0.3MHz,误差±10% 10、电极片尺寸：≥3种不同尺寸圆片电极，厚度不高于6.5mm，直径分别为40mm±2mm、60mm±2mm、70mm±2m 11、脉冲模式：在深度模式下，脉冲频率为2Hz和4Hz，误差±10%。 *12、多极工作模式：常规多极模式，工作频率≤1MHz，误差±10%；深度多极模式，工作频率≤0.5MHz，误差±10% 13、安全措施：具备手持式紧急开关；有主电源开关，副电源开关 *14、输出通道：不少于4种输出通道接口，每一种通道工作模式不同，包含有中性电极输出通道 |
| 16 | 高能量激光治疗仪 | - 1、激光类型：医用半导体激光器 2、输出波长：980nm±10nm 3、光学技术：光学耦合技术 *4、最大持续输出功率：≥25W（技术参数需在投标文件中提供产品彩页或产品说明书或技术白皮书或检测报告等相关证明材料来佐证，内容清晰可见） *5、激光输出脉冲频率：0.5Hz-10000Hz（技术参数需在投标文件中提供产品彩页或产品说明书或技术白皮书或检测报告等相关证明材料来佐证，内容清晰可见） 6、输出方式：连续模式，重复脉冲模式 7、能量传输效率：>85% 8、指 示 光：激光二极管635nm（±20nm） ≤5mW，亮度1-7档可调 9、定时功能：0—990秒，可调 *10、操作方式：高档精密彩色触摸液晶屏，治疗参数、方案及机器运行情况等均可显示，单键飞梭调节旋钮及触摸液晶屏进行各种参数、模式和状态的选择和设置 *11、方案存储：预设有≥80种治疗方案；点击屏幕人体相应治疗部位，即可显示预设治疗方案，方便随时调取（技术参数需在投标文件中提供产品彩页或产品说明书或技术白皮书或检测报告等相关证明材料来佐证，内容清晰可见） 12、端口：内置网络连接端口，USB接口，RS232接口 13、保护系统：具备钥匙开关管理；联锁开关保护；急停开关保护；精密温度控制系统，保证激光器寿命和功率稳定输出 14、冷却方式：风冷 |
| 17 | 低温冲击镇痛仪 | - 操作显示：≥12英寸液晶触摸屏 2、冷疗原理：冷空气 3、主机外形尺寸（长宽高）：570×475×1100mm，允差±10%。 4、冷空气输出管长：1800mm，允差±10% 5、额定输入功率：≤1000VA 6、治疗时间：1～99min，允差±1min。 7、除霜模式：自动、手动。 *8、自动除霜循环周期：60～180min，级差1min（技术参数需在投标文件中提供产品彩页或产品说明书或技术白皮书或检测报告等相关证明材料来佐证，内容清晰可见） *9、除霜时间：≥3档可调，允差±2%（技术参数需在投标文件中提供产品彩页或产品说明书或技术白皮书或检测报告等相关证明材料来佐证，内容清晰可见） *10、液位提示功能：除霜水位超限时，有蜂鸣器提示音。（技术参数需在投标文件中提供产品彩页或产品说明书或技术白皮书或检测报告等相关证明材料来佐证，内容清晰可见） 11、治疗处方：≥40个自定义处方 *12、治疗温度设置范围：0～30℃连续可调，级差1℃。（技术参数需在投标文件中提供产品彩页或产品说明书或技术白皮书或检测报告等相关证明材料来佐证，内容清晰可见） 13、红外测温功能：治疗过程中实时显示当前皮肤温度，机器根据皮肤温度自动调节出风量30～120L/min 14、最低温度：软管释放出的气流温度＜-5℃ |
| 18 | 中频电疗仪 | - 输出电流强度： ——在500Ω的负载电阻下，输出电流不超过以下的限值：频率≤1500Hz，为80mA(r.m.s)， 频率＞1500Hz为100mA(r.m.s) ——输出电流调节方式：用按键递增、递减（100档，每档1mA） ——最大输出电流：100mA±10％（负载500Ω） ——直流输出[使用离子导入时]：输出电压最大有效值≤40V *2、输出通道：四路，输出电流独立可调 ——四路同步电刺激、异步电刺激通道 ——四路同步（温热）电刺激、异步（温热）电刺激通道 ——两路离子导入通道 ——两路干扰电治疗通道 - （技术参数需在投标文件中提供产品彩页或产品说明书或技术白皮书或检测报告等相关证明材料来佐证，内容清晰可见） *3、工作频率：1kHz～12kHz，误差±10%（技术参数需在投标文件中提供产品彩页或产品说明书或技术白皮书或检测报告等相关证明材料来佐证，内容清晰可见） 4、调制频率范围：在0～150Hz范围内 5、差频频率范围：在0～100Hz范围内 6、调幅度：设有0%、33%、60%、100%四种调幅度，调幅度允差±5%。 7、动态节律：4s～10s 8、差频变化周期：15s～30s 9、基波频率及波形：方波，频率为1kHz～12kHz（对应脉冲宽度为500μs～42μs） *10、调制波形：方波、尖波、三角波、指数波、锯齿波、正弦波、等幅波、梯形波、扇形波、扇指波以及它们的组合（技术参数需在投标文件中提供产品彩页或产品说明书或技术白皮书或检测报告等相关证明材料来佐证，内容清晰可见） 11、温热电极（温控）：25℃～42℃、高、中、低三档可调 *12、时间调节：默认处方时间：10min～40min，误差±10%。时间可调功能：1min～99min，步进1min，误差±10%（技术参数需在投标文件中提供产品彩页或产品说明书或技术白皮书或检测报告等相关证明材料来佐证，内容清晰可见） 13、电源条件：交流220V/频率50Hz 14、输入功率：≤150VA 15、工作环境：温度5℃～40℃，相对湿度≤80%，大气压力860hPa～1060 hPa |
| 19 | 超短波治疗仪 | 1、额定输入功率：≤700VA 2、输出功率： 2.1、≥五档可调，允差±20% 2.2、输出功率的稳定性：治疗仪连续工作≥30min，输出功率变化不大于±10% 3、治疗时间：≥五档可调，各档允差±5%，预热时间≤120s，治疗结束后有蜂鸣声提示治疗结束 4、外形尺寸：长mm×宽mm×高mm =430mm*330mm*830mm，允差±15％ 5、工作频率：27.12MHz,允差±1.5％ 6、输出线长度：1100mm，允差±10％ *7、脉冲模式 7.1、脉冲调制频率：疏波MF 70Hz，密波DF 350Hz，允差±10% 7.2、调制波形：方波 7.3、调制脉冲脉宽：疏波2.0ms，密波1.8ms，允差±20% 7.4、调制度：100%（技术参数需在投标文件中提供产品彩页或产品说明书或技术白皮书或检测报告等相关证明材料来佐证，内容清晰可见） |
| 20 | 超声波治疗仪 | - 超声治疗枪：采用自聚焦式声场技术，输出端面采用特制透声膜，特制高分子凝胶填充耦合，提高超声传导效率 2、声工作频率：0.3MHz～3MHz；声工作频率精度：与标称值偏差在±5%范围内； 输入功率：≤200W；噪声：≤65dB *3、输出声功率：输出声功率≤10W，治疗头输出功率可在0W～10W范围内分档设定（技术参数需在投标文件中提供产品彩页或产品说明书或技术白皮书或检测报告等相关证明材料来佐证，内容清晰可见） *4、治疗深度：治疗枪焦平面距离42±5mm（技术参数需在投标文件中提供产品彩页或产品说明书或技术白皮书或检测报告等相关证明材料来佐证，内容清晰可见） 5、定时时间：0～300s可调，误差不超过±2s。步辐1秒，系统可实时显示档位次和累计治疗时间 6、治疗过程警示音提示：治疗开始声音提示，治疗中止警示音同时停止 7、超声治疗耦合剂：专业研发、生产的配套超声治疗耦合剂应用于治疗耦合 |
| 21 | 微波治疗仪 | - 工作频率为≤2450MHz *2、具有两套独立的微波输出系统及控制系统，双微波输出通道，均可单独进行设置与操作（技术参数需在投标文件中提供产品彩页或产品说明书或技术白皮书或检测报告等相关证明材料来佐证，内容清晰可见） 3、微波输出：双路输出，可双路同时运行或单路运行（可两人同时治疗也可单独1人治疗），互不干扰 *4、具有三维功能，实现三维治疗功能，为患部提供立体照射，避免常规治疗方式下出现无法达到有效照射部位的治疗死角情况，达到完美的治疗效果（技术参数需在投标文件中提供产品彩页或产品说明书或技术白皮书或检测报告等相关证明材料来佐证，内容清晰可见） 5、功率控制设定、数字显示 具有两个单独可控的输出通道设置，输出功率均为：0-99W，连续可调。 6、时间控制设定、数字显示 具有两个单独可控的输出通道设置，时间设置均为：0～30分，连续可调 7、控制方式：触摸启动或自动复位，运行倒计时为0后，返回到设定功率、时间状态。启动、运行结束，蜂鸣提示报警 8、显示方式：LED数码显示 *9、微波理疗辐照器：圆形＞￠160mm、马鞍形＞360mmX120mmX60mm；全自动重力支架2 套 10、安全性：无用辐射：无用辐射＜10/cm²；外壳辐射<1mW/cm² ；具有自动保护装置：过载、闭锁、误操作保护功能 *11、具有功率调整自适应功能，输出功率稳定，大小不能随电网电压波动。（技术参数需在投标文件中提供产品彩页或产品说明书或技术白皮书或检测报告等相关证明材料来佐证，内容清晰可见） *12、具有功率异常实时自检功能和故障代码显示；并采用加强保护，设备一旦出现异常，设备主机面板上可显示故障状态（技术参数需在投标文件中提供产品彩页或产品说明书或技术白皮书或检测报告等相关证明材料来佐证，内容清晰可见） |
| 22 | 肌骨超声 | - 主机成像系统： *1.1、高清液晶显示器≥21.5”(分辨率1920*1080)，防眩光，亮度可根据周围光自动调节，显示器可前后折叠、左右任意旋转（技术参数需在投标文件中提供产品彩页或产品说明书或技术白皮书或检测报告等相关证明材料来佐证，内容清晰可见） *1.2、操作触摸屏≥13.3"(分辨率1920*1080)，防眩光，可独立调节角度≥50度（技术参数需在投标文件中提供产品彩页或产品说明书或技术白皮书或检测报告等相关证明材料来佐证，内容清晰可见） 1.3、触摸屏支持手势控制，可自定义≥7个双指手势功能（如冻结、存图、打印等） 1.4、控制面板可同时旋转和升降，前后拉升。旋转角度 ≥180度，上下移动≥30cm 1.5、多倍信号并行处理技术 1.6、数字化全程动 1.7、态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥12 bit 1.8、二维灰阶成像及M型显像单元 1.9、解剖M型技术≥3条取样线，可360度任意旋转，并可在实时和冻结的二维图像上获取解剖M图像 1.10、具备曲线解剖M型技术 1.11、具备彩色多普勒成像技术 1.12、具备彩色多普勒能量图技术 1.13、具备方向性能量图技术 1.14、数字化频谱多普勒显示和分析单元(包括PW、CW和HPRF) 1.15、具备图像智能一键优化技术，自动连续优化图像，有独立按键。可支持对造影图像、彩色多普勒、频谱多普勒、及二维灰阶的优化。 1.16、具备空间复合成像技术，支持彩色多普勒模式 1.17、具备斑点噪声抑制技术，在造影成像模式，三维成像及二维图像下可支持≥7档调节 1.18、具备自动血流跟踪技术，可实现ROI框位置和角度的自动优化，提供Power/Color模式下彩色血流/能量图像的实时动态优化 1.19、具备穿刺增强功能，凸阵探头和线阵探头均可支持，具有双屏实时对比显示（增强前后效果），并支持自适应校正角度 1.20、具备中分线模式，图像窗口参数区域可实时显示光标对应的显示深度 1.21、图像放大，支持高清放大和全局/局部放大，放大倍数≥16倍;支持≥2种放大全屏放大模式。 1.22、支持声输出级别调节，屏幕实时显示械指数/热指数（软组织热指数，颅骨热指数，骨热指数） *1.23、支持线阵探头双B图像拼接（技术参数需在投标文件中提供产品彩页或产品说明书或技术白皮书或检测报告等相关证明材料来佐证，内容清晰可见） 2、先进成像技术： 2.1、造影成像技术及造影定量分析功能 1)可支持多种探头：凸阵探头、线阵探头，腔内探头，心脏探头 *2)支持微血管造影增强功能（技术参数需在投标文件中提供产品彩页或产品说明书或技术白皮书或检测报告等相关证明材料来佐证，内容清晰可见） 3)支持双幅实时显示，屏幕左右显示造影图像和组织图像 4)支持向后存储，≥6分钟电影；支持向前存储 5)具混合图谱，将造影图像和组织图像混合显示 2.2、应变式弹性成像技术 1)支持探头：腔内探头、线阵探头 2)提供超声图像和弹性图像多种显示格式，如左右显示、上下显示、全屏显示 3)具备组织硬度定量分析软件，支持应变、应变率和应变直方图的测量 4)具备肿块周边组织弹性定量分析功能 5)具备定量测量映射分析，即在组织图测量时弹性图同步测量 2.3、TDI组织多普勒成像 1)TDI成像模式：M型模式图、频谱模式图、彩色速度模式图、能量模式图 2)TDI曲线解剖M型模式：同步显示心肌组织节段运动同步性、运动时相对比 *2.4、具备超声教学软件功能，提供标准超声图像、解剖示意图，包含腹部、浅表、心脏、乳腺、神经、肾脏、前列腺、睾丸等切面。支持心脏及腹部各≥5个标准切面的自动识别（技术参数需在投标文件中提供产品彩页或产品说明书或技术白皮书或检测报告等相关证明材料来佐证，内容清晰可见） 3、测量和分析：(B型、M型、D型、彩色模式) 3.1、常规测量软件包 3.2、基础测量包，2B模式下支持双幅跨幅测量 3.3、定点测速功能，彩色多普勒模式下可同屏测量血管腔内≥7个任意位置血流速度 3.4、半自动面积及径线测量 自动描迹、测量和计算工具，可支持径、周长、面积、平均灰度、径1/ 径2、径2/ 径1 等测量结果 3.5、支持自动NT测量 3.6、心脏测量软件包：心功能自动测量软件,无需ECG可自动识别四腔心、两腔心切面，自动识别心肌边界，并进行自动描迹，无需手动选择切面和手动描记 3.7、腹部测量软件包：支持膀胱自动测量 3.8、自动肝肾比测量 一键自动肝肾器官识别，自动计算肾皮质及肝脏的灰阶比值，方便进行肝脏脂肪变的定量评估 3.9、小器官测量软件包，包含乳腺测量包 *3.10、血管测量软件包：IMT血管壁内中膜自动测量，测量结果参数≥7项，具备IMT评估曲线分析（技术参数需在投标文件中提供产品彩页或产品说明书或技术白皮书或检测报告等相关证明材料来佐证，内容清晰可见） 3.11、实时 IMT 实时监测血管内中膜变化，自动监测并计算颈动脉的内中膜厚度，,自动获取6组IMT内膜厚度值，并实时更新 4、图像存储(电影)回放重显及病案管理单元 4.1、硬盘≥1T，图像存储，电影回放：≥150秒 4.2、多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出。导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作 4.3、支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥6分钟的电影，对剪接和编辑的电影图像可多次存储和多次编辑；图像和电影均可以实时扫描、冻结状态下直接存储，并且具有独立的存储功能键 4.4、原始数据处理，支持动、静态图像冻结后，最大可调节参数≥32项 - 系统技术参数及要求： 1、系统通用功能： *1.1、主机探头接口≥4个，大小一致，全激活、相互通用。（技术参数需在投标文件中提供产品彩页或产品说明书或技术白皮书或检测报告等相关证明材料来佐证，内容清晰可见） - 1.2、整机重量（标配状态，不含所有的选配件的情况下）≤65kg 1.3、探头接口盖板具备防尘功能 1.4、预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节 2、探头规格 2.1、频率：超宽频带或变频探头，所配探头均为宽频变频探头 2.2、二维及谐波模式下分别独立变频，≥3段 2.3、彩色及频谱多普勒模式分别独立变频，≥5段 *2.4、腹部凸阵探头（1.2-6MHz）（技术参数需在投标文件中提供产品彩页或产品说明书或技术白皮书或检测报告等相关证明材料来佐证，内容清晰可见） *2.5、血管/小器官线阵探头（3.0-13.0MHz）（技术参数需在投标文件中提供产品彩页或产品说明书或技术白皮书或检测报告等相关证明材料来佐证，内容清晰可见） *2.6、心脏相控阵探头（1.5-4.5MHz）（技术参数需在投标文件中提供产品彩页或产品说明书或技术白皮书或检测报告等相关证明材料来佐证，内容清晰可见） 3、二维显像主要参数： 3.1、成像速度：凸阵探头，18CM深度时, 全视野， 帧率≥39帧/秒；相控阵探头，18CM深度时, 全视野，帧率≥57帧/秒 3.2、增益调节：B/M/D分别独立可调，≥100，可视可调步进≥1 3.3、LGC: ≥8段，TGC: ≥8段 3.4、显示深度≥38cm 3.5、伪彩图谱: ≥8种 3.6、最大帧率: ≥600 帧/秒 3.7、动态范围：≥240，可视可调 4、频谱多普勒： 4.1、显示模式：连续多普勒、高脉冲重复频率、脉冲多普勒 4.2、最大测量速度：≥7.2m/s（连续多普勒速度: ≥35m/s） 4.3、最低测量速度：≤13.1cm/s 4.4、偏转角度: ≥±30° (线阵探头) ，并支持快速角度校正 4.5、取样宽度及位置范围： 0.5-30mm 4.6、零位移动：8级 5、彩色多普勒： 5.1、显示方式：包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等 - 5.2、速度标识功能，标识不同血流速度边界，观察血流分布及速度梯度 5.3、取样框偏转: ≥±30°，取样框可根据探头血流方向自动调节 5.4、最大帧率: ≥220 帧/秒 5.5、彩色增强功能：彩色多普勒能量图(PDI);组织多普勒(TDI) 6、记录装置： 6.1、内置一体化超声工作站：数字化储存静态及动态图像，图像支持BMP、JPG、TIFF、DCM、 AVI、MP4格式直接导出 6.2、内置数字录像机可用于教学，存储时间≥60分钟 7、外设和附件 7.1、支持耦合剂加热，加热温度三挡可调 7.2、支持背光小键盘 7.3、控制面板底部自带照明灯，辅助暗室临床操作 7.4、内置无线网卡，支持无线上网功能 7.5、支持HDMI高清晰度的数字媒体接口以及S-Video 信号输出 |
| 23 | 弱激光治疗仪 | - 工作条件：电源：220V，50Hz 额定输入功率：≧60VA *2、激光波长：红光峰值波长：658nm±5nm、红外光峰值波长：810nm±5nm *3、输出通道：≧16路通道输出，红光≧8路通道，红外光≧8路通道（技术参数需在投标文件中提供产品彩页或产品说明书或技术白皮书或检测报告等相关证明材料来佐证，内容清晰可见） 4、激光功率： 4.1、红光八路输出最大功率≧100mW，误差±20% 4.2、红外光八路输出最大功率≧ 60mW 5、光纤长度：1525mm±15mm、光纤传输效率：≥85%、输出光束发散角：43mard±5 |
| 24 | 电动多功能理疗床 | 1、床面尺寸：2150*660±50mm 2、床面升降高度：580～930mm 3、头板调节范围：-23～+58° 4、背板调节范围：-8～+45° 5、大腿板调节范围：-8～+40° 6、动态最大承重：≤175kg 7、进液防护等级：IPX4 8、运行模式：间歇加载连续运行 9、额定电压：AC220V，50Hz 10、额定功率：≤500VA |
| 25 | 手法按摩床 | 1、外形尺寸：1900*690*650±50mm 2、最大承重：≥200kg |
| 26 | 泡沫轴 | 1、材质：环保无味EVA材料 2、质保期：12个月 |
| 27 | 瑜伽垫 | 1、材质：环保高密度PVC材料 2、产品特点：垫子采用高含量PVC发泡成型，结实耐用，且具有较好的弹性，表面易打理，可用湿抹布或者水洗，轻松去除汗渍和灰尘。垫子抓地力较强，表面拥有良好的防滑性。垫子所使用原材料全部为环保材料，无特殊异味 3、质保期：12个月 |
| 28 | 电动泡沫轴 | 1、5 档强度，可根据自己的需求来自定义设置 2、可连续使用 3 小时 3、低敏EVA高密泡沫，适用全身放松 4、支持无线充电 5、支持蓝牙连接 6、五档变速设定 |
| 29 | 空心泡沫轴 | 1、材质：主体内管ABS工程塑料，表皮环保EVA材质 2、质保期：12个月 |
| 30 | 电动按摩球 | 1、≥3档强度，可根据自己的需求来自定义设置 2、可连续使⽤≥120分钟 3、低敏纹理硅胶 4、支持USB-C |
| 31 | 电动花生球 | 1、≥5档强度，可根据自己的需求来自定义设置 2、≥200分钟 3、低敏纹理硅胶 4、⽀持USB-C 5、⽀持蓝⽛连接 |
| 32 | 优质水曲柳双肩肋木 | 1、双间肋木 ≥高2.7米*宽1.7米 2、单间肋木 ≥高2.7米*宽0.9米 3、立框规格：≥5*8厘米 4、横杆直径：≥3.8厘米 |
| 33 | 弹跳训练凳 | 1、梯形结构，一套为四个不同高度，分别为18，24，30，36英寸 2、材质为纯天然橡胶贴布+不锈角钢材 3、配备有训练指导教学视频 4、质保期：12个月 |
| 34 | 智能身心减压调养舱 | 产品组成： 由B&M身心反馈训练功能椅、B&M智能身心反馈系统主机、控制器、多通道无线生理传感系统、智能身心反馈训练系统软件（新标准版），专用工作操作台、其他组件，共7大部分组成。 一、B&M身心反馈训练功能椅： 1、训练功能椅：仰角调节约110-140°；人体工学设计，手动遥控调节；全金属底座蜗轮蜗杆传动装置 2、集成式高品质音箱，卫星箱功率：5.5瓦RMS×2，低音炮功率：16瓦RMS，信噪比（SNR）＞75dB 二、B&M智能身心反馈系统主机： 1、身心反馈专用计算机 1.1、操作系统：中文Window10 1.2、基本配置： CPU：I3-8100 内存：4G DDR4 硬盘：SATA 500G 无线鼠标、键盘； 2、高清液晶显示器：分辨率1440×900或以上 三、控制器 1、通用电源管理 简化开机及断电操作，避免断电遗漏，排除安全隐患 适应电源电压：AC220V 供电他容量：8KVA 供电插口：4个（可扩展） 四、多通道无线生理传感系统 *1、多通道无线生理传感器 嵌入式MEGA芯片系统，可分析处理脉搏、心率、HRV、PNN50、呼吸频率、吸呼比I:E、吸气时间、呼气时间等指标；通过无线传输方式与控制主机进行通信；工作电压：3.7V；功率10mW；工作频率：约433MHz； 速率：200kbps；移动充电式，一次充电使用时间不低于12小时（技术参数需在投标文件中提供产品彩页或产品说明书或技术白皮书或检测报告等相关证明材料来佐证，内容清晰可见） *2、红外脉搏传感器 可采集脉搏、心率、HRV等相关指标，红外反射皮肤接触式，Rf/Tr双模，采集范围：50-200次/分，响应速度：优于102v/s，采集精度：±2%（技术参数需在投标文件中提供产品彩页或产品说明书或技术白皮书或检测报告等相关证明材料来佐证，内容清晰可见） *3、腹式呼吸带 采集呼吸、吸呼比等相关指标；可调式，双层Multi-point感应结构；专用IER校正电路；采集精度±3%；采集范围0-50次/分；时间分辨率：0.01秒（技术参数需在投标文件中提供产品彩页或产品说明书或技术白皮书或检测报告等相关证明材料来佐证，内容清晰可见） *4、无线数据接收器 收发无线生理传感器信号；用于支持单人数据的实时通信；无线网络数据加密技术加强防护；工作电流：30mA；工作频率：约433MHz；频率稳定度：±10Hz（技术参数需在投标文件中提供产品彩页或产品说明书或技术白皮书或检测报告等相关证明材料来佐证，内容清晰可见） 五、其他附件 360°显示屏旋转支架：可360°多角度随意调节 |
| 35 | 电动按摩椅 | 1、电压：AC220V 2、频率：50HZ 3、功率：≤120W 4、直立尺寸：1530mm*750mm*1050mm±30mm 平躺尺寸：1930mm*750mm宽*960mm±30mm 包装尺寸：1590*780*1100mm±30mm |
| 36 | 坐姿推胸训练器 | 1、产品尺寸：1420*1290*1770mm±30mm 2、最大人体质量：≥200KG 3、座椅7档调节，调节装置使用气动助力、四轴联动方式，连杆采用铝合金材质 4、训练肌肉：胸大肌、三角肌、肱二头肌 5、配重片：全钢材质 6、滑轮、把手全部采用铝合金材质 7、动臂采用分动式设计，同时可以根据身高情况三档调节，更精准的训练胸大肌 |
| 37 | 蝴蝶机训练器 | 1、产品尺寸：1360*1350*1650mm±30mm 2、标准配重：≤80KG 3、最大人体质量：≥200KG 4、座椅7档调节，调节装置使用气动助力、四轴联动方式。 5、训练肌肉：胸大肌、三角肌、肱二头肌 6、配重片：全钢材质 7、滑轮、把手全部采用铝合金材质 |
| 38 | 肩部推举训练器 | 1、产品尺寸：1650*1400*1650mm±30mm 2、标准配重：≤80KG 3、最大人体质量：≥200KG 4、座椅7档调节，调节装置使用气动助力、四轴联动方式，连杆采用铝合金材质 5、训练肌肉：三角肌、斜方肌、肱三头肌 6、配重片：全钢材质 7、滑轮、把手全部采用铝合金材质 |
| 39 | 坐姿划船训练器 | 1、产品尺寸：1510*1160*1650mm±30mm 2、标准配重：≤100KG 3、最大人体质量：≥200KG 4、座椅7档调节，调节装置使用气动助力、四轴联动方式，连杆采用铝合金材质 5、训练肌肉：肱二头肌、背阔肌 6、配重片：全钢材质 7、滑轮、把手全部采用铝合金材质 |
| 40 | 旋转训练器 | 1、产品尺寸：1530*1345*1650mm±30mm 2、标准配重：≤60KG 3、最大人体质量：≥200KG 4、产品净重：≤185KG 5、训练肌肉：腹外斜肌、腹直肌、背肌 6、配重片：全钢材质 7、滑轮、把手全部采用铝合金材质 |
| 41 | 卧式屈腿训练器 | 1、产品尺寸：1115*1670*1650mm±30mm 2、标准配重：≤80KG 3、最大训练重量：≥120KG 4、产品净重：≤224KG 5、训练肌肉：股二头肌、腓肠肌、胫骨前肌、比目鱼肌 6、配重片：全钢材质 7、滑轮、把手全部采用铝合金材质 |
| 42 | 伸腿训练器 | 1、产品尺寸：1395*1195*1650mm±30mm 2、标准配重：≤100KG 3、最大人体质量：≥200KG 4、产品净重：≤242KG 5、训练肌肉：股直肌、股外侧肌、股内侧肌 6、配重片：全钢材质 7、滑轮、把手全部采用铝合金材质 |
| 43 | 腿部推蹬训练器 | 1、产品尺寸：1980*1160*1650mm±30mm 2、标准配重：≤100KG 3、最大人体质量：≥200KG 4、产品净重：≤257KG 5、训练肌肉：股直肌、股外（内）侧肌、臀大肌、股二头肌、腓肠肌、比目鱼肌 6、配重片：全钢材质 7、滑轮、把手全部采用铝合金材质 |
| 44 | 腿部内外弯训练器 | 1、产品尺寸：1580*1330*1650mm±30mm 2、标准配重：≤80KG 3、最大人体质量：≥200KG 4、产品净重：≤213KG 5、训练肌肉：股内外侧肌，具有向内和向外两种训练功能 6、配重片：全钢材质 7、滑轮、把手全部采用铝合金材质 |
| 45 | 哑铃架 | 1、产品尺寸：2750*850*700mm±30mm 2、产品净重：≤86KG 3、脚垫：PVC一次成型。 4、哑铃座：PP材质 |
| 46 | 可调节哑铃椅 | 1、产品尺寸：1540*740*1340mm±30mm 2、产品净重：≤48KG 3、最大人体质量：≥200KG 4、座椅和靠背：采用多角度调节座垫和靠背，便捷式调节系统。 5、脚垫：PVC一次成型。 6、握把：采用TPV热塑性弹性胶管 7、移动轮：PU轮 |
| 47 | 哑铃 | 1、材质：外包胶，内圆钢，电镀圆弧把手，防滑手柄。 2、铸造工艺：一体成型，内在钢芯，外在包胶设计，方便使用，外形美观。 3、规格：2.5kg-50kg，间距：2.5kg，误差：±（1%-3%）（配置：2.5*2、5*2、7.5*2、10*2、12.5*2、15*2、17.5*2、20*2、22.5*2、25*2合计10副，共计：275KG） |
| 48 | 运动环保地胶 （除力量训练区、跑道、功能训练区外其他所有区域铺满） | 4.5mm 浅灰 147.6平米 长20m*宽1.8m |
| 49 | 定制环保地胶 （跑道） | 4.5mm 定制 36平米 宽1.5m*根据现场尺寸定制长（整卷） |
| 50 | 草皮 | 绿色直草 28平米 长14m*宽2m（定制整张） |
| 51 | 复合减震环保垫 | 3.0cm黑底 67平米 长1m*宽1m |
| 52 | 减震垫卡扣 | 200平米 长5cm*宽5cm |
| 53 | 收边条 | 3.0cm黑底 18平米 50cm长*15cm宽（根据现场实际情况进行裁剪） |
| 54 | 收边角 | 3.0cm黑底 1平米 15cm长*15cm宽（根据现场实际情况进行裁剪） |
| 55 | 浸塑壶铃 | 2、4、6、8、10kg 一套 |
| 56 | 牛角包 | 5、8、10、12、15kg 一套 |
| 57 | 小工具架 | 长度≥150CM,可放置18-20支不同规格壶铃 |
| 58 | 玻璃隔断+门 | 预估28平米 8m长 * 3.5m高 |
| 59 | 健身镜子 | 预估12平米 2m高*3m长 |
| 60 | 普拉提核心床 | 木材：无疖榉木 钢材：增厚版304不锈钢 弹簧：琴钢线 尺寸：2410*720*450±30mm 颜色：黑色/米白色/灰色 |
| 61 | 医用遮挡帘 | 滑轨移动 尺寸：4000*3000*3500mm±30mm |

# 第三篇  项目商务要求

## “※”标注的商务要求为符合性审查中的实质性要求，若不满足按无效投标处理。

## ※一、交货期、交货地点及验收标准

- 交货期

中标人应自合同签订后30个日历日内到货并安装调试完毕交予采购人正常使用。

（二）交货地点

采购人指定地点。

（三）验收标准

1.货物到达现场后，中标人应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2.中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由投标人负责调换、补齐或赔偿。

3.中标人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

3.1设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3.3在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

3.4在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4.产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

5.中标人提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由中标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

6.大型或者复杂的政府采购项目，采购人应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

7.采购人需要制造商对中标人交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

## 8.产品包装材料归采购人所有。

## ※二、质量保证及售后服务

- 产品质量保证期：

- 自验收合格之日起，其投标产品质量保证期达到12个月；若投标人有更优承诺，按照更优承诺执行。

- 所供产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

- 投标人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按投标人实际承诺执行。

- 所供产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明，并附制造商售后服务承诺。

（二）售后服务内容

1.投标人在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

1.1电话咨询

投标人应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

1.2现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，投标人应在24小时内到达现场（远郊区48小时内到达现场）进行处理，确保产品正常工作；无法在48小时内解决的，应在72小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。

1.3技术升级

在质保期内，如果投标人的产品技术升级，投标人应及时通知采购人，如采购人有相应要求，投标人应对采购人购买的产品进行升级服务。

2.质保期外服务要求

2.1质量保证期过后，投标人应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原投标人提供售后服务的，该投标人应以优惠价格提供售后服务。

（三）备品备件及易损件

投标人售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件。

## ※三、报价要求

（一）投标人应根据本项目要求,结合自身实力和市场行情自主确定其投标报价，投标报价不得超出最高限价，单价报价不得超出对应的单价最高限价，否则将被视为无效投标。

（二）本次报价须为人民币报价，包括完成本项目所需的货物购买（制造）费、辅材费、服务费、运输费、装卸费、安装调试费、培训费、保险费、包装费、检测费（含第三方验收）、税费、售后服务费等直至采购人验收合格以及质保期内的所有费用。因中标人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

## ※四、付款方式

中标人按采购人要求供货并送到指定地点后支付合同金额的80%，经采购人验收合格并免费完成使用培训后，采购人支付合同金额的20%，付款前中标人需向采购人开具正规等额的有效发票。

## ※五、履约担保

（一）中标人是否提供履约担保：提供。

（二）提供履约担保的形式、金额及期限：

1、履约担保的形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函、电子保函等非现金形式；

2、履约担保的金额：合同金额的10%；

3、履约担保的提交时间：中标人在合同签订时向采购人缴纳。若不按时进行缴纳的，采购人有权取消中标人的中标资格。

4、履约担保的期限：按合同约定内容履约完成。

5、履约担保的退还方式、时间、条件：项目终验收合格后，采购人无息退还履约保证金给成交供应商。

6、若有下列情况之一的，履约保证金将不予退还：

6.1 无故不与采购人签订合同的；

6.2未按合同约定内容履约的。

## ※六、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

## ※七、培训

投标人对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。投标人应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。

## 八、附件、图纸及包装要求

## 所有设备按照制造商规定的产品包装和随机标准附件为准。

## 九、现场踏勘

为使投标人充分了解本项目的风险和义务、并在其投标文件中充分考虑现场和环境条件，以保障本项目的顺利实施，采购人不统一组织，各投标人自行踏勘现场了解本项目及周边区域的现场情况，任何因忽视或误解周边区域现场情况等而导致的索赔和交货期延长申请将不获批准。无论投标人是否踏勘过现场,均视为在递交投标文件之前已经踏勘现场,对本项目的风险和义务已经十分了解,并在其投标文件中已充分考虑了现场和环境条件。因自行踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支，由投标人自行承担。

## 十、其他

其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

# 第四篇  资格审查及评标办法

## 一、资格审查及符合性审查

若未通过资格审查及符合性审查的投标文件，不进入评审环节。

（一）资格审查

依据政府采购相关法律法规规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.投标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.投标人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 投标人提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇） |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注） |  |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 |  |
|  |  | 7.本项目的特定资格要求 | 按第一篇“三、投标人资格要求（三）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。 |
| （二） | 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  | 按第一篇“三、投标人资格要求（二）落实政府采购政策需满足的资格要求”的要求提交（如果有）。 |
| （三） | 投标保证金 |  | 按照招标文件要求足额交纳所投包的投标保证金。 |

注：

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3号）执行。投标人可于投标截止日期前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

（二）符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 投标文件签署或盖章 | 投标文件上法定代表人（或其授权代表）或自然人（投标人为自然人）的签署或盖章齐全。 |
|  |  | 投标方案 | 每个包只能有一个方案投标。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在预算金额和最高限价内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 投标文件份数 | 投标文件正、副本数量（含电子文档）符合招标文件要求。 |
| 3 | 商务部分 | 投标文件内容 | 本招标文件第三篇中（※）号标注的部分。 |
| 4 | 投标有效期 | 投标文件内容 | 投标有效期为投标截止时间起90天。 |

## 二、评标方法

本项目采用综合评分法进行评标。

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。投标人总得分为价格、商务、技术等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分，另有4分为政策性加分。

澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会成员签字）要求投标人作出必要澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人（或其授权代表）或自然人（投标人为自然人）签字，其澄清的内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（一）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估。

同一合同项（包）下为单一品目或非单一品目核心产品品牌的货物采购招标中，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

评标委员会各成员独立对每个有效投标人（通过资格审查、符合性审查的投标人）的投标文件进行评价、打分，然后由评标委员会对各成员打分情况进行核查及复核，个别成员对同一投标人同一评分项的打分偏离较大的，应对投标人的投标文件进行再次核对，确属打分有误的，应及时进行修正。

复核后，评标委员会汇总每个投标人每项评分因素的得分。

（二）推荐中标候选人名单。

按评审后得分由高到低的排列顺序推荐综合得分排名前三的投标人为本包（项目）中标候选人，排名第一的为第一中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的按技术部分优劣由高到低排序。前面都相同的，按照商务部分优劣由高到低排序。

## 三、评标标准

（一）评审因素

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （32%） | 32分 | 有效的投标报价中的最低价为评标基准价，按照下列公式计算每个投标人的投标价格得分。 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。 | 注：投标报价得分四舍五入到小数点后两位。 |
| 2 | 技术部分 （53%） | 产品参数评审（40分） | A起评分： 有效投标人的起评分为40分。 |  |
|  |  |  | B扣分条款： - 技术参数达不到招标文件“第二篇 项目技术需求”中第三款“招标项目技术需求”中重要技术参数的（带“*”部分），每有一条不满足的从起评分中扣5分，扣完为止； - 技术参数达不到招标文件“第二篇 项目技术需求”中第三款“招标项目技术需求”中一般性技术参数的（未带“*”部分），每有一条不满足的从起评分中扣2分，扣完为止。 |  |
|  |  | 实施方案（13分） | （1）交货进度计划及保证措施（2分） 评审要点：制定详细的交货进度计划及保证措施，包括设备采购（或制造）、安装、调试、试运行等环节的时间节点和责任分配。在项目实施过程中，严格按照计划执行，及时发现问题并采取措施解决，确保交货进度。 方案内容无瑕疵或有1处瑕疵得2分； 方案内容有2处瑕疵得1分； 方案内容有3处及以上瑕疵或未提供得0分。 （2）安装及调测服务方案（3分） 评审要点：安装调测服务方案包括但不限于工艺流程、安装工艺、效果评估、安全管控措施、质量控制体系等方面。 方案内容无瑕疵得3分； 方案内容有1处瑕疵得2分； 方案内容有2处瑕疵得1分； 方案内容有3处及以上瑕疵或未提供得0分。 （3）培训方案（3分） 评审要点：包括但不限于产品设备培训计划、培训要点等方面。 方案内容无瑕疵得3分； 方案内容有1处瑕疵得2分； 方案内容有2处瑕疵得1分； 方案内容有3处及以上瑕疵或未提供得0分。 （4）售后服务方案（5分） 评审要点：售后服务方案包括但不限于产品质量售后保障机制；故障处理流程、维护保障流程；售后服务承诺、货品的替换方案、电话回访、产品的维修更换、服务人员的安排等。 方案内容无瑕疵得5分； 方案内容有1处瑕疵得3分； 方案内容有2处瑕疵得1分； 方案内容有3处及以上瑕疵或未提供得0分。 | 本项内容中所称的“瑕疵”指方案内容缺项、内容表述不完整或缺少关键分析点，方案内容表述前后矛盾、无连贯性，内容存在逻辑漏洞、常识错误、技术措施保障安排并不适用本项目特性或非专门针对本项目制定，方案中提出的措施举措不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。 |
| 3 | 商务部分（15分） | 业绩（10分） | 投标人2019年1月至今（以合同签订时间为准）具有所投产品同类产品（非单一产品的，包含核心产品同类产品皆可）销售合同，每提供一份得2分，最多得10分。 | 提供合同复印件加盖投标人公章，否则不得分。 |
|  |  | 质保 (5分) | 质保期在满足招标文件要求的情况下，每增加1年得2.5分，最高得5分。 | 投标人提供承诺函并加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 4 | 政策性加分 （4） |  | 1.投标产品属于《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）范围内的节能产品，且“节能产品政府采购品目清单”中未标注“★”的，有一款得0.5分，最多得2分（清单中以“★”标注为政府强制采购的节能产品）。 说明：提供所投产品列入《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）中“节能产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。 2.投标产品属于《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）范围内的环境标志产品的，有一款得0.5分，最多得2分。 说明：提供所投产品列入《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）中“环境标志产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。 |  |

说明：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

## 四、无效投标条款

投标人或其投标文件出现下列情况之一者，应为无效投标：

（一）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（二）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（三）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（四）未通过符合性审查的；

（五）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（六）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（七）投标人串通投标的；

（八）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，参加同一合同项（包）下的政府采购活动的；

（九）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，再参加该采购项目的其他采购活动的；

（十）未在招标文件提供期限截止时间之前按照第一篇规定递交《招标/采购文件获取登记表》；

（十一）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

## 五、废标条款

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（二）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（三）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

# 第五篇  投标人须知

## 一、投标人

（一）投标人

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

（二）合格投标人条件

合格投标人应完全符合招标文件第一篇中规定的投标人资格条件，并对招标文件作出实质性响应。

（三）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应，可能导致投标被拒绝或评定为无效投标。

（四）法律责任

投标人违反《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关规定，将按规定追究投标人法律责任。

## 二、招标文件

招标文件是投标人编制投标文件的依据，是评标委员会评判依据和标准。招标文件也是采购人与中标人签订合同的基础。

（一）招标文件由投标邀请书；项目技术需求；项目商务要求；投标人须知；评标方法、评标标准、无效投标条款和废标条款；合同主要条款、合同范本；投标文件格式等七部分组成。

（二）采购代理机构对招标文件所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是招标文件不可分割的部分。

（三）本项目的招标文件、澄清文件（如果有）一律在重庆市政府采购网（www.ccgp-chongqing.gov.cn）上发布，请各投标人注意下载或到采购代理机构处领取；无论投标人下载或领取与否，均视同投标人已知晓本项目招标文件、澄清文件的内容。

（四）采购代理机构对已发出的招标文件需要进行澄清或修改的，应以书面形式或公告形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

## 三、投标文件

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，并对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，投标文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

（一）投标文件组成

投标文件由第七篇“投标文件格式”规定的部分和投标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，投标人应按照第七篇“投标文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，否则有可能影响评委对投标文件的评审。具体内容包括：

1、经济文件

1.1开标一览表

1.2分项报价明细表

2、技术文件

2.1技术条款差异表

2.2实施方案（如有，格式自拟）

2.3所投产品属于《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）范围内的节能产品或环境标志产品的证明文件（如果有）

3、商务文件

3.1投标函（格式）

3.2商务条款差异表

3.3根据第四篇“三、评标标准”中“商务部分”评分条款自行提供对应的证明材料（如有）

4、其他

4.1中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

4.2分包意向协议（如有，格式自定）

4.3其他与项目有关的资料（自附）

4.4投标文件递交表（递交投标文件时单独提交）

5、资格文件

5.1法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

5.2法定代表人身份证明书（格式）

5.3法定代表人授权委托书（格式）

5.4基本资格条件承诺函（格式）

5.5特定资格条件证书或证明文件（如有）

（二）联合投标

本项目不接受联合体投标。

（三）投标有效期

投标有效期为投标截止时间起90天。

（四）投标保证金

1.投标人应在投标截止时间前，按招标文件第一篇规定交纳投标保证金。

2.投标保证金为投标的有效约束条件。

3.投标保证金的有效期限在投标有效期过后三十天继续有效。

4.投标保证金币种应与投标报价币种相同。

5.《中标通知书》发出后，由重庆市公共资源交易中心五个工作日内退还未中标人的投标保证金；中标人在与采购人签订合同后一个工作日内将合同扫描件发送至3544647556@qq.com，由重庆市公共资源交易中心五个工作日退还中标人的投标保证金。

6.投标人有下列情形之一的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金：

6.1投标人在投标有效期撤回投标文件的；

6.2投标人未按规定提交履约保证金的；

6.3投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

6.4中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

6.5中标人将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

6.6中标人拒绝履行合同义务的；

6.7其他严重扰乱招投标程序的。

（五）投标文件的份数和签署

1.投标文件一式四份，其中正本一份，副本二份，电子文档一份（电子文档内容应与投标文件正本一致，推荐采用光盘或U盘为文件载体）。每套投标文件须在封面清楚地标明“正本”、“副本”或“电子文档”，副本应为正本的完整复印件，副本与正本不一致时以正本为准。投标文件电子文档与纸质投标文件正本不一致时，以纸质投标文件正本为准。

2.在投标文件正本中，招标文件第七篇投标文件格式中规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、盖章。

3.若投标人对投标文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖投标人公章或由法定代表人（或其授权代表）或自然人（投标人为自然人）签署确认。

4.电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

（六）投标报价

1.投标人应严格按照“投标文件格式”中“开标一览表”和“分项报价明细表”的格式填写报价。

2.投标人的报价为一次性报价，即在投标有效期内投标价格固定不变。

3.本项目只接受一个投标报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（七）修正错误

若投标文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

评标委员会按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标人投标报价，若同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（八）投标文件的递交

投标文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达投标地点，应在封套上注明项目名称、投标人名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

## 四、开标

（一）开标应当在招标文件中“投标邀请书”确定的时间和地点公开进行。

（二）采购代理机构可视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并将变更时间书面通知所有招标文件收受人。

（三）开标由采购人或采购代理机构主持，邀请投标人和有关监督部门代表参加,有关监督部门可视情况派员现场监督。

（四）开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和《开标一览表》规定的需要宣布的其他内容。投标人不足三家的，不得开标。

（五）未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质性内容等，评标时不予承认。

（六）开标过程应由采购人或采购代理机构或重庆市公共资源交易中心指定专人负责记录，并存档备查。

（七）投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

## 五、评标

见第四篇“评标”内容。

## 六、定标

（一）定标原则

采购人或其授权的评标委员会应按照评标报告中推荐的中标候选人排名顺序确定中标人。

（二）定标程序

1. 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

2.采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人。

3.采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在重庆市政府采购网上公告中标结果。中标公告期限为1个工作日。

4.中标人变更

中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人顺序，确定排名下一位的候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

## 七、中标

（一）采购人依法确定中标人后，采购代理机构以书面形式发出中标通知书。

（二）中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

## 八、询问、质疑和投诉

（一）询问

采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复。投标人询问可以是口头或书面形式。

（二）质疑

投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

1.质疑时限、内容

1.1投标人对招标文件提出质疑的，应在依法获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起七个工作日内提出。

1.2 投标人对采购过程提出质疑的，应在各采购程序环节结束之日起七个工作日内提出。

1.3投标人对中标结果提出质疑的，应当在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内提出。

1.4投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.4.1投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.4.2质疑项目的名称、项目号以及采购执行编号；

1.4.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.4.4事实依据；

1.4.5必要的法律依据；

1.4.6提出质疑的日期；

1.4.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.4.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（投标人为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.5投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

3.其他

3.1投标人应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

4.质疑联系方式详见第一篇“联系方式”。

（三）投诉

1.投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向财政部门提起投诉。

2.投标人应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

4.在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。

## 九、采购代理服务费

（一）投标人中标后向采购代理机构缴纳招标代理服务费，招标代理服务费以中标金额为基数，收取标准按照以下标准执行:

| 招标类型 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |

注：采购代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某工程采购代理业务成交金额为6000万元，计算采购代理服务收费额如下：

100万元×1.0%=1万元

（500-100）万元×0.7%=2.8万元

（1000-500）×0.55%=2.75万元

（5000-1000）×0.35%=14万元

（6000-5000）×0.2%=2万元

合计收费=1+2.8+2.75+14+2=22.55（万元）

（二）服务费以现金、对公转账或电汇等形式支付。

（三）采购代理服务费缴纳账号：

户  名：重庆和定招标代理有限责任公司

开户行：中国银行重庆江北支行

账  号：1088 3497 4081

## 十、交易服务费

投标人中标后向“重庆联合产权交易所集团股份有限公司”缴纳交易服务费，服务费的收取标准按渝发改〔2023〕115号文执行。

重庆市公共资源交易中心咨询电话：023-63625633

## 十一、签订合同

（一）采购人原则上应在中标通知书发出之日起二十日内和中标人签订政府采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和中标人在采购合同中详细约定。

（二）采购人应当自合同签订之日起7个工作日内，在“政府采购业务管理系统”进行合同登记备案；2个工作日内按相关管理要求在重庆市政府采购网上公告政府采购合同，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。未按要求公告及备案的，应当及时进行补充公告及备案。

（三）招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（四）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（五）合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

## 十二、项目验收

合同执行完毕，采购人原则上应在7个工作日内组织履约情况验收，不得无故拖延或附加额外条件。

## 十三、政府采购信用融资

投标人参与重庆市政府采购活动，成为中标人，并与采购人签订政府采购合同后，可按照重庆市政府采购支持中小企业信用融资办法的规定，向开展政府采购信用融资业务的银行申请贷款。具体内容详见重庆市政府采购网“信用融资”信息专栏。

# 第六篇  合同主要条款及合同格式

## 一、合同主要条款

- 1.定义

- 1.1甲方（需方）即采购人，是指通过招标采购，接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。

- 1.2乙方（供方）即中标人，是指中标后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

- 1.3合同是指由甲乙双方按照招标文件和投标文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

- 1.4合同价格指以中标价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方（或财政部门）应支付给供方的金额。

- 1.5技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

- 2.服务内容

- 2.1采购标的名称：重庆市竞技体育训练中心体能康复中心设备采购项目

- 2.2采购标的质量、数量（规模）：重庆市竞技体育训练中心体能康复中心设备采购项目1批，达到招标文件要求，通过甲方组织的审查验收。

- 2.3履行时间（期限）：乙方应自合同签订后30个日历日内到货并安装调试完毕交予甲方正常使用。

- 2.4履行地点、方式：甲方指定地点。

- 3.合同价格

- 3.1合同单价为不变价。

- 3.2合同价格包括完成本项目所需的货物购买（制造）费、辅材费、服务费、运输费、装卸费、安装调试费、培训费、保险费、包装费、检测费（含第三方验收）、税费、售后服务费等直至甲方验收合格以及质保期内的所有费用。因乙方自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，甲方不再补偿。

- 4、合同文件构成

- （1）中标通知书；

- （2）招标文件及补遗文件；

- （3）中标文件；

- （4）其他合同文件。

- 在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

- 上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

- 5.转包或分包

- 5.1本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

- 5.2如有转让和分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

- 6、质量要求及服务保障

- 6.1乙方应按招标文件规定的服务性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

- 6.2乙方提供的货物在质量保证期内发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

- 6.2.1更换：由乙方承担所发生的全部费用。

- 6.2.2贬值处理：由甲乙双方合议定价。

- 6.2.3退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

- 6.3 如在服务过程中发生质量问题，乙方应同本项目“第三篇  项目商务要求”对质量保证及售后服务内容的约定。

- 6.4在售后服务期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

- 7、付款

7.1乙方按甲方要求供货并送到指定地点后支付合同金额的80%，经甲方验收合格并免费完成使用培训后，甲方支付合同金额的20%，付款前乙方需向甲方开具正规等额的有效发票。

7.2逾期支付资金的违约责任：甲方逾期支付资金给乙方造成损失的，甲方应当依照合同约定对乙方受到的损失予以赔偿或者补偿。

- 8、履约担保

- 8.1乙方是否提供履约担保：提供。

- 8.2提供履约担保的形式、金额及期限：

- 8.2.1履约担保的形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函、电子保函等非现金形式；

- 8.2.2履约担保的金额：合同金额的10%；

- 8.2.3履约担保的提交时间：乙方在合同签订时向甲方缴纳。若不按时进行缴纳的，甲方有权取消中标人的中标资格。

- 8.2.4履约担保的期限：按合同约定内容履约完成。

- 8.2.5履约担保的退还方式、时间、条件：项目终验收合格后，甲方无息退还履约保证金给成交供应商。

- 8.2.6若有下列情况之一的，履约保证金将不予退还：

- 8.2.6.1 无故不与甲方签订合同的；

- 8.2.6.2未按合同约定内容履约的。

- 8.3逾期退还履约担保的违约责任：甲方逾期退还履约担保给乙方造成损失的，甲方应当依照合同约定对乙方受到的损失予以赔偿或者补偿。

- 9、履约验收方案

- 9.1履约验收主体：重庆市竞技体育训练中心

- 9.2履约验收时间

- 甲方在具备货物安装条件后，乙方进行供货，完成后7个工作日内甲方组织验收小组验收。

- 9.3履约验收方式、程序及标准

- 乙方提供的服务未达到采购文件规定以及服务合同约定的要求，且对甲方造成损失的，由乙方承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

- 9.4履约验收内容

- 验收内容包括采购文件中的每一项服务、商务、安全标准的履约情况，详见采购文件第二篇及第三篇内容。

- 10、索赔

- 按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条款，或由供需双方约定。

- 11、知识产权

- 甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方承担由此而引起的一切法律责任和费用。

- 12、对于因甲方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，甲方应当依照合同约定对乙方受到的损失予以赔偿或者补偿。

- 13、赔偿或者补偿

- 由当事人友好协商达成一致。

- 14、违约责任

- 按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条款，或由供需双方约定。

- 15、合同争议的解决

- 15.1当事人友好协商达成一致

- 15.2在60天内当事人协商不能达成协议的，可向项目所在地人民法院提请诉讼。

- 16、合同生效及其它

- 16.1合同生效及其效力应符合《中华人民共和国民法典》有关规定。

- 16.2合同应经当事人单位负责人或委托代理人签字，加盖双方合同专用章或公章。

- 16.3合同所包括附件，是合同不可分割的一部分，具有同等法法律效力。

- 16.4合同需提供担保的，按《中华人民共和国民法典》规定执行。

- 16.5本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国民法典》，由供需双方共同协商确定。

## 二、政府采购合同（格式）

重庆市政府采购合同

（项目号：     ）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 综合单价 |  | 总价 | 交货期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下： 1、质保期限： 2、保修范围： 3、服务措施： 4、质保期后服务： |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、随机备品、附件、工具数量及供应方法： |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、交提货方式： |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、验收标准、方法： 如有异议，请于 日内提出。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、付款方式： |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、违约责任： 按《民法典》、《政府采购法》执行，或按双方约定。(采购人应按项目实际情况完整填写) |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、其他约定事项： 1.招标文件及其补遗文件、投标文件和承诺是本合同不可分割的部分。 2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在人民法院提请诉讼。 3.本合同一式__份， 需方__份，供方__份具备同等法律效力。 4.其他： |  |  |  |  |  |  |  |
| 需方： 地址： 联系电话： 授权代表： |  |  |  | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： （本栏请用计算机打印以便于准确付款） |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |

签约时间：           年   月   日      签约地点：

# 第七篇  投标文件格式

一、经济文件

（一）开标一览表

（二）分项报价明细表

二、技术文件

（一）技术条款差异表

（二）实施方案（如有，格式自拟）

（三）所投产品属于《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）范围内的节能产品或环境标志产品的证明文件（如果有）

三、商务文件

（一）投标函（格式）

（二）商务条款差异表

（三）根据第四篇“三、评标标准”中“商务部分”评分条款自行提供对应的证明材料（如有）

四、其他

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

（二）分包意向协议（如有，格式自定）

（三）其他与项目有关的资料（自附）

（四）投标文件递交表（递交投标文件时单独提交）

五、资格文件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件（如有）

## 一、经济文件

（一）开标一览表

项目编号：

招标项目名称：

| 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 包号及名称 |  | 数量 | 投标报价（小写） |
| 投标报价（大写）： |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |

投标人：                      法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（投标人公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

说明：

1.开标一览表按格式填列；

2.开标一览表在开标大会上当众宣读，务必填写清楚，准确无误；

（二）分项报价明细表

项目编号：

招标项目名称：                                           单位：元

| 序号 | 名称 | 品牌、规格型号 | 制造商 | 生产地 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 11 | …… |  |  |  |  |  |  |
| - 12 | 总计 |  |  |  |  |  |  |

投标人：                       法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（投标人公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.请投标人完整填写本表；

2.该表可扩展。

## 二、技术文件

（一）技术条款差异表

项目编号：

招标项目名称：

| - 序号 | - 招标要求 | - 投标应答 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 投标应答栏中应当注明技术参数或具体内容，若有佐证材料的，应标注技术参数或具体内容在投标文件中的位置（页码） |  |

投标人：                      法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（投标人公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  项目技术需求”中“三、招标项目技术需求”进行比较和响应；

2.本表可扩展；

3.可附相关技术（质量）支撑材料。（格式自定）

4.投标应答栏中应当注明技术参数或具体内容，若有佐证材料的，应标注技术参数或具体内容在投标文件中的位置（页码）。

（二）实施方案（如有，格式自拟）

（三）所投产品属于《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）范围内的节能产品或环境标志产品的证明文件（如果有）

说明：

1.提供所投产品列入《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）中“节能产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。

2.提供所投产品列入《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）中“环境标志产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。

## 三、商务文件

（一）投标函（格式）

招标项目名称：

致：                    （采购代理机构名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：                               。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。

二、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照招标文件要求，提供招标项目的技术服务。

四、我方按招标文件要求提交的投标文件为：投标文件正本1份，副本  份，电子文档  份。

五、我方承诺：本次投标的投标有效期为投标截止时间起90天。

六、我方投标报价为闭口价。即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

七、如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及合同约定条款承担我方责任。

八、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

九、我方理解，最低报价不是中标的唯一条件。

十、我方同意按有关规定及招标文件要求，交纳足额投标保证金。

十一、若我方中标，保证在签订合同之日起一个工作日内将合同扫描件发送至3544647556@qq.com，以便办理中标人保证金退还事宜。若因我方超期发送，保证金退还时间顺延。

十二、若我方中标，愿意按有关规定及招标文件要求缴纳招标代理服务费和交易服务费。

（投标人公章或自然人签署）

年    月   日

（二）商务条款差异表

项目编号：

招标项目名称：

| - 序号 | - 招标商务要求 | - 投标商务应答 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 提醒：请注明具体内容 |  |

投标人：                     法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（投标人公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇 项目商务要求”中所列※条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

3.投标应答栏中应当注明具体内容。

（三）根据第四篇“三、评标标准”中“商务部分”评分条款自行提供对应的证明材料（如有）

- 四、其他

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

中小企业声明函（货物类）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

若投标人中标的，将在结果公告时公告其《中小企业声明函》。

填写时应注意以下事项：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中小企业应当按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。

3.投标人填写《中小企业声明函》中所属行业时，应与采购文件第一篇“采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”中填写的所属行业一致。

4.本声明函“企业名称（盖章）”处为投标人盖章。

注：各行业划型标准：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

监狱企业证明文件

以省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日   期：

若中标人为残疾人福利性单位的，将在结果公告时公告其《残疾人福利性单位声明函》。

- 分包意向协议（如有，格式自定）

（三）其他与项目有关的资料（自附）

（四）投标文件递交表（递交投标文件时单独提交）

| 投标文件递交表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目编号 采购执行编号 |  | 组织机构代码或统一社会信用代码 |
| 招标项目名称 |  |  |
| 投标单位 |  |  |
| 密封情况 |  |  |
| 授权委托人 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 电子邮箱 |  |  |
| 递交时间 | 年 月 日 时 分（北京时间）。 |  |
| 备注：①上表中除“递交时间”外由投标人在递交投标文件前填写。② “递交时间”由招标人（或招标代理机构）在接收投标文件时填写。 |  |  |
| （加盖投标文件接收章） |  |  |
| 投标文件递交表 |  |  |
| 项目编号 采购执行编号 |  |  |
| 招标项目名称 |  |  |
| 投标单位 |  |  |
| 密封情况 |  |  |
| 授权委托人 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 电子邮箱 |  |  |
| 递交时间 | 年 月 日 时 分（北京时间）。 |  |
| 备注：①上表中除“递交时间”外由投标人在递交投标文件前填写。② “递交时间”由招标人（或招标代理机构）在接收投标文件时填写。 |  |  |

注：本表不装入投标文件，由投标人在递交投标文件时一同递交给招标人（或招标代理机构）。招标人（或招标代理机构）加盖“投标文件接收章”后返回给投标人作为投标人已递交投标文件的签收回执。

## 五、资格文件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

招标项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （投标人名称）任    （职务名称）职务，是（投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

投标人：

（投标人公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署投标文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

招标项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（投标人法定代表人名称）是                    （投标人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 投标人法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（投标人公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署投标文件的可不填写）

注：

1.若为法定代表人办理并签署投标文件的，不提供此文件。

2.若为联合体投标的，法定代表人授权委托书由联合体主办方（主体）出具。

（四）基本资格条件承诺函

- 基本资格条件承诺函

致                   （采购代理机构名称）：

（投标人名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（投标人公章）

年   月   日

（五）特定资格条件证书或证明文件（如有）

（结束）